QUI ĐỊNH CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC) số 1883/2006
ngày 19 tháng 12 năm 2006

về các phương pháp lấy mẫu và phân tích để kiểm soát chính thức các hàm lượng điôxin và các chất PCB- dạng điôxin trong một số loại thực phẩm

ỦY BAN CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU,

Căn cứ vào Hiệp ước thành lập Cộng đồng Châu Âu,

Căn cứ vào Qui định (EC) số 882/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004 về tiến hành kiểm soát chính thức để đảm bảo xác nhận tuân thủ theo luật thức ăn và thực phẩm, cá qui tắc về sức khoẻ động vật và an sinh động vật (), và đặc biệt là Điều 14 (4),

Trong đó:

- Qui định của Ủy ban Châu Âu (EC) số 1881/2006 ngày 19  tháng 12 năm 2006 quy định hàm lượng tối đa đối với một số chất ô nhiễm trong thực phẩm() đã nêu rõ hàm lượng tối đa đối với các chất điôxin và furan cũng như tổng hàm lượng các chất điôxin, furan và PCB- dạng điôxin trong một số loại thực phẩm.

- Chỉ thị của Ủy ban Châu Âu số 2002/69/EC ngày 26 tháng 7 năm 2002 về các phương pháp lấy mẫu và phương pháp phân tích trong kiểm soát chính thức điôxin và việc xác định các chất PCB dạng điôxin trong thực phẩm() đã có các điều khoản cụ thể quy định thủ tục lấy mẫu và các phương pháp phân tích cần được áp dụng cho kiểm soát chính thức.

- Việc áp dụng các mức độ tối đa mới về tổng hàm lượng các chất điôxin, furan và PCB dạng điôxin đòi hỏi cần phải sửa đổi Chỉ thị 2002/69/EC. Để làm rõ vấn đề này, việc thay thế Chỉ thị 2002/69/EC bằng Qui định này là hoàn toàn phù hợp.

- Các điều khoản trong Qui định này chỉ liên quan đến việc lấy mẫu và phân tích điôxin và các chất PCB dạng điôxin nhằm thực hiện Qui định (EC) số 1881/2006 và không ảnh hưởng đến chiến lược lấy mẫu, mức và tần suất lấy mẫu như đã chỉ rõ trong các Phụ lục III và IV của Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 96/23/EC ngày 29 tháng 4 năm 1996 về các biện pháp giám sát một số chất và dư lượng hóa chất có trong các động vật sống và các sản phẩm của động vật, đồng thời hủy bỏ các Chỉ thị 85/358/EEC và 86/469/EEC cũng như các Quyết định 89/187/EEC và 91/664/EEC (). Những văn bản này không ảnh hưởng đến tiêu chí của việc lấy mẫu như đã qui định trong Quyết định của Ủy ban Châu Âu 98/179/EC ngày 3 tháng 2 năm 1998 về các qui tắc chi tiết để lấy mẫu chính thức nhằm giám sát một số chất và dư lượng có trong động vật sống và các sản phẩm của động vật().

- Cần phải sử dụng một phương pháp phân tích kiểm duyệt có hiệu lực được thừa nhận rộng rãi với khả năng xử lý cao để lựa ra các mẫu có hàm lượng điôixin và PCB dạng điôxin đáng quan tâm. Hàm lượng điôxin và PCB- dạng điôxin trong các mẫu này cần được xác định bằng một phương pháp phân tích xác thực. Chính vì vậy,  việc lập ra những yêu cầu khắt khe đối với phương pháp phân tích xác thực này cũng như những yêu cầu tối thiểu đối với phương pháp kiểm duyệt là hoàn toàn hợp lý.

- Đối với việc lấy mẫu ở những loài cá siêu lớn, điều cần thiết là phải đề ra việc lấy mẫu nhằm đảm bảo cách tiếp cận hài hoà trong toàn Cộng đồng châu Âu.

- Đối với những loại cá thuộc cùng một chủng loài và cùng có nguồn gốc ở một khu vực, thì hàm lượng chất điôxin và các chất PCB- dạng điôxin trong cá có thể khác nhau tùy theo kích thước cũng như tuổi cá. Hơn nữa, hàm lượng các chất này không nhất thiết phải giống nhau trong toàn bộ các bộ phận của cá. Chính vì thế, khi lấy mẫu cá cần phải bảo đảm rằng việc chuẩn bị mẫu cũng như hoạt động lấy mẫu phải được qui định cụ thể để bảo đảm cách tiếp cận hài hoà trong toàn Cộng đồng châu Âu.

- Một điều hết sức quan trọng nữa là các kết quả phân tích cần phải được báo cáo và diễn giải theo một qui chuẩn thống nhất để bảo đảm cách tiếp cận có hiệu lực hài hoà trong toàn Cộng đồng châu Âu.

- Các biện pháp được ban hành trong Qui định này là phù hợp với quan điểm của Ủy ban Thường trực về Chuỗi sản xuất Thức ăn và Sức khỏe Động vật.

ĐÃ THÔNG QUA QUI ĐỊNH NÀY:

Điều 1

Việc lấy mẫu để kiểm soát chính thức hàm lượng các chất điôxin, furan, và PCB- dạng điôxin trong thực phẩm đã nêu trong Mục 5 của Phụ lục Qui định (EC) số 1881/2006 được thực hiện theo các phương pháp nêu ra trong Phụ lục I của Qui định này.

Điều 2

Việc chuẩn bị lấy mẫu và phân tích phục vụ cho kiểm soát chính thức hàm lượng các chất điôxin, furan và PCB- dạng điôxin trong thực phẩm đã nêu tại Mục 5 của Phụ lục trong Qui định (EC) số 1881/2006 sẽ được thực hiện theo những phương pháp được quy định tại Phụ lục II của Qui định này.

Điều 3

Bãi bỏ Chỉ thị 2002/69/EC. Các tham chiếu của Chỉ thị này sẽ được thay thế bằng các tham chiếu của Qui định này.

Điều 4

Qui định này có hiệu lực 20 ngày sau khi nó được công bố trên Công báo của Liên minh châu Âu.

Qui định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2007.

Toàn bộ nội dung của Qui định này bắt buộc áp dụng trực tiếp tại tất cả cá Quốc gia Thành viên.

Brucxen, ngày 19 tháng 12 năm 2006.

Thay mặt Ủy ban châu Âu
                                                    Markos KYPRIANOU
                                                     Ủy viênUỷ ban

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ĐỂ KIỂM SOÁT CHÍNH THỨC HÀM LƯỢNG ĐIÔXIN (PCDD/PCDF) VÀ CÁC CHẤT PCB- DẠNG ĐIÔXIN Ở MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM

- PHẠM VI

Các mẫu được dùng vào mục đích kiểm định chính thức hàm lượng điôxin (PCDD/PCDF) và các chất PCB- dạng điôxin trong các loại thực phẩm sẽ được lấy theo những phương pháp được mô tả trong Phụ lục này. Các mẫu hỗn hợp thu được sẽ được coi là đại diện cho các lô hay tiểu lô hàng mà mẫu được lấy từ đó. Việc tuân thủ về hàm lượng tối đa như trong Qui định của Ủy ban Châu Âu (EC) số 188 1/2006 về hàm lượng tối đa của môt số chất ô nhiễm trong thực phẩm sẽ được xác lập dựa trên cơ sở các kết quả xác định được ở các mẫu thí nghiệm.

- CÁC ĐỊNH NGHĨA

Lô: là một lượng xác định thực phẩm được giao tại một thời điểm và được người có thẩm quyền xác định là có chung các đặc điểm như nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, hình thức bao gói, người bao gói, người giao hàng hay các nhãn mác. Đối với trường hợp cá và các sản phẩm thuỷ sản, kích cỡ cá trong lô cũng phải đồng nhất. Trong trường hợp trọng lượng/kích cỡ cá không đồng nhất trong kiện hàng, thì bao kiện đó vẫn có thể được coi là một lô, nhưng cần phải áp dụng một thủ tục riêng trong lấy mẫu kiểm định.

- Tiểu lô: phần qui định của một lô lớn nhằm áp dụng phương pháp lấy mẫu trên phần đã được xác định. Mỗi tiểu lô cần phải mang tính có thể xác định được và tách rời về thực thể với các tiểu lô khác.

- Mẫu gia lượng: lượng vật chất được lấy từ một điểm trong lô hoặc tiểu lô.

- Mẫu hỗn hợp: tổng hợp tất cả mẫu gia lượng từ cùng một lô hay tiểu lô.

- Mẫu thí nghiệm: phần/lượng đại diện cho một mẫu hỗn hợp dùng cho phòng thí nghiệm.

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

3.1. Nhân sự

Việc lấy mẫu phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền, được công nhận bởi Quốc gia Thành viên.

3.2. Nguyên liệu được lấy mẫu

Mỗi lô hay tiểu lô cần kiểm định phải được lấy mẫu riêng.

3.3. Biện pháp phòng ngừa

Trong quá trình lấy mẫu và chuẩn bị mẫu, phải có những biện pháp phòng ngừa để tránh mọi thay đổi có thể tác động đến lượng điôxin và các chất PCB- dạng điôxin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kết quả phân tích hoặc làm mất đi tính đại diện của các mẫu hỗn hợp.

3.4. Các mẫu gia lượng

Các mẫu gia lượng phải được lấy càng xa nhau càng tốt, ở nhiều điểm phân bố trên khắp lô hoặc tiểu lô. Việc làm khác với quy trình này sẽ phải được ghi lại theo hồ sơ qui định ở mục 3.8 của Phụ lục này.

3.5. Chuẩn bị mẫu hỗn hợp

Mẫu hỗn hợp phải được chuẩn bị bằng cách kết hợp các mẫu gia lượng. Mẫu này phải có trọng lượng tối thiểu là 1 kg trừ trường hợp phi thực tế, ví dụ như khi chỉ có một kiện hàng được lấy mẫu.

3.6. Các mẫu lặp lại

Các mẫu lặp lại phục vụ mục đích hành pháp, bảo vệ và tham khảo phải được lấy từ mẫu hỗn hợp đồng nhất, trừ trường hợp quy trình này trái với các qui tắc của Quốc gia Thành viên về quyền của người điều hành doanh nghiệp kinh doanh lương thực thực phẩm. Qui mô mẫu thí nghiệm dùng vào mục đích hành pháp ít nhất cũng phải đủ để cho phép tiến hành các phân tích lặp lại.

3.7. Việc đóng gói và vận chuyển mẫu

Mỗi mẫu phải được được đặt trong một hộp chứa sạch, làm bằng chất trơ, đảm bảo bảo vệ tốt mẫu không bị lẫn tạp, mất các thành phần phân tích do thẩm thấu  qua thành trong của hộp chứa, và tránh những hư hại trong vận chuyển. Phải tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh bất cứ thay đổi nào về thành phần mẫu có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển hay bảo quản.

3.8. Dán nhãn và niêm phong mẫu

Mỗi mẫu được lấy để sử dụng chính thức phải được niêm phong ngay tại nơi lấy mẫu và phải được xác định theo quy định của các Quốc gia Thành viên.

Phải lập hồ sơ cho mỗi lần lấy mẫu, để mỗi mẫu phải được xác định rạch ròi, trong đó phải ghi rõ ngày và nơi lấy mẫu cũng như mọi thông tin phụ có thể giúp ích cho người phân tích.

4. KẾ HOẠCH LẤY MẪU

Phương pháp lấy mẫu cần phải bảo đảm rằng mẫu hỗn hợp là đại diện cho (tiểu) lô được kiểm định.

4.1. Chia lô thành các tiểu lô

Phải chia các lô lớn thành các tiểu lô với điều kiện có thể tách biệt các tiểu lô về mặt thực thể. Đối với các sản phẩm thương mại được chứa trong các kiện lớn (ví dụ: dầu thực vật), thì áp dụng cách chia lô theo Bảng 1. Với các loại sản phẩm khác, áp dụng Bảng 2. Xét thấy trọng lượng của lô không phải lúc nào cũng là bội số chính xác của các tiểu lô, trọng lượng của các tiểu lô có thể vượt quá mức quy định, tối đa 20%.

Bảng 1

Chia lô thành các tiểu lô đối với các sản phẩm thương mại kiện lớn

| Khối lượng của lô (tấn) | Khối lượng hoặc số tiểu lô |
| --- | --- |
| > 1 500 > 300 và < 1 500 > 50 và < 300 <50 < 50 | 500 tấn 3 tiểu lô 100 tấn ____ |

Bảng 2. Chia lô thành các tiểu lô với các sản phẩm khác

| Khối lượng của lô (tấn) | Khối lượng hoặc số tiểu lô |
| --- | --- |
| > 15 < 15 | 15 – 30 tấn ____ |

4.2. Số mẫu gia lượng

Mẫu hỗn hợp tổng hòa các mẫu gia lượng phải nặng ít nhất 1kg (xem phần 3.5 của Phụ lục này).

Số lượng tối thiểu các mẫu gia lượng được lấy từ lô hay tiểu lô được quy định như trong Bảng 3 và 4.

Trong trường hợp các sản phẩm dạng chất lỏng có khối lượng lớn, lô hoặc tiểu lô các sản phẩm này phải được trộn kỹ lưỡng tới mức cao nhất có thể và phải bảo đảm không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm bằng tay hoặc các phương tiện cơ giới ngay trước khi tiến hành lấy mẫu. Trong trường hợp này, sự phân bố các chất ô nhiễm trong một lô hay tiểu lô nhất định được cho là đồng nhất. Vì vậy, lấy 3 mẫu gia lượng trên một lô hay tiểu lô là đủ để tạo thành mẫu hỗn hợp.

Các mẫu gia lượng phải có khối lượng giống nhau. Khối lượng của một mẫu gia lượng phải đạt ít nhất 100 gam.

Việc làm khác với quy trình này phải được ghi chú trong hồ sơ như quy định ở phần 3.8 của Phụ lục này. Căn cứ các điều khoản của Quyết định của Ủy ban Châu Âu  97/747/EC ngày 27 tháng 10 năm 1997 quy định về mức độ và tần số lấy mẫu theo Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 96/23/EC về việc giám sát một số chất và dư lượng hóa chất trong một số sản phẩm động vật(1),  thì mức tối thiểu với mẫu hỗn hợp của  sản phẩm trứng gà là 12 quả (với các lô lớn cũng như các lô chứa các kiện đơn, xem Bảng 3 và 4).

Bảng 3- Số lượng tối thiểu mẫu gia lượng cần lấy ở lô hoặc tiểu lô

| Khối lượng hoặc thể tích của lô/tiểu lô (theo kg hoặc lit) (tính theo kg hoặc lít) | Số lượng tối thiểu mẫu gia lượng cần lấy |
| --- | --- |
| <50 | 3 |
| 50 đến 500 | 5 |
| >500 | 10 |

Nếu lô hay tiểu lô gồm các kiện riêng hoặc gói thì số kiện hay gói cần lấy mẫu để tạo thành mẫu hỗn hợp sẽ được quy định như trong Bảng 4.

Bảng 4

Số kiện hay gói (mẫu gia lượng) cần phải lấy mẫu để tạo thành mẫu hỗn hợp nếu

lô hay tiểu lô có các kiện hoặc gói

| Số kiện hoặc gói trong lô/tiểu lô | Số kiện hoặc gói cần lấy mẫu |
| --- | --- |
| 1 đến 25 | ít nhất 1 kiện hoặc gói |
| 26 đến 100 | khoảng 5%, ít nhất 2 kiện hoặc gói |
| > 100 | khoảng 5 %, tối đa 10 kiện hoặc gói |

4.3. Các điều khoản cụ thể về lấy mẫu đối với những lô hàng cá nguyên con có kích cỡ và khối lượng có thể so sánh được

Cá được coi là có kích cỡ và khối lượng có thể so sánh được trong trường hợp khác biệt về kích cỡ và khối lượng không vượt quá 50%.

Số lượng mẫu gia lượng cần lấy ở một lô được quy định trong Bảng 3. Mẫu hỗn hợp là tổng các mẫu gia lượng  và phải có khối lượng ít nhất 1 kg (xem mục 3.5).

- Trong trường hợp lô cần lấy mẫu là lô có chứa cá nhỏ (cá có trọng lượng ít hơn khoảng 1 kg), cá nguyên con sẽ được lấy làm mẫu gia lượng để tạo thành mẫu hỗn hợp. Trong trường hợp mẫu hỗn hợp thu được có khối lượng lớn hơn 3 kg, các mẫu gia lượng có thể là phần thân giữa của cá, mỗi phần có khối lượng ít nhất 100 gam, để tạo thành mẫu hỗn hợp. Lấy tối đa toàn bộ phần cá để tạo nên tính đồng nhất của mẫu.

Phần thân giữa của cá là phần chứa điểm cân bằng trọng lực của cá. Phần này hầu hết thường nằm ở vùng vây lưng (trong trường hợp cá có vây lưng) hoặc ở quãng giữa khe mang và hậu môn cá.

- Trong trường hợp lô cần lấy mẫu là lô cá lớn hơn (cá có trọng lượng lớn hơn khoảng 1 kg) mẫu gia lượng phải lấy phần thân giữa cá. Mẫu mẫu gia lượng có khối lượng ít nhất 100 gam.

Với cá có kích cỡ trung bình (khoảng từ 1 đến 6 kg) mẫu gia lượng được lấy là một lát cá được cắt từ xương sống đến bụng ở phần thân giữa cá.

Với những loại cá rất lớn (tức là khoảng trên 6 kg), mẫu gia lượng được lấy từ thịt lườn bên phải (nhìn từ phía trước cá) thuộc thân giữa cá. Trong trường hợp nếu lấy đi phần thịt thân giữa cá đó sẽ gây thiệt hại đáng kể về kinh tế, thì lấy 3 mẫu gia lượng, mỗi mẫu có khối lượng tối thiểu 350 gam, cũng có thể được coi là đủ, không phụ thuộc vào kích cỡ lô hay cũng có thể lấy một phần thịt tương đương ở phần đuôi và phần thịt ở gần phía đầu của một con cá để tạo thành mẫu gia lượng phản ánh hàm lượng điôxin có trong toàn bộ con cá.

4.4. Lấy mẫu các lô cá có chứa cá nguyên con với kích cỡ và/hoặc khối lượng khác nhau

- Áp dụng các điều khoản thuộc điểm 4.3 về vấn đề cấu thành mẫu.

- Trong trường hợp có một loại/chủng loại cá có kích cỡ hay khối lượng nổi trội (khoảng 80% hay cao hơn trong cả lô), mẫu được lấy từ những con cá có kích cỡ hay khối lượng nổi trội đó. Mẫu này được coi là đại diện cho cả lô.

- Trong trường hợp không có loại/chủng loại cá nào có kích cỡ hay khối lượng nổi trội thì phải bảo đảm là cá được chọn lấy mẫu phải tiêu biểu cho lô. Hướng dẫn chi tiết cho những trường hợp như vậy được ban hành trong ‘Hướng dẫn lấy mẫu cá ở các lô cá nguyên con có kích cỡ và/hoặc khối lượng khác nhau’1.

4.5. Lấy mẫu ở giai đoạn bán lẻ

Việc lấy mẫu thực phẩm ở giai đoạn bán lẻ phải được thực hiện ở nơi có thể lấy mẫu và phải bảo đảm việc tuân thủ các quy định về lấy mẫu đã quy định trong phần 4.2. của Phụ lục này.

Khi công việc lấy mẫu không thể thực hiện được, có thể phải sử dụng một biện pháp lấy mẫu bán lẻ thay thế với điều kiện là phương pháp đó phải bảo đảm đủ tính đại diện cho lô hoặc tiểu lô được lấy mẫu.

5. LÔ HOẶC TIỂU LÔ TUÂN THỦ ĐÚNG QUY ĐỊNH

Lô được chấp nhận là đã tuân thủ đúng quy định nếu kết quả phân tích của một phân tích đơn lẻ không vượt quá mức độ tối đa cho phép về hàm lượng điôxin và tổng các chất điôxin và PCB- dạng điôxin theo Qui định (EC) số 1881/2006 có tính đến tính không ổn định của phép đo.

Lô được cho là không tuân thủ đúng quy định về hàm lượng tối đa cho phép như trong Qui định (EC) số 1881/2006 nếu kết quả phân tích cận trên  , được khẳng định bởi phân tích lặp, vượt quá  mức tối đa cho phép, loại trừ những ngờ vực có căn cứ và có tính đến tính không ổn định của phép đo.

Việc tính toán độ không ổn định của phép đo có thể được thực hiện theo một trong những hướng sau:

- bằng cách tính độ không ổn định mở rộng, sử dụng hệ số bao quát 2 cho mức độ tin cậy khoảng 95%. Một lô hay tiểu lô được coi là không tuân thủ quy định nếu giá trị phép đo đã trừ giá trị U vượt quá mức cho phép đã quy định. Trong trường hợp hàm lượng điôxin và các chất PCB dạng điôxin được tính riêng thì phải sử dụng tổng số giá trị độ không ổn định mở rộng ước tính được của các kết quả phân tích riêng đó để tính tổng hàm lượng điôxin và các chất PCB dạng điôxin,

- hoặc tính giới hạn quyết định (CCα) theo các điều khoản của Quyết định của Ủy ban châu

Âu 2002/657/EC ngày 12 tháng  8 năm 2002  về việc thực thi Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 96/23/EC qui định về việc tiến hành các phương pháp phân tích và diễn giải kết quả () (xem điểm 3.1.2.5. của Phụ lục  - trường hợp các chất có có hàm lượng cho phép theo qui định), một lô hay tiểu lô được cho là không tuân thủ quy định nếu giá trị đo bằng hoặc vượt ngưỡng CCα.

Áp dụng các qui tắc hiện hành của khối về việc diễn giải kết quả phân tích mẫu kiểm định chính thức. Trong trường hợp phân tích để phục vụ mục đích biện hộ hoặc tài phán thì áp dụng qui tắc của các quốc gia.

_________________

PHỤ LỤC II

CHUẨN BỊ MẪU VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÙNG TRONG  KIỂM SOÁT CHÍNH THỨC HÀM LƯỢNG ĐIÔXIN (PCDD/PCDF) VÀ CÁC CHẤT PCB- DẠNG ĐIÔXIN TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Những yêu cầu đặt ra trong Phụ lục này được áp dụng trong các trường hợp thực phẩm được phân tích nhằm kiểm định chính thức hàm lượng các chất điôxin (polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) và polychlorinated dibenzofurans (PCDF) và PCB- dạng điôxin.

Việc giám sát sự có mặt của các hoạt chất điôxin trong thực phẩm có thể được thực hiện bằng chiến lược sử dụng phương pháp sàng lọc nhằm chọn ra những mẫu có hàm lượng điôxin và PCB dạng điôxin thấp hơn hoặc cao hơn ngưỡng tối đa không quá 25%. Mật độ các hoạt chất điôxin cũng như tổng số các chất điôxin và PCB dạng điôxin trong các mẫu có hàm lượng đáng lưu ý này cần phải được xác định/khẳng định bằng một phương pháp xác nhận.

Phương pháp sàng lọc là các phương pháp được sử dụng để phát hiện sự có mặt của các chất điôxin và PCB dạng điôxin với hàm lượng đáng quan tâm. Các phương pháp này cần phải có năng suất xử lý mẫu cao và được sử dụng để sàng lọc một số lượng lớn các mẫu để tìm ra các mẫu có khả năng cho phản ứng dương tính. Các phương pháp này phải được thiết kế đặc biệt để tránh việc nhầm lẫn các mẫu âm tính giả.

Phương pháp xác nhận là các phương pháp cho thông tin đầy đủ hoặc hỗ trợ, cho phép xác định sự có mặt của các chất điôxin và PCB dạng điôxin, đồng thời định lượng rõ mức đáng quan tâm về hàm lượng các chất này.

- CƠ SỞ

Nồng độ các hoạt chất có trong một mẫu bất kỳ sẽ được nhân với hệ số TEF tương ứng (Toxic Equivalency Factor: Hệ số độc tố tương đương), do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra và được liệt kê trong Phụ chú của Phụ lục này, sau đó được cộng lại thành tổng nồng độ các hợp chất dạng điôxin, gọi là chỉ số TEQs (Toxic Equivalents: Chỉ số Tương đương Độc tố).

Vì mục đích của Quy chế này, giới hạn định lượng cụ thể được chấp nhận đối với một đơn chất cùng loại là nồng độ của một thành phần phân tích có trong chiết xuất của một mẫu  thử cho phản ứng rõ ràng ở hai ion khác nhau được giám sát với tỷ lệ S/N (tín hiệu/âm thanh) là 3:1, có tín hiệu ít nhạy hơn, bảo đảm các yêu cầu cơ bản như thời gian duy trì, tỉ lệ đồng vị theo quy trình xác định được mô tả  ở phương pháp 1613 EPA phần B.

- CÁC YÊU CẦU BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CẦN TUÂN THỦ KHI CHUẨN BỊ MẪU

- Phải có các biện pháp nhằm tránh sự lẫn tạp chéo ở từng giai đoạn lấy mẫu cũng như trong quá trình phân tích.

- Các mẫu phải được bảo quản và vận chuyển trong các hộp chứa bằng thủy tinh, nhôm, polypropylene hoặc polyethylene. Phải lau sạch các vết bụi giấy ở hộp chứa. Đồ thủy tinh phải được súc bằng dung môi đã được xác thực là không có điôxin hoặc trước đó đã được kiểm định về sự có mặt của điôxin.

- Việc bảo quản và vận chuyển mẫu phải được thực hiện sao cho vẫn bảo đảm sự nguyên vẹn của mẫu thực phẩm thử.

- Cũng liên quan ở đây là việc phải nghiền mịn và trộn kỹ mỗi mẫu thí nghiệm bằng việc sử dụng một quy trình đã chứng tỏ là có khả năng tạo được sự đồng nhất hoàn toàn (tức là mẫu nghiền phải lọt sàng có rây 1mm); các mẫu phải được sấy khô trước khi nghiền nếu độ ẩm của mẫu quá cao.

- Tiến hành một phân tích trống bằng cách thực hiện toàn bộ quy trình phân tích chỉ trừ sự có mặt của mẫu.

- Khối lượng mẫu dùng cho chiết xuất phải đủ để bảo đảm các yêu cầu về độ nhạy.

- Các quy trình chuẩn bị mẫu cụ thể áp dụng cho các sản phẩm cần quan tâm phải được phê chuẩn theo các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận.

- Đối với cá, phải tiến hành bỏ da vì quy định về hàm lượng tối đa được áp dụng cho thịt nạc cá không da. Mặc dầu vậy, tất cả những phần còn dính của nạc cá và mô mỡ ở mặt trong của da phải được gỡ khỏi da và phần cơ dính này cùng với các mô mỡ phải được bổ sung vào mẫu đem đi phân tích.

4. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHÒNG THÍ NGHIỆM

- Các phòng thí nghiệm phải minh chứng được khả năng của một phương pháp nằm trong phạm vi đạt được mức quan tâm, tức là gấp 0,5, 1 và 2 lần mức quan tâm với một hệ số biến thiên ở mức chấp nhận được đối với các phân tích lặp lại. Để biết chi tiết về các tiêu chí chấp nhận, xin xem phần 5.

- Giới hạn định lượng của một phương pháp xác nhận phải nằm trong phạm vi khoảng một phần năm mức quan tâm.

- Phải tiến hành thường xuyên việc kiểm định mẫu trống và thí nghiệm hay phân tích phản biện sử dụng các mẫu đối chứng (nếu có thể thì tốt nhất là những vật chất tham chiếu đã được chứng thực) như là những biện pháp kiểm định chất lượng nội bộ.

- Khả năng của phòng thí nghiệm phải được chứng tỏ bằng việc liên tục tham gia liên kết với các phòng thí nghiệm khác tiến hành thành công việc xác định hàm lượng các chất điôxin và PCB dạng điôxin trong các lĩnh vực thức ăn gia súc/ thức ăn có liên quan.

- Căn cứ vào các điều khoản của Qui định (EC) số 882/2004, các phòng thí nghiệm phải được chính thức công nhận bởi một cơ quan có uy tín, hoạt động theo Hướng dân 58 về tiêu chuẩn ISO để bảo đảm rằng các phòng thí nghiệm này đang áp dụng các biện pháp bảo đảm chất lượng phân tích. Việc cấp chứng chỉ cho các phòng thí nghiệm tuân theo tiêu chuẩn EN ISO/IEC 17025.

5. CÁC YÊU CẦU CẦN ĐÁP ỨNG TRONG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CÁC CHẤT ĐIÔXIN VÀ PCB- DẠNG ĐIÔXIN

Các yêu cầu cơ bản cho việc chấp nhận các quy trình phân tích:

- Độ nhạy cao và giới hạn phát hiện thấp. Đối với các chất PCDD và PCDF, khối lượng độc tố có thể phát hiện được phải đạt  tới phạm vi pico-gam (10-12g) TEQ vì tính cực độc của một số hợp chất này. Các chất PCB thường được biết là hoạt động với liều lượng cao hơn các chất PCDD và PCDF. Với hầu hết các chất PCB, độ nhạy ở phạm vi nanogam (10-9g) đã là đủ. Mặc dầu vậy, với các phép đo dành cho các chất PCB dạng điôxin, vốn có độc tính cao hơn (đặc biệt là các chất thay thế không chính thống), vẫn cần phải đạt được độ nhạy như với các chất PCDD và PCDF.

- Độ chọn lọc (chuyên hóa) cao. Cần phải phân biệt được các chất PCDD, PCDF và PCB dạng điôxin trong vô số các hợp chất cùng được chiết xuất và có khả năng gây rối khác. Chúng cùng có mặt với nồng độ có thể cao gấp rất nhiều lần các hoạt chất quan tâm. Đối với các phương pháp GC/MS (sắc ký khí/trắc phổ khối lượng), việc phân biệt ngay trong các chất cùng dạng là cần thiết, chẳng hạn như giữa các độc chất (tức chất 17 PCDD - 2,3,7,8 thay thế, PCDF và PCB dạng điôxin) và các chất cùng dạng khác. Các xét nghiệm sinh học phải có khả năng cho biết từng giá trị TEQ tổng của các chất PCDD, PCDF và PCB dạng điôxin.

- Độ chính xác (đích thực và chuẩn xác) cao. Việc xác định hàm lượng các chất quan tâm phải cho ra một con số ước lượng hợp lý về nồng độ đích thực của chúng có trong mẫu phân tích. Cần phải đạt được độ chính xác cao (chính xác về phép đo: là sự gần chuẩn giữa kết quả đo đạc với giá trị thực hoặc tính toán được của vật được đo) để tránh phải hủy bỏ kết quả phân tích mẫu do độ tin cậy kém trong phương pháp xác định giá trị TEQ. Độ chính xác được thể hiện qua tính đích thực (chênh lệch giữa giá trị trung bình đo được của một chất trong vật liệu được chứng thực và giá trị được chứng thực của nó, thể hiện bằng phần trằm của giá trị này) và độ chuẩn xác (còn gọi là RSDR – độ lệch chuẩn tương đối, được tính từ kết quả thu được trong các điều kiện lặp đi lặp lại).

Các phương pháp sàng lọc có thể bao gồm các xét nghiệm sinh học và các phương pháp GC/MS; các phương pháp xác nhận là các phương pháp sắc ký khí/trắc phổ khối lượng phân giải cao HRGC/HRMS. Khi tính giá trị tổng TEQ, cần phải tuân thủ các tiêu chí sau:

|  | Phương pháp sàng lọc | Phương pháp xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ âm tính giả | < 1 % |  |
| Tính đích thực |  | – 20% đến +20% |
| Độ chuẩn xác (RSDR) | < 30% | < 15% |

6. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CẦN ĐÁP ỨNG KHI SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GC/MS CHO CÁC MỤC ĐÍCH SÀNG LỌC HAY XÁC NHẬN

- Việc bổ sung các chất PCDD/F nội chuẩn thay thế 13C-labelled 2,3,7,8-chlorine cũng như các chất nội chuẩn PCB dạng điôxin 13C-labelled cần phải được tiến hành ngay từ khi vừa mới bắt đầu thực hiện phương pháp phân tích, tức là trước khi tiến hành chiết xuất để tiến trình phân tích có hiệu lực.  Ít nhất một chất cùng dạng trong mỗi nhóm đồng chất có từ 4 đến 10 octachlorin của PCDD/F và ít nhất một chất cùng dạng trong mỗi nhóm đồng chất của PCB dạng điôxin phải được bổ sung (nói cách khác, sử dụng ít nhất một chất đồng dạng cho chức năng theo dõi ion được chọn trắc phổ khối lượng để giám sát PCDD/F và PCB dạng điôxin). Cần phải có lựa chọn ưu tiên rõ ràng, nhất là đối với phương pháp xác nhận về việc sử dụng cả 17 chất PCDD/F nội chuẩn thay thế 13C-labelled 2,3,7,8  và tất cả 12 chất nội chuẩn PCB dạng điôxin 13C-labelled.

Phải xác định hệ số kích ứng tương đối đối với những chất đồng dạng không được bổ sung 13C -labelled analogue nào nhờ sử dụng các biện pháp hiệu chuẩn thích hợp.

- Đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật và thực phẩm có nguồn gốc động vật có lượng mỡ dưới 10%, việc bổ sung các chất nội chuẩn trước khi chiết xuất là điều bắt buộc. Đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật, có lượng mỡ trên 10%, có thể bổ sung các chất nội chuẩn trước khi chiết xuất hay sau khi chiết xuất mỡ đều được. Cần tiến hành xác thực về hiệu quả chiết xuất cho phù hợp, tùy theo giai đoạn bổ sung chất nội chuẩn cũng như cơ sở của kết quả báo cáo là gì, sản phẩm hay mỡ.

- Trước khi tiến hành phân tích GC/MS, phải bổ sung 1 hoặc 2 chất phục hồi (thay thế).

- Kiểm soát chất phục hồi là cần thiết. Đối với các phương pháp xác thực, tỷ lệ phục hồi từng chất nội chuẩn phải đạt khoảng từ 60 đến 120%.  Tỷ lệ thấp hơn hay cao hơn đối với các chất đồng dạng riêng rẽ, đặc biệt là với một số hepta- và octa- chlorinated dibenzodioxins và dibenzofurans, là có thể chấp nhận được với điều kiện giá trị TEQ của chúng không vượt quá 10% tổng giá trị TEQ (được tính dựa trên tổng số các chất PCDD/F và PCB dạng điôxin). Đối với phương pháp sàng lọc, tỷ lệ phục hồi phải nằm trong khoảng từ 30 đến 140%.

- Việc tách các chất điôxin khỏi các hợp chất clo hóa có thể gây lẫn như các PCB không phải dạng điôxin và ête điphênin clo hóa phải được thực hiện bằng kỹ thuật sắc ký phù hợp (tốt hơn là bằng cột sắc ký florixin, alumin và/hoặc cacbon).

- Việc tách các chất đồng phân bằng kỹ thuật sắc ký phải đủ (< 25 % đỉnh tới đỉnh nằm giữa 1,2,3,4,7,8-HxCDF và 1,2,3,6,7,8-HxCDF).

- Việc xác định kết quả phải thực hiện theo Phương pháp 1613 EPA phần B: các chất điôxin và furan từ tetra cho đến octa-clorinat thì dùng phương pháp HRGC/HRMS loãng đồng vị hoặc phương pháp khác có các tiêu chí thực hiện tương đương.

- Giá trị chênh lệch giữa mức cận trên và cận dưới không được vượt quá 20% đối với những thực phẩm có độ ô nhiễm điôxin khoảng 1pg WHO-TEQ/g mỡ (căn cứ trên tổng số chất PCDD/PCDF và PCB dạng điôxin). Đối với thực phẩm có hàm lượng mỡ thấp, vẫn áp dụng các yêu cầu về mức ô nhiễm 1pg WHOTEQ/g sản phẩm. Với các mức ô nhiễm thấp hơn, chẳng hạn 0,50 pg WHO-TEQ/g sản phẩm, mức chênh lệch giữa cận trên và cận dưới có thể nằm trong khoảng 25 % đến 40 %.

7. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SÀNG LỌC

7.1. Giới thiệu

Có thể có nhiều quan điểm phân tích trong việc sử dụng phương pháp sàng lọc: đó là quan điểm sàng lọc thuần túy và quan điểm định lượng.

Quan điểm sàng lọc

Phản ứng của mẫu được so sánh với phản ứng của mẫu đối chứng về hàm lượng quan tâm của các chất. Mẫu nào có phản ứng thấp hơn mẫu đối chiếu là mẫu âm tính, mẫu nào cho kết quả cao hơn mẫu đối chiếu bị nghi ngờ là mẫu dương tính. Đòi hỏi:

- Phải có một mẫu trống và một mẫu đối chiếu trong mỗi loạt thí nghiệm kiểm tra, súng phải được chiết xuất và test vào cùng một thời gian và với cùng một điều kiện giống hệt nhau. Mẫu đối chiếu phải cho thấy phản ứng mạnh hơn một cách rõ rệt so với mẫu trống.

- Các mẫu đối chiếu phụ có mức 0,5x và 2x hàm lượng quan tâm phải được đưa vào để chứng tỏ đợt xét nghiệm kiểm tra được thực hiện bảo đảm nằm trong khoảng hàm lượng

quan tâm được áp dụng.

- Khi kiểm tra với các sơ đồ ma trận khác, tính phù hợp của các mẫu đối chiếu phải được chứng minh, tốt hơn là bằng cách gộp với các mẫu đã qua kiểm tra bằng HRGC/HRMS cho thấy có mức TEQ xấp xỉ mức của mẫu đối chiếu hoặc nếu không thì phải có một phôi trống được thiết kế đạt mức này.

- Vì các xét nghiệm sinh học không sử dụng các chất nội chuẩn, phải tiến hành kiểm tra để có thông tin về độ lệch chuẩn trong một loạt thí nghiệm. Độ biến thiên của loạt thí nghiệm này phải đạt dưới mức 30%.

- Đối với các xét nghiệm sinh học, phải xác định rõ hợp chất đích, các chất có thể gây nhiễu và các mức trống tối đa có thể chấp nhận được.

Quan điểm định lượng

Quan điểm định lượng đòi hỏi hàng loạt các bước pha loãng tiêu chuẩn, làm sạch hai hoặc ba lần và các biện pháp kiểm định phép đo, phôi trống cũng như phục hồi. Kết quả của phép phân tích này có thể được thể hiện bằng chỉ số TEQ, chính vì vậy phương pháp này giả định rằng các hợp chất có tín hiệu phản hồi tuân theo các nguyên tắc TEQ. Phương pháp này có thể được thực hiện bằng việc sử dụng TCDD (hay một hỗn hợp tiêu chuẩn điôxin/furan/PCB dạng điôxin) để tạo ra một đường cong hiệu chuẩn, từ đó tính được mức TEQ trong chiết xuất và cũng là trong mẫu. Kết quả này sau đó được hiệu chỉnh mức TEQ được tính cho mẫu trống (để trừ đi phần các tạp chất của dung môi và hóa chất đã dùng), cũng như mức TEQ được tính cho phần phục hồi (suy ra từ mức TEQ trong mẫu đối chứng chất lượng xấp xỉ mức đáng quan tâm). Một điều hết sức quan trọng cần lưu ý là việc tổn hao phục hồi tất yếu có thể là do hiệu ứng ma trận và/hoặc chênh lệch giữa các giá trị TEF ở các xét nghiệm sinh học với các giá trị TEF do WHO đặt ra.

7.2. Yêu cầu đối với các phương pháp phân tích cho mục đích sàng lọc

- Có thể sử dụng các phương pháp phân tích GC/MS và xét nghiệm sinh học cho mục đích sàng lọc. Đối với các phương pháp GC/MS, cần phải tuân thủ các yêu cầu như đã nêu ở điểm 6. Đối với các phương pháp xét nghiệm tế bào, các yêu cầu chi tiết được nêu trong mục 7.3 của Phụ lục này, còn với các xét nghiệm  bằng các bộ dụng cụ tiện ích, yêu cầu chi tiết được nêu trong mục 7.4 của Phụ lục này.

- Cần phải có thông tin về số kết quả dương tính giả và âm tính giả của một lượng lớn các mẫu trên hoặc dưới mức tối đa hay mức hành động, so với hàm lượng TEQ được chỉ ra bởi một phương pháp phân tích xác nhận. Tỷ lệ âm tính giả trên thực tế cần phải đạt dưới 1%. Tỷ lệ dương tính giả cần phải đủ thấp để cho thấy việc sử dụng các thiết bị phân tích sàng lọc là thuận lợi.

- Các kết quả dương tính phải luôn được khẳng định bằng một phương pháp phân tích xác nhận (HRGC/HRMS). Bên cạnh đó, các mẫu có mức TEQ đa dạng trong một phạm vi rộng phải được khẳng định bằng HRGC/HRMS (khoảng 2 % đến 10 % số mẫu âm tính). Phải cho biết thông tin về sự tương ứng giữa kết quả thu được từ xét nghiệm sinh học và kết quả sử dụng HRGC/HRMS.

7.3. Các yêu cầu cụ thể đối với xét nghiệm sinh học tế bào

- Khi tiến hành xét nghiệm, mọi lần xét nghiệm đều phải đòi hỏi hàng loạt các mức nồng độ tham chiếu TCDD hay hỗn hợp điôxin/furan/PCB dạng điôxin (đường phản ứng đủ liều với R2 > 0,9 5). Mặc dầu vậy, với mục đích sàng lọc, một đường cong mức thấp mở rộng dùng để phân tích các mẫu có mức độc tố thấp có thể được sử dụng.

- Nồng độ TCDD tham chiếu (gấp khoảng 3 lần giới hạn định lượng) trên tấm kiểm tra chất lượng phải được sử dụng liên tục trong một khoảng thời gian để cho ra kết quả xét nghiệm. Còn một cách khác là có thể sử dụng phản xạ tương đối của mẫu tham chiếu đem so với đường hiệu chỉnh TCDD vì phản xạ của tế bào có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

- Biểu đồ kiểm tra chất lượng (QC) của mỗi loại chất tham chiếu phải được ghi chép và kiểm tra để bảo đảm rằng kết quả xét nghiệm tuân thủ đúng những hướng dẫn đã nêu.

- Đặc biệt lưu ý với các tính toán định lượng là mức độ cảm ứng của mẫu đã pha loãng phải nằm trong giới hạn tỷ lệ tuyến tính của đường cong phản xạ. Các mẫu vượt quá tỷ lệ tuyến tính của đường cong phản xạ phải được pha loãng và xét nghiệm lại. Chính vì thế, mỗi lần cần test ít nhất là 3 hay nhiều hơn liều pha loãng của mẫu.

- Tỷ lệ lệch chuẩn không được phép vượt quá 15 % trong 3 lần tìm kết quả với một mẫu và không quá 30% với ba lần thí nghiệm độc lập.

Giới hạn phát hiện có thể được đặt ở mức gấp 3 lần độ lệch chuẩn của phôi trống dung môi hay của phản xạ cơ sở. Một cách làm khác là dùng một phản xạ trên mức cơ sở (hiệu số cảm ứng bằng 5 lần phôi trống dung môi) rồi căn cứ vào đường cong hiệu chỉnh của ngày hôm đó mà tính ra kết quả. Giới hạn định lượng có thể được đặt ở mức 5 đến 6 lần độ lệch chuẩn của phôi trống dung môi hoặc phản xạ cơ sở hay dùng một phản xạ trên mức cơ sở (hiệu số cảm ứng bằng 10 lần phôi trống dung môi) rồi căn cứ vào đường cong hiệu chỉnh của ngày hôm đó mà tính ra kết quả.

7.4. Các yêu cầu cụ thể đối với xét nghiệm sinh học sử dụng các bộ dụng cụ tiện ích

- Phải bảo đảm rằng xét nghiệm sinh học sử dụng các bộ dụng cụ tiện ích là những xét nghiệm có độ nhạy và độ tin cậy đủ cao dùng cho xét nghiệm lương thực thực phẩm.

- Phải tuân thủ đúng các hướng dẫn của nhà sản xuất về chuẩn bị và phân tích mẫu.

- Không được dùng các dụng cụ xét nghiệm đã quá thời  hạn .

- Những vật liệu hay thành phần thiết kế cho các bộ dụng cụ này không được dùng cho các dụng cụ khác.

- Dụng cụ thí nghiệm phải được bảo quản trong giới hạn nhiệt độ bảo quản đặc biệt cũng như được sử dụng ở nhiệt độ hoạt động đặc biệt.

- Giới hạn phát hiện đối với các xét nghiệm miễn dịch phải đạt 3 lần độ lệch chuẩn, được tính trên cơ sở kết quả của 10 lần phân tích lặp đối với phôi trống, chia cho giá trị phần nghiêng của phương trình hồi quy tuyến tính.

- Phải sử dụng các tiêu chuẩn tham chiếu đối với các thí nghiệm ở phòng thí nghiệm để bảo đảm mức độ đáp ứng tiêu chuẩn nằm trong giới hạn chấp nhận được.

8. BÁO CÁO KẾT QUẢ

Trong chừng mực quy trình phân tích được sử dụng cho phép, các kết quả phân tích phải gồm cả mức hàm lượng các đơn chất đồng dạng PCDD/F và PCB và phải thể hiện được cận trên, cận dưới và cận giữa nhằm đưa ra thông tin tối đa cho biết kết quả phân tích, từ đó cho phép diễn giải kết quả phân tích theo những yêu cầu cụ thể.

Báo cáo phải có nội dung về hàm lượng lipid trong mẫu cũng như phương pháp đã dùng để chiết xuất lipid.

Phải cung cấp thông tin về số lượng phục hồi từng chất nội chuẩn trong các trường hợp: việc phục hồi vượt quá giới hạn cho phép như đã nêu ở điểm 6; hàm lượng các chất vượt quá hàm lượng tối đa cho phép; và khi có yêu cầu.

Vì phải tính đến tính không ổn định của phép đo khi quyết định mẫu có tuân thủ quy chế hay không, nên cần phải cung cấp thông tin về tham số này trong báo cáo. Như vậy kết quả phân tích sẽ được báo cáo dưới dạng x +/– U, trong đó x là kết quả phân tích, còn U là độ không ổn định phép đo mở rộng sử dụng hệ số bao quát 2 cho mức độ tin cậy khoảng 95%. Trong trường hợp các chất điôxin và PCB dạng điôxin có kết quả phân tích riêng, thì tổng mức không ổn định mở rộng ước lượng được của từng kết quả phân tích riêng rẽ các chất điôxin và PCB dạng điôxin phải được dùng để tính tổng kết quả phân tích các chất này.

Nếu tính đến độ không ổn định của phép đo bằng việc áp dụng CCα (như đã mô tả ở Phụ lục I, phần 5), thì tham số này cũng phải được đưa vào báo cáo.

Các kết quả phải được trình bày thống nhất về đơn vị và thống nhất về (ít nhất) những số liệu quan trọng về các hàm lượng tối đa như đã quy định tại Qui định (EC) số 1881/2006.

Phụ chú của Phụ lục  II

Bảng các giá trị TEF của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) trong đánh giá rủi ro đối với con người trên cơ sở các kết luận tại hội nghị của Tổ chức Y tế thế giới, tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, từ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 1997 (Van den Berg và các tác giả, (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife – Hệ số độc tố tương đương (TEFs) của các chất PCB, PCDD, PCDF đối với Con người và Động thực vật hoang dã. Environmental Health Perspectives – Tầm nhìn sức khỏe môi trường, số 106(12), trang 775)

| Chất đồng dạng | Giá trị TEF | Chất đồng dạng | Giá trị TEF |
| --- | --- | --- | --- |
| Dibenzo-p-dioxins (PCDDs) |  | ‘Dioxin-like’ PCBs Non-ortho PCBs + Mono-ortho PCBs |  |
| 2,3,7,8-TCDD | 1 |  |  |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | Non-ortho PCBs |  |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | PCB 77 | 0,0001 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |  |  |
|  |  | PCB 81 | 0,0001 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |  |  |
|  |  | PCB 126 | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |  |  |
| OCDD | 0,0001 | PCB 169 | 0,01 |
| Dibenzofurans (PCDFs) |  | Mono-ortho PCBs |  |
| 2,3,7,8-TCDF | 0,1 | PCB 105 | 0,0001 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 |  |  |
|  |  | PCB 114 | 0,0005 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 |  |  |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 118 | 0,0001 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 123 | 0,0001 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | PCB 156 | 0,0005 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |  |  |
|  |  | PCB 157 | 0,0005 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |  |  |
|  |  | PCB 167 | 0,00001 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |  |  |
| OCDF | 0,0001 | PCB 189 | 0,0001 |

Các từ viết tắt: ‘T’ = tetra; ‘Pe’ = penta; ‘Hx’ = hexa; ‘Hp’ = hepta; ‘O’ = octa; ‘CDD’ = chlorodibenzodioxin; ‘CDF’ = chlorodibenzofuran; ‘CB’ = chlorobiphenyl.

(? )    OJ L 165, 30.4.2004, tr. 1, như đã sửa bởi OJ L 191, 28.5.2004, tr. 1. Quy chế sửa đổi bởi Quy chế (EC) Ủy ban Châu Âu số 776/2006 (OJ L 136, 24.5.2006, tr. 3).

(?)     Xem tr.5 của Tạp chí này.

(?)    OJ L 209, 6.8.2002, tr. 5. Chỉ thị sửa đổi lần cuối bởi Chỉ thị 2004/44/EC (OJ L 113, 20.4.2004, tr. 17).

(?)    OJ L 125, 23.5.1996, p. 10. Chỉ thị mới nhất theo sửa đổi của Quy chế (EC) số 882/2004 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Châu Âu (OJ L 165, 30.4.2004, tr. 1, đã sửa bởi OJ L 191, 28.5.2004, tr. 1)

(?)    OJ L 65, 5.3.1998, p. 31. Quyết định sửa đổi theo Luật tiếp cận, ban hành năm 2003.

1(1) OJ L 303, 6.1 1.1997, tr. 12.

1(1)http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm

(2) Khái niệm ‘cận trên’ đòi hỏi phải sử dụng giá trị giới hạn định lượng về thành phần  của mỗi chất cùng loại phi định lượng trong Mức Độc tố Tương đương (TEQ).

Khái niệm ‘cận dưới’ đòi hỏi phải áp giá trị không cho mức đóng góp của mỗi chất  cùng loại phi định lượng trong TEQ.

Khái niệm ‘cận giữa’ đòi hỏi phải sử dụng một nửa giá trị giới hạn định lượng về mức đóng góp của mỗi chất cùng loại phi định lượng trong TEQ.

(3) Phân tích lặp là cần thiết để loại trừ khả năng lẫn tạp chéo ngay trong mẫu hay mẫu vô tình bị trộn lẫn. Phân tích lần đầu, có tính đến độ không ổn định của phép đo, được sử dụng để xác thực việc tuân thủ quy định.

Trong trường hợp phép phân tích được thực hiện trong khuôn khổ một vụ việc ô nhiễm điôxin, thì có thể bỏ qua việc khẳng định bằng phép phân tích lặp nếu quả đúng là các mẫu được lựa chọn để phân tích đã có những  bằng chứng  cho thấy có liên quan đến vụ việc ô nhiễm điôxin đó.

(?) OJ L 221, 17.8.2002, tr. 8. Quyết định được sửa đổi bởi Quyết định 2004/25/EC (OJ L 6, 10.1.2004, tr. 38).