BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA MÁY TẦU CUỐC

MÃ SỐ NGHỀ:……………………………………..

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014 /TT-BNNPTNT ngày  17 tháng 11    năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Hà Nội,        /2014

- GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

1. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc

a) Căn cứ xây dựng: gồm một số văn bản chính sau:

- Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc (Phụ lục số 10);

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương bình và Xã hội ban hành nguyên tắc, quy trình, xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

- Công văn số 1802/BNN-TCCB ngày 10/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề  quốc gia năm 2013.

b) Tóm tắt quá trình xây dựng:

- Nhận nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc (Phụ lục số 10);

- Thành lập Tiểu ban phân tích nghề theo Quyết định số 27/QĐ-TCHC ngày 22/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi về việc thành lập Tiểu ban phân tích nghề Vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc;

- Thực hiện phân tích nghề, phân tích công việc (trong đó có các công việc như lập kế hoạch, nghiên cứu thông tin, khảo sát doanh nghiệp): Tiểu ban phân tích nghề đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tầu cuốc và Xây dựng; Công ty Cổ phần Tầu cuốc và xây dựng phát triển nông thôn Nam Định; Công ty Cổ phần Tầu cuốc và Thương mại Hưng Thịnh, sau đó tiến hành hội thảo DACUM

- Xây dựng danh mục các công việc theo các cấp trình độ (bao gồm: khảo sát, xây dựng,  hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia);

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (bao gồm: biên soạn, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia);

Xây dựng danh mục các công việc theo các cấp trình độ và Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã lấy ý kiến của 30 chuyên gia.

- Thẩm định phân tích nghề, phân tích công việc và  tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia:

- Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét ban hành.

2. Định hướng sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc:

- Người sử dựng lao động có căn cứ để tuyển chọn, bố trí công việc và trả lương cho người  lao động;

- Người lao động có căn cứ để học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề và  có cơ hội thăng tiến;

- Cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp;

- Nhà nước có cơ sở để tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động.

- II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

1.Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (theo Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| - TT | - Họ và tên | - Nơi làm việc |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Ths Dương Đức Phương | - Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi - Chủ nhiệm |
| - 2 | - KS Nguyễn Đức Hưng | - Phó hiệu trưởng - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi - Phó chủ nhiệm |
| - 3 | - KS Hoàng Ngọc Thịnh | - Vụ TCCB - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó chủ nhiệm |
| - 4 | - Ths Lý Hưng An | - Trưởng khoa - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi |
| - 5 | - Ths Lê Văn Dương | - Chuyên viên chính - Vụ quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi |
| - 6 | - KS Nguyễn Hữu Quế | - Phó Viện trưởng - Viện Bơm và thiết bị thủy lợi |
| - 7 | - KS Nguyễn Viết Long | - Phó giám đốc - Trung tâm Phát triển cơ điện nông thôn |
| - 8 | - KS Đỗ Đức Trịnh | - Trưởng phòng kỹ thuật - Công ty Cổ phần Cơ khí Tầu cuốc và Thương mại Hưng Thịnh |
| - 9 | - KS Phạm Xuân Thoạn | - Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Tầu cuốc và Xây dựng phát triển nông thôn Nam Định |
| - 10 | - KS Đoàn Văn Sơn | - Trưởng phòng - Công ty Cổ phần Tầu cuốc và Xây dựng 28 |
| - 11 | - KS Trần Ngọc Hoàn | - Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Tầu cuốc và Xây dựng |

2. Danh sách Tiểu ban phân tích nghề

| - TT | - Họ và tên | - Chức vụ, nơi làm việc |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - KS.Nguyễn Đức Hưng | - Phó hiệu trưởng - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi - Trưởng tiểu ban |
| - 2 | - ThS. Lý Hưng An | - Trưởng khoa - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi - Phó tiểu ban |
| - 3 | KS. Vi Quang Cảnh | - Giáo viên - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi |
| - 4 | ThS Lê Văn Hanh | - Giáo viên - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi |
| - 5 | KS. Trịnh Đức Thịnh | - Giáo viên - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi |
| - 6 | CN. Lê Văn Thoát | - Giáo viên - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi |
| - 7 | ThS. Hà Nguyên Thảo | - Giám đốc Công ty Cổ phần Tầu cuốc và Thương mại Hưng Thịnh |

- III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

- (Theo quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| - TT | - Họ và tên | - Nơi làm việc - Chức vụ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ThS. Phạm Tố Như | - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp - Chủ tịch |
| - 2 | - PGS. TS. Lê Thị Kim Cúc | - Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và HTQT, Tổng cục Thủy lợi - Phó Chủ tịch |
| - 3 | - ThS. Trần Thị Anh Thư | - Chuyên viên Vụ TCCB – Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thư ký |
| - 4 | - TS. Nguyễn Thế Công | - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển cơ điện nông nghiệp, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch - Ủy viên |
| - 5 | - ThS. Nguyễn Ngọc Thắng | - Phó Viện trưởng, Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi - Ủy viên |
| - 6 | - KS. Vũ Hữu Thành | - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Văn Lâm, Hưng Yên - Ủy viên |
| - 7 | - KS. Phùng Xuân Thịnh | - Phó trưởng phòng, Công ty Nạo vét đường thủy 1 - Ủy viên |

- MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA MÁY TẦU CUỐC

MÃ SỐ NGHỀ:……………………………………………….

- Tầu cuốc là một phương tiện thi công thủy, sử dụng để nạo vét đáy kênh, lòng sông, cảng biển,… phục vụ cho việc tưới tiêu trong nông nghiệp, giao thông thủy v.v… Nghề “Vận hành và sửa chữa máy tầu cuốc” là nghề thực hiện nhiệm vụ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy động lực và các máy công tác trên tầu cuốc.

Các nhiệm vụ chính của nghề gồm: bảo dưỡng kỹ thuật; thao tác khởi động máy; thao tác cho máy mang tải; thao tác dừng máy; sửa chữa cơ cấu phân phối khí; sửa chữa hệ thống bôi trơn; sửa chữa hệ thống làm mát; sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền; sửa chữa hệ thống cung cấp nhiên liệu và điện một chiều; sửa chữa ly hợp, hộp số; sửa chữa máy vận chuyển bùn đất; sửa chữa máy cắt đất; sửa chữa hệ thống di chuyển tầu; quản lý sản xuất.

- Các vị trí công việc của nghề gồm: máy trưởng, ca trưởng, thợ máy,…

- Môi trường làm việc trên sông nước nên người làm nghề này chịu tác động của sóng, gió và tiếng ồn của máy; xa khu dân cư, hiện trường thực hiện công việc chật hẹp và thường xuyên bị mất cân bằng do tác động của sóng. Địa điểm thực hiện công việc thường xuyên thay đổi.

- Để thực hiện các công việc trên, người làm nghề cần có đủ các dụng cụ đo lường có độ chính xác cao để xác định kích thước, độ nhẵn bóng bề mặt, độ bền, áp suất của chi tiết, cụm chi tiết; các dụng cụ dùng để tháo lắp, các máy móc, thiết bị hỗ trợ phục vụ công việc bảo dưỡng và sửa chữa máy tầu cuốc; trạm sửa chữa nổi kèm theo tầu và các nguyên vật liệu chính như nhiên liệu, dầu mỡ, giẻ lau, phụ tùng thay thế để phục vụ cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa khi tầu cuốc thi công ở xa đất liền.

- DANH MỤC CÔNG VIỆC

- TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA MÁY TẦU CUỐC

- MÃ SỐ NGHỀ:

| - TT | - MÃ SỐ CÔNG VIỆC | - Công việc | - Trình độ kỹ năng nghề |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Bậc 1 | - Bậc 2 | - Bậc 3 | - Bậc 4 | - Bậc 5 |
|  | # A | Bảo dưỡng kỹ thuật |  |  |  |  |  |
| 1 | A01 | Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn |  | - X |  |  |  |
| 2 | A02 | Bảo dưỡng hệ thống làm mát trong |  | - X |  |  |  |
| 3 | A03 | Bảo dưỡng hệ thống làm mát ngoài | - X |  |  |  |  |
| 4 | A04 | Bảo dưỡng hệ thống điện một chiều |  | - X |  |  |  |
| 5 | A05 | Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu |  | - X |  |  |  |
| 6 | A06 | Bảo dưỡng ly hợp, hộp số |  |  | - X |  |  |
| 7 | A07 | Bảo dưỡng bơm bùn và khớp nối |  |  | - X |  |  |
| 8 | A08 | Bảo dưỡng hệ thống thủy lực |  |  | - X |  |  |
|  | # B | Thao tác khởi động máy |  |  |  |  |  |
| 9 | B01 | Kiểm tra điện áp bộ nguồn ắc quy | - X |  |  |  |  |
| 10 | B02 | Thao tác khởi động bơm dầu nhờn | - X |  |  |  |  |
| 11 | B03 | Thao tác khởi động máy chính |  | - X |  |  |  |
| 12 | B04 | Điều chỉnh số vòng quay của động cơ |  | - X |  |  |  |
| 13 | B05 | Điều chỉnh số vòng quay máy ở chế độ định mức |  | - X |  |  |  |
|  | C | Thao tác cho máy mang tải |  |  |  |  |  |
| 14 | C01 | Điều chỉnh số vòng quay của máy trước khi cho máy mang tải |  | - X |  |  |  |
| 15 | C02 | Thao tác đóng côn cho bơm bùn làm việc |  | - X |  |  |  |
| 16 | C03 | Điều chỉnh số vòng quay của máy khi đã mang tải |  | - X |  |  |  |
| 17 | C04 | Theo dõi máy khi làm việc có tải và xử lý sự cố bất thường |  |  | - X |  |  |
| 18 | C05 | Theo dõi sự làm việc của bơm bùn, máy phát điện xoay chiều |  | - X |  |  |  |
|  | D | Thao tác dừng máy |  |  |  |  |  |
| 19 | D01 | Thao tác cho máy dừng mang tải |  | - X |  |  |  |
| 20 | D02 | Điều chỉnh số vòng quay của máy sau khi đã thao tác cho máy dừng mang tải |  | - X |  |  |  |
| 21 | D03 | Theo dõi máy, ly hợp, hộp số và bơm bùn sau khi cho máy dừng mang tải |  | - X |  |  |  |
| 22 | D04 | Điều chỉnh số vòng quay của máy từ từ về 0 (v/p) | - X |  |  |  |  |
| 23 | D05 | Thao tác khởi động bơm dầu lần cuối | - X |  |  |  |  |
| 24 | D06 | Thao tác kiểm tra khoá các van dầu, van níc | - X |  |  |  |  |
| 25 | D07 | Bàn giao máy cho ca sau | - X |  |  |  |  |
|  | E | Sửa chữa cơ cấu phân phối khí |  |  |  |  |  |
| 26 | E01 | Tháo cơ cấu phân phối khí ra khỏi động cơ điêzen |  | - X |  |  |  |
| 27 | E02 | Sửa chữa trục cam và bánh răng cam |  |  | - X |  |  |
| 28 | E03 | Sửa chữa xu páp |  |  | - X |  |  |
| 29 | E04 | Thay thế lò xo xu páp |  | - X |  |  |  |
| 30 | E05 | Sửa chữa con đội, đũa đẩy, đòn gánh |  | - X |  |  |  |
| 31 | E06 | Lắp cơ cấu phân phối khí |  |  | - X |  |  |
| 32 | E07 | Đặt cam cho cơ cấu phân phối khí |  |  |  | - X |  |
| 33 | E08 | Điều chỉnh khe hở nhiệt của cơ cấu phân phối khí |  |  | - X |  |  |
| 34 | E09 | Kiểm tra cơ cấu phân phối khí sau khi sửa chữa |  |  | - X |  |  |
|  | F | Sửa chữa hệ thống bôi trơn |  |  |  |  |  |
| 35 | F01 | Kiểm tra hệ thống bôi trơn |  | - X |  |  |  |
| 36 | F02 | Sửa chữa bơm dầu nhờn |  |  | - X |  |  |
| 37 | F03 | Sửa chữa bầu lọc dầu nhờn | - X |  |  |  |  |
| 38 | F04 | Sửa chữa bầu sinh hàn dầu |  |  | - X |  |  |
| 39 | F05 | Sửa chữa bơm đề dầu |  |  | - X |  |  |
| 40 | F06 | Kiểm tra hệ thống bôi trơn sau khi sửa chữa |  |  | - X |  |  |
|  | G | Sửa chữa hệ thống làm mát |  |  |  |  |  |
| 41 | G01 | Tháo hệ thống làm mát |  | - X |  |  |  |
| 42 | G02 | Sửa chữa bơm nước làm mát trong |  |  | - X |  |  |
| 43 | G03 | Thay thế van hằng nhiệt |  | - X |  |  |  |
| 44 | G04 | Sửa chữa bầu sinh hàn nước |  |  | - X |  |  |
| 45 | G05 | Sửa chữa bơm nước làm mát ngoài |  | - X |  |  |  |
| 46 | G06 | Sửa chữa lưới chắn rác | - X |  |  |  |  |
| 47 | G07 | Kiểm tra sau khi sửa chữa |  |  | - X |  |  |
|  | H | Sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền |  |  |  |  |  |
| 48 | H01 | Kiểm tra cơ cấu trục khuỷu thanh truyền |  | - X |  |  |  |
| 49 | H02 | Sửa chữa nắp máy |  |  |  | - X |  |
| 50 | H03 | Sửa chữa thân máy |  | - X |  |  |  |
| 51 | H04 | Sửa chữa xi lanh |  |  |  | - X |  |
| 52 | H05 | Sửa chữa các te | - X |  |  |  |  |
| 53 | H06 | Sửa chữa pít tông |  |  | - X |  |  |
| 54 | H07 | Sửa chữa chốt pít tông |  |  | - X |  |  |
| 55 | H08 | Thay thế xéc măng |  |  | - X |  |  |
| 56 | H09 | Sửa chữa trục khuỷu |  |  |  |  | - X |
| 57 | H10 | Sửa chữa thanh truyền |  |  |  | - X |  |
| 58 | H11 | Sửa chữa bạc cổ trục, bạc đầu to thanh truyền |  |  |  | - X |  |
| 59 | H12 | Sửa chữa bánh đà |  | - X |  |  |  |
| 60 | H13 | Kiểm tra sau khi sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền |  |  |  | - X |  |
|  | I | Sửa chữa hệ thống cung cấp nhiên liệu và điện một chiều |  |  |  |  |  |
| 61 | I01 | Kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu |  | - X |  |  |  |
| 62 | I02 | Sửa chữa bơm chuyển nhiên liệu thấp áp |  | - X |  |  |  |
| 63 | I03 | Sửa chữa bơm cao áp nhiên liệu |  | - X |  |  |  |
| 64 | I04 | Sửa chữa vòi phun nhiên liệu |  |  | - X |  |  |
| 64 | I05 | Sửa chữa bơm tay, cốc lọc lắng |  | - X |  |  |  |
| 66 | I06 | Sửa chữa thùng chứa nhiên liệu |  | - X |  |  |  |
| 67 | I07 | Sửa chữa bầu lọc thô nhiên liệu | - X |  |  |  |  |
| 68 | I08 | Sửa chữa bầu lọc tinh nhiên liệu |  | - X |  |  |  |
| 69 | I09 | Bảo dưỡng máy phát điện một chiều |  | - X |  |  |  |
| 70 | I10 | Bảo dưỡng rơ le nạp và chống dòng điện ngược |  | - X |  |  |  |
| 71 | I11 | Bảo dưỡng rơ le khởi động và bộ lọc sóng |  | - X |  |  |  |
| 72 | I12 | Bảo dưỡng máy đề |  | - X |  |  |  |
| 73 | I13 | Kiểm tra sau khi sửa chữa hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống điện một chiều |  |  |  | - X |  |
|  | K | Sửa chữa ly hợp, hộp số |  |  |  |  |  |
| 74 | K01 | Tháo ly hợp, hộp số |  | - X |  |  |  |
| 75 | K02 | Sửa chữa tang côn, lanh ghe và con đội |  |  | - X |  |  |
| 76 | K03 | Sửa chữa đĩa ma sát, đĩa ép |  |  | - X |  |  |
| 77 | K04 | Sửa chữa trục bánh răng |  |  |  | - X |  |
| 78 | K05 | Thay thế các vòng bi trục bánh răng |  |  | - X |  |  |
| 79 | K06 | Sửa chữa bánh răng hộp giảm tốc |  |  |  | - X |  |
| 80 | K07 | Sửa chữa bạc chặn |  |  | - X |  |  |
| 81 | K08 | Kiểm tra sau khi sửa chữa ly hợp, hộp số |  |  |  | - X |  |
|  | L | Sửa chữa máy vận chuyển bùn đất |  |  |  |  |  |
| 82 | L01 | Kiểm tra thiết bị cơ khí trong buồng máy |  | - X |  |  |  |
| 83 | L02 | Sửa chữa hộp tăng tốc cho máy phát điện xoay chiều |  |  | - X |  |  |
| 84 | L03 | Sửa chữa khớp nối máy phát điện xoay chiều |  |  | - X |  |  |
| 85 | L04 | Sửa chữa khớp nối trục bơm bùn |  |  |  | - X |  |
| 86 | L05 | Thay thế vòng bi đỡ trục bơm bùn |  |  |  | - X |  |
| 87 | L06 | Sửa chữa bánh xe công tác bơm bùn |  |  | - X |  |  |
| 88 | L07 | Thay thế các tấm bảo vệ (blatô) trước và sau của bơm bùn |  | - X |  |  |  |
| 89 | L08 | Sửa chữa vỏ bơm bùn |  | - X |  |  |  |
| 90 | L09 | Sửa chữa trục bơm bùn |  |  |  | - X |  |
| 91 | L10 | Sửa chữa ê cu đầu trục bơm bùn |  |  | - X |  |  |
| 92 | L11 | Sửa chữa ống hút, ống xả bơm bùn |  | - X |  |  |  |
| 93 | L12 | Kiểm tra sau khi sửa chữa thiết bị cơ khí trong buồng máy |  |  |  | - X |  |
|  | M | Sửa chữa máy cắt đất |  |  |  |  |  |
| 94 | M01 | Sửa chữa lưỡi cắt đất |  | - X |  |  |  |
| 95 | M02 | Sửa chữa hệ thống nâng hạ cụm cắt đất | - X |  |  |  |  |
| 96 | M03 | Sửa chữa trục cụm cắt đất |  | X |  |  |  |
| 97 | M04 | Sửa chữa bạc đỡ trục |  | X |  |  |  |
| 98 | M05 | Sửa chữa hộp giảm tốc |  | X |  |  |  |
| 99 | M06 | Sửa chữa khớp nối giữa động cơ điện và hộp giảm tốc |  | X |  |  |  |
| 100 | M07 | Sửa chữa khớp nối răng (khớp nối căn đuya) |  |  | - X |  |  |
| 101 | M08 | Sửa chữa cơ cấu ròng rọc tời nâng cần |  | X |  |  |  |
|  | N | Sửa chữa hệ thống di chuyển tầu |  |  |  |  |  |
| 102 | N01 | Sửa chữa hộp giảm tốc |  |  |  | - X |  |
| 103 | N02 | Sửa chữa bánh răng tang cuốn cáp |  |  | - X |  |  |
| 104 | N03 | Sửa chữa tang cuốn cáp tời biên |  | X |  |  |  |
| 105 | N04 | Sửa chữa hệ thống xếp cáp |  |  | - X |  |  |
| 106 | N05 | Sửa chữa cơ cấu đóng mở tang cuốn cáp |  | X |  |  |  |
| 107 | N06 | Sửa chữa cơ cấu phanh điện từ |  |  | X |  |  |
| 108 | N07 | Sửa chữa cơ cấu phanh thủy lực |  |  | X |  |  |
| 109 | N08 | Sửa chữa khớp nối giữa động cơ điện và hộp giảm tốc |  | X |  |  |  |
| 110 | N09 | Sửa chữa hệ thống bánh răng tời quay tay phao đuôi |  |  | - X |  |  |
| 111 | N10 | Sửa chữa trục bánh răng của tời quay tay phao đuôi |  |  | - X |  |  |
| 112 | N11 | Sửa chữa cơ cấu phanh hãm của tời quay tay phao đuôi |  | X |  |  |  |
| 113 | N12 | Sửa chữa cơ cấu trục vít, bánh vít của tời nâng hạ ống xả |  |  | - X |  |  |
|  | O | Quản lý sản xuất |  |  |  |  |  |
| 114 | O01 | Quản lý lao động |  |  |  | - X |  |
| 115 | O02 | Quản lý thiết bị, máy móc |  |  |  |  | - X |
| 116 | O03 | Quản lý vật tư, nguyên liệu |  |  |  | - X |  |
| 117 | O04 | Quản lý chất lượng trong sửa chữa và sau khi sửa chữa |  |  |  |  | - X |
| 118 | O05 | Quản lý chất lượng trong vận hành máy tầu cuốc |  |  |  |  | - X |
| 119 | O06 | Các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc |  |  |  |  | - X |
| 120 | O07 | Kế hoạch kèm cặp bậc thợ |  |  |  |  | - X |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÔI TRƠN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt tại các vị trí lắp ghép, kiểm tra chất lượng dầu bôi trơn, kiểm tra mức dầu bôi trơn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư để bảo dưỡng hệ thống bôi trơn phải được chuẩn bị đủ số lượng, đúng chủng loại và có chất lượng tốt;

- Chọn được phương pháp bảo dưỡng hệ thống bôi trơn phù hợp, đảm bảo dầu bôi trơn không bị rò rỉ, đúng chủng loại, không bị biến chất, không có cặn bẩn, nước lã và các tạp chất khác;

- Mức dầu (trong két dầu sau khi nạp đủ) nằm giữa hai vạch tối thiểu (min) và tối đa (max) của thước đo ứng với nhiệt độ dầu từ 15oC ÷35oC hoặc báo trên đồng hồ đo dầu;

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng hệ thống bôi trơn;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu, dầu mỡ theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ đo, dụng cụ bảo dưỡng hệ thống bôi trơn;

- Phân biệt được các chủng loại dầu bôi trơn, các tạp chất và cặn bẩn lẫn trong dầu bôi trơn.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn;

- Trình bày được cấu tạo và cách tháo lắp các mối lắp ghép của hệ thống bôi trơn;

- Xác định được lực và mô men để sử dụng dụng cụ tháo lắp phù hợp;

- Xác định chính xác vị trí các bộ phận của hệ thống trên máy;

- Mô tả được quy trình bảo dưỡng hệ thống bôi trơn;

- Nêu được đặc điểm, tính chất lý hoá của dầu bôi trơn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình bảo dưỡng hệ thống bôi trơn;

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý của hệ thống bôi trơn;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng để tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bôi trơn;

- Thiết bị kiểm tra độ nhớt;

- Dầu bôi trơn để bổ sung;

- Miếng đồng đỏ;

- Ống thủy tinh;

- Thước đo;

- Xô, phễu;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình bảo dưỡng | Đối chiếu với bảng quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Nạp đủ số lượng dầu vào hệ thống | Quan sát, đối chiếu với vạch dấu trên thước thăm |
| Sử dụng loại dầu phù hợp với động cơ | Quan sát, đối chiếu các thông số kỹ thuật của dầu bôi trơn |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÀM MÁT TRONG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng hệ thống làm mát trong theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt tại các vị trí lắp ghép, kiểm tra chất lượng nước làm mát, kiểm tra mức nước trong thùng chứa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư để bảo dưỡng hệ thống làm mát trong phải được chuẩn bị đủ số lượng, đúng chủng loại và có chất lượng tốt;

- Chọn được phương pháp bảo dưỡng hệ thống làm mát trong phù hợp, đảm bảo nước làm mát không bị rò rỉ, nước phải mềm, không có cặn bẩn và các tạp chất khác;

- Mức nước nằm giữa hai vạch tối thiểu (min) và tối đa (max) của thước đo ứng với nhiệt độ nước từ 15oC÷35oC;

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng hệ thống làm mát;

- Đảm bảo chi phí vật tư theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ đo, dụng cụ bảo dưỡng hệ thống làm mát trong;

- Phân biệt được nước mềm và nước cứng; xác định được các tạp chất có trong nước.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống làm mát trong;

- Nêu được cấu tạo và cách tháo lắp các mối lắp ghép của hệ thống làm mát trong;

- Xác định được lực và mô men để sử dụng dụng cụ tháo lắp phù hợp;

- Xác định chính xác vị trí các bộ phận của hệ thống trên máy;

- Nêu được đặc điểm, tính chất lý hoá của nước;

- Mô tả được quy trình bảo dưỡng hệ thống làm mát trong.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý của hệ thống làm mát trong;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng để tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống làm mát trong;

- Thiết bị kiểm tra chất lượng nước;

- Nước sạch để bổ sung;

- Thước đo;

- Xô, phễu;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Mức độ thực hiện công việc đúng quy trình bảo dưỡng | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sử dụng dụng cụ | Kiểm tra, quan sát thực tế |
| Nạp đủ số lượng nước vào hệ thống | Quan sát, đối chiếu với vạch chuẩn trên thước thăm |
| Sử dụng loại nước phù hợp với động cơ | Quan sát, đối chiếu với các thông số kỹ thuật của nước làm mát |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Kiểm tra với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÀM MÁT NGOÀI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng hệ thống làm mát ngoài theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt tại các vị trí lắp ghép, kiểm tra làm sạch lưới lọc, kiểm tra làm sạch cửa hút của bơm nước ngoài.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư để bảo dưỡng hệ thống làm mát ngoài phải được chuẩn bị đủ số lượng, đúng chủng loại và có chất lượng tốt;

- Chọn được phương pháp bảo dưỡng hệ thống làm mát ngoài phù hợp, đảm bảo nước làm mát không bị rò rỉ;

- Lưới lọc phải được làm sạch, không bị rách, khoảng cách giữa các mắt lưới phải đều ;

- Cửa hút phải thông thoáng, không có các dị vật trôi nổi;

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng hệ thống làm mát;

- Đảm bảo chi phí vật tư theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ đo, dụng cụ bảo dưỡng hệ thống làm mát ngoài;

- Phân biệt được mức độ bẩn của lưới lọc; xác định được các tạp chất có trong nước;

- Quan sát, tư duy.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống làm mát ngoài;

- Nêu được cấu tạo và cách tháo lắp các mối lắp ghép của hệ thống làm mát ngoài;

- Xác định được lực và mô men để sử dụng dụng cụ tháo lắp phù hợp;

- Xác định chính xác vị trí các bộ phận của hệ thống trên máy;

- Nêu được đặc điểm, tính chất lý hoá của nước;

- Mô tả được quy trình bảo dưỡng hệ thống làm mát ngoài.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý của hệ thống làm mát ngoài;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng để tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống làm mát ngoài;

- Động cơ điêzen tổng thành ;

- Lưới chắn rác;

- Thước đo;

- Xô, phễu;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Mức độ thực hiện công việc đúng quy trình bảo dưỡng | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Độ chính xác số lượng nước trong thùng chứa | Quan sát, đối chiếu với vạch chuẩn trên thước thăm |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng hệ thống điện một chiều theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt, kiểm tra độ cách điện của dây dẫn, vệ sinh hệ thống điện một chiều.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy khởi động, máy phát phải được bắt chặt với động cơ;

- Dây dẫn cách điện tốt;

- Hệ thống điện một chiều, phải sạch không dính dầu mỡ;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Đảm bảo chi phí vật tư, theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, bảo dưỡng thành thạo;

- Sử dụng thành thạo đồng hồ đo;

- Sử dụng thành thạo máy nén khí.

2. Kiến thức

- Hiểu được cấu tạo máy phát điện một chiều và máy khởi động;

- Nêu được quy trình bảo dưỡng hệ thống điện một chiều;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện một chiều;

- Nắm vững công dụng và cấu tạo của các loại vật liệu điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý của hệ thống điện một chiều;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng; đồng hồ vạn năng;

- Máy nén khí;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình bảo dưỡng hệ thống điện một chiều | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt, kiểm tra mức nhiên liệu (dầu điêzen), kiểm tra chất lượng nhiên liệu, xả không khí ra khỏi hệ thống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư để bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu phải được chuẩn bị đủ số lượng, đúng chủng loại và có chất lượng tốt;

- Chọn được phương pháp bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu phù hợp, đảm bảo nhiên liệu không bị rò rỉ, không có cặn bẩn và các tạp chất khác;

- Mức nhiên liệu nằm giữa hai vạch tối thiểu (min) và tối đa (max) của thước đo ứng với nhiệt độ từ 15oC ÷35oC;

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ đo, dụng cụ bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Phân biệt được các loại nhiên liệu; xác định được các tạp chất có trong nhiên liệu;

- Xả hết không khí (xả e) ra khỏi hệ thống cung cấp nhiên liệu.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Nêu được cấu tạo và cách tháo lắp các mối lắp ghép của hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Biết xác định lực và mô men để sử dụng dụng cụ tháo lắp phù hợp;

- Xác định chính xác vị trí các bộ phận của hệ thống trên máy;

- Nêu được đặc điểm, tính chất lý hoá của nhiên liệu;

- Mô tả được quy trình bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Phương pháp xả không khí ra khỏi hệ thống.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý của hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng để bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Xô đựng, phễu;

- Nhiên liệu bổ sung;

- Thước đo;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Mức độ thực hiện công việc đúng quy trình bảo dưỡng | Đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Mức độ thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Độ chính xác số lượng nhiên liệu trong thùng chứa | Quan sát, đối chiếu với vạch chuẩn trên thước thăm |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG LY HỢP, HỘP SỐ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng ly hợp, hộp số theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt, kiểm tra chất lượng, kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộp số, kiểm tra ly hợp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo liên kết chắc chắn với sắt xi (bệ máy), với vỏ bánh đà;

- Đảm bảo dầu bôi trơn của hộp số phải đúng chủng loại, không bị biến chất, không có cặn bẩn, nước lã và các tạp chất khác;

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng ly hợp, hộp số;

- Mức dầu nằm giữa hai vạch min – max của thước đo;

- Đảm bảo ly hợp đóng mở nhẹ nhàng;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu, dầu mỡ theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ thành thạo;

- Phân biệt được các chủng loại dầu bôi trơn và các tạp chất có trong dầu bôi trơn hộp số;

- Xác định chính xác giá trị đo;

- Đóng mở ly hợp thành thạo;

- Điều chỉnh chính xác khe hở ly hợp.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của ly hợp, hộp số;

- Nêu được cấu tạo và cách tháo lắp các mối lắp ghép của ly hợp, hộp số;

- Biết xác định lực và mô men để sử dụng dụng cụ tháo lắp phù hợp;

- Xác định chính xác vị trí các bộ phận của ly hợp, hộp số;

- Nêu được đặc điểm, tính chất lý hoá của dầu bôi trơn;

- Mô tả được quy trình bảo dưỡng ly hợp, hộp số.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình bảo dưỡng ly hợp, hộp số;

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý của ly hợp, hộp số;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng ly hợp, hộp số;

- Thiết bị kiểm tra độ nhớt;

- Dầu bôi trơn để bổ sung;

- Xăng làm sạch đĩa ma sát của ly hợp;

- Miếng đồng đỏ;

- Xô sạch, ống thủy tinh;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Mức độ thực hiện công việc đúng quy trình bảo dưỡng ly hợp, hộp số | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Mức độ thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Kiểm tra với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp hoạt động của nhóm để đảm bảo đúng thời gian quy định và an toàn | Quan sát sự hoạt động của nhóm, so sánh với kết quả thực hiện công việc |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG BƠM BÙN VÀ KHỚP NỐI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng bơm bùn và khớp nối theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt, bơm mỡ bổ sung cho các ổ đỡ bơm bùn, kiểm tra guồng bơm, ê cu đầu trục, kiểm tra độ kín của cổ bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng bơm bùn và khớp nối;

- Đảm bảo các mối ghép phải được bắt chặt chắc chắn không bị rò rỉ nước;

- Khớp nối trung gian phải bắt chặt đủ các vòng đàn hồi;

- Bổ sung mỡ bôi trơn đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại;

- Đảm bảo bánh xe công tác quay trơn, nhẹ nhàng;

- Bánh xe công tác không mắc dị vật;

- Đảm bảo ê cu đầu trục không bị lỏng;

- Đảm bảo cổ bơm phải kín không có không khí lọt vào trong bơm khi làm việc;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu, dầu mỡ theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp thành thạo;

- Sử dụng bơm mỡ thành thạo;

- Vệ sinh bánh xe công tác thành thạo;

- Xiết ê cu đầu trục thành thạo;

- Bổ sung các vòng làm kín của cổ bơm bằng sợi pasetúp thành thạo.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm bùn và khớp nối;

- Nêu được cấu tạo và cách tháo lắp các mối lắp ghép của ly hợp, hộp số;

- Biết xác định lực và mô men để sử dụng dụng cụ tháo lắp phù hợp;

- Xác định chính xác vị trí các bộ phận của bơm bùn và khớp nối;

- Nêu được đặc điểm, tính chất lý hoá của mỡ bôi trơn;

- Mô tả được quy trình bảo dưỡng bơm bùn và khớp nối;

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm mỡ;

- Phương pháp kiểm tra bánh xe công tác;

- Nêu được đặc điểm tính chất, công dụng của sợi pasetúp;

- Phương pháp làm kín cổ trục.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình bảo dưỡng bơm bùn và khớp nối;

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm bùn;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng bơm bùn và khớp nối;

- Vòng đàn hồi;

- Bơm pít tông, bơm ren;

- Mỡ chịu nhiệt;

- Xà beng;

- Sợi pasetúp;

- Mỡ chịu nước;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình bảo dưỡng bơm bùn và khớp nối | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp hoạt động của nhóm để đảm bảo đúng thời gian quy định và an toàn | Quan sát sự hoạt động của nhóm, so sánh với kết quả thực hiện công việc |
| Mức độ kín của cổ bơm sau khi bổ sung thêm vòng làm kín pasetúp | Kiểm tra thực tế cổ bơm |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong khi thực hiện | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THỦY LỰC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng hệ thống thuỷ lực theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt hệ thống thủy lực, kiểm tra mức dầu thuỷ lực, kiểm tra chất lượng dầu thuỷ lực.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư để bảo dưỡng hệ thống thuỷ lực phải được chuẩn bị đủ số lượng, đúng chủng loại và có chất lượng tốt;

- Chọn được phương pháp bảo dưỡng hệ thống thuỷ lực phù hợp, đảm bảo dầu thuỷ lực không bị rò rỉ, đúng chủng loại, không bị biến chất, không có cặn bẩn, nước lã và các tạp chất khác;

- Mức dầu nằm giữa hai vạch tối thiểu (min) và tối đa (max) của thước đo ứng với nhiệt độ dầu từ 15oC ÷ 35oC;

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng hệ thống thuỷ lực;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu, dầu mỡ theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ đo, dụng cụ bảo dưỡng hệ thống thuỷ lực;

- Phân biệt được các chủng loại dầu thuỷ lực.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thuỷ lực;

- Nêu được cấu tạo và cách tháo lắp các mối lắp ghép của hệ thống thuỷ lực;

- Biết xác định lực và mô men để sử dụng dụng cụ tháo lắp phù hợp;

- Xác định chính xác vị trí các bộ phận của hệ thống thuỷ lực;

- Nêu được đặc điểm, tính chất lý hoá của dầu thuỷ lực;

- Mô tả được quy trình bảo dưỡng hệ thống thuỷ lực.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình bảo dưỡng hệ thống thủy lực;

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý của hệ thống thủy lực;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng để tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thủy lực;

- Thiết bị kiểm tra độ nhớt dầu thủy lực;

- Dầu thủy lực để bổ sung;

- Miếng đồng đỏ;

- Ống thủy tinh;

- Thước đo;

- Xô, phễu;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình bảo dưỡng hệ thống thủy lực | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp hoạt động của nhóm để đảm bảo đúng thời gian quy định và an toàn | Quan sát sự hoạt động của nhóm, so sánh với kết quả thực hiện công việc |
| Độ kín khít của hệ thống thủy lực sau khi làm bảo dưỡng | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra lại các mối ghép |
| Độ chính xác của mức dầu, chất lượng dầu thủy lực trong thùng chứa | Kiểm tra lại chất lượng dầu thủy lực, mức dầu dầu thủy lực |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐIỆN ÁP BỘ NGUỒN ÁC QUY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra điện áp bộ nguồn ắc quy theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt, bổ sung mức điện dịch, lỗ thông hơi, kiểm tra điện áp, vệ sinh ắc quy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các đầu cực ắc quy phải được bắt chặt với các đầu dây đấu và tiếp xúc tốt;

- Mức điện dịch ở trong giới hạn cho phép;

- Lỗ thông hơi không bị tắc;

- Điện áp phải đủ;

- Bề mặt ắc quy sạch;

- Các đầu cực không bị ô xi hoá, tiếp xúc tốt;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu, dầu mỡ theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Tuân thủ quy trình kiểm tra điện áp bộ nguồn ắc quy;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ thành thạo;

- Xác định được mức nước điện dịch trong từng ngăn ắc quy;

- Đo tỷ trọng nước điện dịch chính xác;

- Sử dụng đồng hồ đo vạn năng thành thạo.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của ắc quy;

- Mô tả được quy trình kiểm tra điện áp bộ nguồn ắc quy;

- Nắm được phương pháp đo tỷ trọng nước điện dịch;

- Nắm được phương pháp kiểm tra lỗ thông hơi;

- Nắm được phương pháp đo điện áp và vệ sinh ắc quy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình thực hiện;

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ nguồn ắc quy;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng kiểm tra điện áp bộ nguồn ắc quy;

- Thước đo;

- Tỷ trọng kế;

- Phễu;

- Nước điện dịch;

- Que thông hơi;

- Đồng hồ V-A;

- Đồng hồ vạn năng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình kiểm tra điện áp bộ nguồn ắc quy | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp hoạt động của nhóm để đảm bảo đúng thời gian quy định và an toàn | Quan sát sự hoạt động của nhóm, so sánh với kết quả thực hiện công việc |
| Độ chính xác của mức nước điện dịch trong từng ngăn ắc quy | Kiểm tra lại mức nước điện dịch |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAO TAC KHỞI ĐỘNG BƠM DẦU NHỜN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác khởi động bơm dầu nhờn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra tay ga, tay côn, mở van dầu, van nước, thao tác đề dầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tay côn phải ở vị trí cắt;

- Hành trình chuyển động tay ga phải êm không vấp;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Đặt tay ga ở vị trí (60 ÷ 70)% vòng quay định mức;

- Van dầu phải mở hoàn toàn;

- Van nước mở hoàn toàn;

- Tay ga phải ở vị trí cung cấp nhiên liệu hoàn toàn;

- Áp suất dầu bôi  trơn từ 2,5 ÷  4kg/cm2;

- Thời gian mỗi lần đề dầu từ 5 ÷ 7 giây;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng tay ga, tay côn thành thục;

- Thao tác đóng (mở) van dầu, van nước thạo;

- Thao tác đề dầu thành thạo;

- Đọc chính xác chỉ số trên đồng hồ báo áp suất dầu.

2. Kiến thức

- Mô tả được phương pháp mở van dầu, van nước;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình thực hiện;

- Ly hợp, hộp số;

- Công tắc đề dầu;

- Bơm đề dầu;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng khởi động bơm dầu;

- Ắc quy;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình thao tác khởi động bơm dầu nhờn | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi đặt tay ga trước khi đề dầu | Kiểm tra tay ga |
| Áp suất dầu bôi trơn đạt được sau khi đề dầu | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra trên đồng hồ áp suất |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAO TÁC KHỞI ĐỘNG MÁY CHÍNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác khởi động máy chính theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: bật công tắc chung và đưa tay ga về vị trí khởi động, kiểm tra tay côn, bật công tắc khởi động động cơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ phải nổ ngay, tiếng nổ êm không rung giật;

- Công tắc chung ở chế độ làm việc;

- Tay ga phải để ở vị trí khoảng (60÷70)% vòng quay định mức;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Tay côn phải ở vị trí cắt hoàn toàn;

- Thời gian khởi động: ≤ 5 giây;

- Tuân thủ quy trình vận hành.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng tay ga thành thạo;

- Sử dụng tay côn thành thạo;

- Sử dụng công tắc khởi động thành thạo.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, tính năng của công tắc chung, tay ga, tay côn và công tắc khởi động;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Tay côn;

- Bảng quy trình khởi động máy chính;

- Công tắc khởi động động cơ;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng khởi động máy chính;

- Dầu bôi trơn;

- Dầu điêzen;

- Nước làm mát;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác của tay côn ở vị trí cắt | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra tay côn |
| Độ chính xác của tay ga trước khi khởi động | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra tay ga ở vị trí ứng với từ (60÷70)% số vòng quay định mức |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH SỐ VÒNG QUAY CỦA ĐỘNG CƠ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh số vòng quay của động cơ theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quan sát bảng điều khiển, tăng số vòng quay của động cơ, nghe tiếng nổ và quan sát khí thải động cơ, theo dõi động cơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ không có tiếng kêu, gõ bất thường;

- Vòng quay động cơ phải ở mức từ (60 ÷ 70)% vòng quay định mức khi khởi động;

- Vòng quay động cơ phải đạt từ (70 ÷ 80)% vòng quay định mức khi hâm nóng;

- Các hệ thống phải kín khít, không bị rò rỉ;

- Khí xả có mầu nâu nhạt;

- Động cơ nổ êm, không rung giật, vòng quay phải đạt 100% vòng quay định mức sau khi hâm nóng;

- Nhiệt độ nước đạt (35 – 40)oC;

- Áp suất dầu từ 6 ÷ 9kg/cm2;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc các chính xác thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển;

- Sử dụng tay ga thành thạo;

- Phát hiện được tiếng kêu khác thường và khí xả có mầu lạ.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình thực hiện;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Dầu điêzen; Dầu bôi trơn; Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  ĐIỀU CHỈNH SỐ VÒNG QUAY Ở CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh số vòng quay ở chế độ định mức theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: Kiểm tra bảng điều khiển và động cơ, tăng số vòng quay định mức, theo dõi và kiểm tra động cơ ở chế độ vòng quay định mức.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ phải nổ êm;

- Nhiệt độ nước: ≥ 400C; áp suất dầu (6 ÷ 9) kg/cm2;

- Vòng quay động cơ ổn định ở 100% vòng quay định mức sau điều chỉnh;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng tay ga thành thạo;

- Đọc chính xác các thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển;

- Xử lý được các sự cố thông thường.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình vận hành;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Tay ga; bảng điều khiển;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ chính xác của vị trí tay ga khi động cơ làm việc ở chế độ hâm nóng | Quan sát tay ga trên thanh răng điều khiển |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH SỐ VÒNG QUAY CỦA MÁY TRƯỚC KHI CHO MÁY MANG TẢI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh số vòng quay của máy trước khi cho máy mang tải theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quan sát bảng điều khiển, giảm vòng quay định mức, theo dõi động cơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ phải nổ êm, không có tiếng kêu bất thường;

- Nhiệt độ nước:≥ 400C, nhiệt độ dầu: 850C, áp suất dầu (6÷9) kg/cm2;

- Vòng quay phải giảm từ 100% xuống 75% số vòng quay định mức;

- Vòng quay động cơ luôn ổn định từ  (60 ÷ 70)% vòng quay định mức;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng tay ga thành thạo;

- Đọc chính xác các thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển;

- Xử lý được các sự cố thông thường.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ chính xác của vị trí tay ga khi động cơ làm việc ở vòng quay định mức | Kiểm tra tay ga trên thanh răng điều khiển |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAO TÁC ĐÓNG CÔN CHO BƠM BÙN LÀM VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác đóng côn cho bơm bùn làm việc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: giảm vòng quay động cơ, đóng côn cho bơm bùn, tăng vòng quay động cơ đến vòng quay định mức.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ phải nổ êm, vòng quay phải giảm từ 100% xuống 75% số vòng quay định mức;

- Áp suất dầu bôi trơn 6 ÷ 9 kg/cm2;

- Vòng quay phải ở mức (60 ÷ 70)% vòng quay định mức;

- Bơm bùn phải hoạt động tốt;

- Tăng vòng quay động cơ từ (60 ÷ 70)% đến (95 ÷ 100)% vòng quay định mức;

- Nhiệt độ nước: ≥ 400C;

- Tay ga chuyển động nhẹ nhàng, không mắc kẹt;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng tay ga thành thạo;

- Đọc chính xác các thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển;

- Xử lý được các sự cố thông thường.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm bùn;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình vận hành;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Bảng điều khiển;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ an toàn về phòng cháy nổ | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra quá trình cháy nổ |
| Mức độ chính xác của vị trí tay ga trước khi đóng côn bơm bùn | Quan sát tay ga trên thanh răng điều khiển |
| Mức độ an toàn vệ sinh công nghiệp sau khi đóng côn cho bơm bùn làm việc | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |
| Mức độ chính xác của tay ga sau khi sau khi đóng côn bơm bùn | Kiểm tra số vòng quay của động cơ trên đồng hồ đếm số vòng quay |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH SỐ VÒNG QUAY CỦA MÁY KHI ĐÃ MANG TẢI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh số vòng quay của máy khi đã mang tải theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quan sát bảng điều khiển và động cơ, điều chỉnh số vòng quay định mức và theo dõi động cơ ở chế độ mang tải.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ phải nổ êm;

- Áp suất dầu (6 ÷ 9) kg/cm2;

- Nhiệt độ nước: ≥ 400C;

- Tăng số vòng quay từ (95 ÷ 100)%  vòng quay định mức;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng tay ga thành thạo;

- Đọc chính xác các thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển;

- Xử lý được các sự cố thông thường.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình vận hành;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ an toàn về phòng cháy nổ | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra quá trình cháy nổ |
| Mức độ chính xác của vị trí tay ga trước khi sau khi điều chỉnh số vòng quay động cơ | Quan sát tay ga trên thanh răng điều khiển |
| Mức độ an toàn vệ sinh công nghiệp sau khi động cơ làm việc ở chế độ mang tải | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI MÁY KHI LÀM VIỆC CÓ TẢI VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ BẤT THƯỜNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi máy khi làm việc có tải và xử lý sự cố bất thường theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quan sát bảng điều khiển, tăng số vòng quay định mức, theo dõi động cơ làm việc toàn tải, xử lý sự cố bất thường (cắt phụ tải).

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ nổ êm, vòng quay động cơ luôn ổn định từ (95 ÷ 100)% vòng quay định mức;

- Nhiệt độ nước: ≥ 400C;

- Áp suất dầu (6 ÷ 9) kg/cm2;

- Tăng số vòng quay động cơ đến vòng quay định mức;

- Khi có sự cố ly hợp phải được cắt hoàn toàn, bơm bùn không làm việc;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng tay ga, tay côn thành thạo;

- Đọc chính xác các thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển;

- Xử lý được các sự cố thông thường.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nắm được các sự cố thường gặp khi vận hành và phương pháp xử lý các sự cố;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình vận hành;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ an toàn về phòng cháy nổ | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra quá trình cháy nổ |
| Độ làm việc ổn định của bơm bùn sau khi tăng vòng quay động cơ ở chế độ toàn tải | Quan sát bơm bùn làm việc, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm bùn |
| Mức độ an toàn vệ sinh công nghiệp sau khi động cơ làm việc ở chế độ toàn tải | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỰ LÀM VIỆC CỦA BƠM BÙN, MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi sự làm việc của bơm bùn, máy phát điện xoay chiều theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quan sát sự làm việc của bơm bùn, kiểm tra sự phát nhiệt vòng bi đỡ trục bơm, theo dõi sự làm việc của máy phát điện xoay chiều.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bơm bùn phải làm việc ổn định, không bị rung giật;

- Cổ bơm bùn nước không chảy thành dòng;

- Vòng bi đỡ trục và các ổ đỡ không sinh nhiệt quá 40oC;

- Máy phát làm việc ổn định;

- Trục và các khớp nối phải làm việc êm không rung giật;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phát hiện chính xác các dị vật trong bơm;

- Đọc chính xác các chỉ số trên đồng hồ chân không, áp kế;

- Xác định được nhiệt độ của các ổ đỡ trục bơm;

- Quan sát được sự làm việc của máy phát và khớp nối.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc bơm bùn; máy phát điện xoay chiều;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng quy trình vận hành;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Mỡ chịu nhiệt;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ an toàn về phòng cháy nổ | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra quá trình cháy nổ |
| Sự làm việc ổn định của động cơ sau khi cắt tải | Theo dõi động cơ làm việc, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của động cơ làm việc ở chế độ không tải |
| Mức độ an toàn vệ sinh công nghiệp sau khi cắt côn bơm bùn | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAO TÁC CHO MÁY DỪNG MANG TẢI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác cho máy dừng mang tải theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quan sát động cơ và bảng điều khiển, giảm số vòng quay trước khi dừng mang tải, cắt côn bơm bùn, theo dõi động cơ làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Áp suất dầu 6 ÷ 9 kg/cm2;

- Số vòng quay giảm từ (95 ÷ 100)%  xuống (60 ÷ 70)% vòng quay định mức;

- Nhiệt độ nước  70oC; nhiệt độ dầu  80oC;

- Không bị dính côn;

- Bơm bùn dừng làm việc;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc chính xác các thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển;

- Sử dụng tay ga, tay côn thành thạo.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình vận hành;

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ an toàn về phòng cháy nổ | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ bố trí khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động | So sánh với tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| Mức độ chính xác khi điều chỉnh vị trí tay ga | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra vị trí tay ga trên vành răng |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH SỐ VÒNG QUAY CỦA MÁY SAU KHI ĐÃ THAO TÁC CHO MÁY DỪNG MANG TẢI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh số vòng quay của máy sau khi đã thao tác cho máy dừng mang tải theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quan sát bảng điều khiển, điều chỉnh số vòng quay, theo dõi động cơ làm việc ở chế độ không tải

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ nổ êm, không rung giật;

- Khí xả có mầu nâu nhạt;

- Động cơ không chảy dầu, chảy nước;

- Số vòng quay của động cơ từ (95÷100)%  xuống (60÷70)% vòng quay định mức;

- Áp suất từ 6 ÷ 9 kg/cm2;

- Nhiệt độ nước 60 ÷ 70oC; nhiệt độ dầu 70 ÷ 80oC;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc chính xác các thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển;

- Sử dụng tay ga, tay côn thành thạo.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình vận hành;

- Động cơ ®iªzen;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ an toàn về phòng cháy nổ | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Mức độ bố trí khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động | So sánh với tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| Mức độ chính xác khi điều chỉnh vị trí tay ga | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra vị trí tay ga trên vành răng |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI MÁY, LY HỢP, HỘP Số VÀ BƠM BÙN SAU KHI CHO MÁY DỪNG MANG TẢI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi máy, ly hợp, hộp số và bơm bùn sau khi cho máy dừng mang tải theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: theo dõi động cơ làm việc ở chế độ không tải, kiểm tra ly hợp, hộp số, kiểm tra bơm bùn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ nổ êm, không rung giật;

- Khí xả có mầu nâu nhạt;

- Động cơ không chảy dầu, chảy nước;

- Số vòng quay từ (60 ÷ 70)% vòng quay định mức;

- Áp suất 6 ÷ 9 kg/cm2;

- Nhiệt độ nước 60 ÷ 70oC; nhiệt độ dầu 70 ÷ 80oC;

- Ly hợp phải được cắt hoàn toàn;

- Hộp số không có tiếng kêu gõ lạ;

- Dầu bôi trơn không bị rò rỉ;

- Bơm bùn không bị rò rỉ nước;

- Nhiệt độ ổ đỡ: ≤  40oC;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phát hiện chính xác sự làm việc của động cơ thông qua tiếng nổ;

- Phát hiện chính xác sự làm việc của động cơ thông qua khí thải;

- Phát hiện chính xác sự bất thường của ly hợp, hộp số;

- Phát hiện chính xác sự rò rỉ của cổ bơm;

- Kiểm tra chính xác nhiệt độ của ổ đỡ.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được phương pháp kiểm tra ly hợp, hộp số;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình vận hành;

- Động cơ ®iªzen;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ an toàn về phòng cháy nổ | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Mức độ bố trí khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| Mức độ làm việc ổn định của li hợp, hộp số ở chế độ không tải | Kiểm tra thực tế, so sánh với tiêu chuẩn của ly hợp, hộp số |
| Mức độ kín khít của cổ bơm bùn sau khi bơm dừng làm việc | Kiểm tra thực tế, so sánh với tiêu chuẩn của bơm bùn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH SỐ VÒNG QUAY CỦA MÁY TỪ TỪ VỀ 0 (V/P)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh số vòng quay của máy từ từ về 0 (v/p) theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: giảm số vòng quay động cơ và tắt máy, khoá van dầu, van nước, tắt công tắc chung, vệ sinh công nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Giảm số vòng quay từ 60% số vòng quay định mức về 0 vòng/phút;

- Nhiệt độ nước: ≤ 60oC; nhiệt độ dầu: ≤ 70oC;

- Động cơ ngừng làm việc;

- Các van phải được khoá hoàn toàn, đúng chiều;

- Công tắc điện cắt hoàn toàn;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo tay ga;

- Sử dụng van nước, công tắc thành thạo;

- Sử dụng đúng dụng cụ và vật tư làm sạch.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình vận hành;

- §éng c¬ ®iªzen tæng thµnh;

- Xô, chậu;

- Dầu sạch;

- Xà phòng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ an toàn về phòng cháy nổ | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ |
| Mức độ bố trí khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| Sự hợp lý khi sửa dụng tay ga từ 60% số vòng quay định mức về 0 vòng/ phút | Theo dõi quá trình thực hiện, so sánh với quy trình vận hành |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAO TÁC KHỞI ĐỘNG BƠM DẦU LẦN CUỐI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác khởi động bơm dầu lần cuối theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: thao tác khởi động bơm dầu, khoá van dầu, vệ sinh công nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bơm đề dầu làm việc êm;

- Thời gian khởi động từ 5 ÷ 7 giây;

- Áp suất dầu phải đạt từ 2,5÷ 4 kg/cm2;

- Van dầu phải được khoá hoàn toàn, đúng chiều;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo công tắc khởi động bơm dầu;

- Sử dụng van dầu thành thạo;

- Sử dụng đúng dụng cụ và vật tư làm sạch.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình vận hành;

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Xô, chậu;

- Dầu sạch, xà phòng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ an toàn về phòng cháy nổ | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ |
| Mức độ bố trí khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| Mức độ làm việc ổn định của bơm dầu | Kiểm tra thực tế, so sánh với tiêu chuẩn làm việc của bơm dầu |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAO TÁC KIỂM TRA KHOÁ CÁC VAN DẦU, VAN NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thao tác kiểm tra khoá các van dầu, van níc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quan sát tổng thể động cơ và máy công tác, kiểm tra các van dầu, van nước, vệ sinh công nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các hệ thống của động cơ phải kín, dầu, nước không bị rò rỉ;

- Van phải được khoá hoàn toàn, đúng chiều;

- Nước không bị rò rỉ;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng đúng dụng cụ;

- Sử dụng thành thạo các loại van;

- Sử dụng đúng vật tư làm sạch.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ;

- Nêu được quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình vận hành;

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Xô, chậu;

- Dầu sạch;

- Xà phòng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ chính xác của các van sau khi được khóa | Kiểm tra thực tế, so sánh với tiêu chuẩn của các van |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  BÀN GIAO MÁY CHO CA SAU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bàn giao máy cho ca sau theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: vệ sinh công nghiệp, ghi nhật ký máy, bàn giao máy cho ca sau.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ và các thiết bị công tác phải được lau chùi sạch sẽ;

- Dụng cụ, vật tư phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp;

- Ghi chép đầy đủ thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, tổng số giờ trong ca; ghi chính xác các thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển; ghi đầy đủ người vận hành người nhận ban giao của ca sau;

- Thời gian thực hiện: 30 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng đúng dụng cụ và vật tư làm sạch;

- Ghi nhật ký máy chính xác;

- Làm tốt công việc bàn giao máy.

2. Kiến thức

- Nắm được công tác vệ sinh công nghiệp;

- Nêu được phương pháp ghi chép nhật ký máy;

- Năm được công tác bàn giao máy và sổ nhật ký.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Sổ nhật ký vận hành;

- Xô, chậu; Dầu sạch;

- Xà phòng; Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình vận hành | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ ghi chép chính xác của các thông số trên hệ thống | Kiểm tra thực tế, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của động cơ |
| Mức độ chính xác về thời gian làm việc của động cơ | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với sổ nhật ký vận hành |
| Mức độ bàn giao đúng thời gian quy định | Kiểm tra thực tế |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ RA KHỎI ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  E01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo cơ cấu phân phối khí ra khỏi động cơ điêzen theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo nắp đậy giàn xu páp, tháo trục cam và bánh răng cam, tháo xu páp vệ sinh chi tiết.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắp đậy giàn xu páp không bị bẹp;

- Trục cam không bị cong, xước bề mặt làm việc;

- Bánh răng cam không bị sứt mẻ;

- Các xu páp không bị cháy rỗ, cong;

- Các chi tiết không còn dầu mỡ muội than, cặn nước;

- Đảm bảo an toàn cháy nổ và vệ sinh công nghiệp;

- Tuân thủ quy trình tháo cơ cấu phân phối khí;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng đúng dụng cụ;

- Tháo nắp đậy giàn xu páp ra khỏi nắp máy thành thạo;

- Sử dụng thành thạo tay vặn xan tích và vam 3 chấu;

- Tháo trục cam ra khỏi bệ thành thạo;

- Sử dụng vam xu páp và đóng số thành thạo;

- Sử dụng chính xác dung dịch tẩy rửa phòng chữa cháy.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo nắp đậy giàn xu páp;

- Nêu được quy trình tháo trục cam và bánh răng cam;

- Nêu được quy trình tháo xu páp;

- Nắm được phương pháp làm sạch chi tiết;

- Nắm được kỹ thuật an toàn phòng chữa cháy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điêzen tổng thành;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Tay vặn xan tích;

- Vam 3 chấu;

- Vam chuyên dùng;

- Đóng số;

- Dung dịch rửa;

- Khay đựng;

- Dao cạo;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với bảng quy trình thực hiện |
| Sự sắp xếp khoa học sau khi tháo các chi tiết cuả cơ cấu phân phối khí | Theo dõi sự bố trí sắp xếp theo một thứ tự khoa học hợp lý |
| Sự sử dụng dụng cụ hợp lý trong quá trình tháo cơ cấu phân phối khí | Quan sát, đối chiếu với bẳng quy trình thực hiện |
| Sự cẩn thận sạch sẽ trong khi làm sạch chi tiết | Quan sát, sử dụng các vật liệu làm sạch |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự hợp lý, khoa học trong việc sử dụng các vật liệu làm sạch chi tiết | Quan sát quá trình làm sạch các chi tiết |
| Độ chính xác trong quá trình kiểm tra, đánh giá chi tiết của cơ cấu phân phối khí | Kiểm tra các số liệu kiểm tra được so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của chi tiết |
| Sự hợp lý khi sử dụng các dụng cụ đo, kiểm tra | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TRỤC CAM VÀ BÁNH RĂNG CAM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  E02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa trục cam và bánh răng cam theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa trục cam bị cong, sửa chữa rãnh lắp then trục cam bị dập, sửa chữa bánh răng cam bị mẻ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Độ cong của trục cam ≤ 0,05mm;

- Bề mặt làm việc không có vết xước;

- Rãnh lắp then phải vuông, đủ độ sâu, các cạnh không bị dập;

- An toàn cho người và thiết bị;

- Các răng trên bánh răng phải đủ, không bị sứt mẻ;

- Tuân thủ quy trình nắn trục cam;

- Nghiêm túc trong khi làm việc;

- Tuân thủ phương pháp tạo rãnh then mới;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa bánh răng cam;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng máy ép thuỷ lực thành thạo ;

- Sử dụng máy tạo rãnh then, máy tiện thành thạo;

- Sử dụng máy hàn, máy mài thành thạo.

2. Kiến thức

- Nắm được quy trình nắn trục cam;

- Nêu được phương pháp đo kiểm tra trục cam;

- Nêu được phương pháp tạo rãnh then mới;

- Nắm được quy trình sửa chữa bánh răng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Trục cam, bánh răng cam được tháo rời và vệ sinh sạch sẽ;

- Khối chữ V;

- Bàn máp;

- Máy ép thuỷ lực;

- Giấy giáp mịn;

- Máy hàn;

- Máy tạo rãnh then;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiều với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi nắn trục cam bằng máy ép thuỷ lực | Theo dõi quá trình thực hiện, kiểm tra so sánh với quy trình chuẩn |
| Độ chính xác khi sửa chữa rãnh lắp then trục cam | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với trục cam tiêu chuẩn |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi sửa chữa bánh răng cam bị sứt mẻ | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra bánh răng cam so sánh với bánh răng tiêu chuẩn |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ, thiết bị trong sửa chữa | So sánh với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA XU PÁP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa xu páp theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: nắn xu páp bị cong, rà kín xu páp với ổ đặt, thay phớt xu páp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Độ cong không lớn hơn 0,05mm;

- Chiều dày tiếp xúc giữa xu páp và ổ đặt ≥ 1mm;

- Đảm bảo độ kín khi thử áp lực;

- Phớt đúng chủng loại;

- Phớt xu páp không bị mòn rách;

- Tuân thủ quy trình nắn xu páp;

- Tuân thủ quy trình rà xu páp;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng máy ép xu páp thành thạo;

- Sử dụng đồng hồ so thành thạo;

- Sử dụng máy rà xu páp thành thạo;

- Sử dụng máy thử áp lực thành thạo;

- Lắp phớt xu páp thành thạo.

2. Kiến thức

- Nắm được quy trình rà xu páp;

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ kín của xu páp với ổ đặt;

- Nêu được phương pháp thay phớt xu páp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Khối chữ V;

- Bàn máp;

- Máy ép xu páp;

- Đồng hồ so;

- Bột rà (thô, tinh);

- Máy rà xu páp;

- Dầu hỏa;

- Máy thử áp lực;

- Phớt xu páp;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Độ chính xác khi nắn lại xu páp | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra lại xu páp sau khi nắn |
| Sự hợp lý khi sử dụng máy ép thuỷ lực trong khi nắn xu páp | So sánh với quy trình chuẩn |
| Độ chính xác khi rà xu páp với ổ đặt | Quan sát, kiểm tra xu páp vưói ổ đặt |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự hợp lý, khoa học khi sử dụng bột rà và các bước rà xu páp | Quan sát, so sánh với quy trình rà xu páp |
| Sự phù hợp khi thay phớt xu páp | Kiểm tra sự ổn định của phớt xu páp |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY THẾ LÒ XO XU PÁP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay thế lò xo xu páp bị gẫy, bị cong xoắn, bị mòn và mất đàn tính.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lò xo xu páp phải còn nguyên vẹn, đàn hồi tốt, đúng chủng loại;

- Lò xo xu páp không bị cong xoắn, nghiêng;

- Lò xo xu páp không mòn quá 2 mm;

- Lò xo xu páp phải đàn hồi tốt;

- Chấp hành quy trình lắp lò xo xu páp;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo vam lò xo xu páp;

- Sử dụng thành thạo thước vuông;

- Sử dụng thành thạo vam lò xo;

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

- Sử dụng thành thạo máy kiểm tra độ đàn hồi của lò xo.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo của lò xo xu páp;

- Nắm được quy trình lắp lò xo xu páp;

- Nêu được phương pháp kiểm tra lò xo xu páp bị cong, xoắn;

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ mòn của xu páp;

- Nêu được phương pháp đo độ đàn tính lò xo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Thước cặp;

- Vam lò xo xu páp;

- Thước vuông;

- Máy thử đàn tính;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với bảng quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi chọn lò xo để thay thế lò xo bị gãy | So sánh với lò xo tiêu chuẩn |
| Độ chính xác khi kiểm tra lò xo xu páp cong xoắn | Đối chiếu với lò xo tiêu chuẩn |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi kiểm tra lò xo xu páp bị mòn và mất đàn tính | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với lò xo tiêu chuẩn |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ đo kiểm | Quan sát các thông số khi đo kiểm, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA CON ĐỘI, ĐŨA ĐẨY, ĐÒN GÁNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa con đội, đũa đẩy, đòn gánh theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra con đội, sửa chữa đũa đẩy bị cong, thay thế đũa đẩy bị gẫy, sửa chữa cần bẩy bị tắc lỗ dầu bôi trơn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đế con đội không bị mòn;

- Đường kính con đội có khe hở lắp ghép với lỗ con đội không vượt quá 0,05mm;

- Bề mặt không bị cào xước;

- Đũa đẩy không bị cong, không bị biến dạng, không bị gẫy, dập;

- Lỗ dầu bôi trơn của đòn gánh không bị tắc;

- Tuân thủ quy trình tháo lắp con đội;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng pan me đo ngoài thành thạo;

- Kiểm tra độ cong của đũa đẩy trên bàn máp thành thạo;

- Nắn lại bằng búa nguội và gỗ kê thành thạo;

- Sử dụng thành thạo máy nén khí;

- Sử dụng đúng dung dịch rửa.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra con đội;

- Nêu được phương pháp kiểm tra sửa chữa đũa đẩy;

- Nêu được phương pháp sửa chữa cần bẩy bị tắc lỗ dầu bôi trơn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Pan me đo ngoài;

- Búa nguội;

- Gỗ kê;

-Thước thẳng;

- Bàn máp;

- Que thông;

- Dầu rửa;

- Máy nén khí;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với bảng quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi kiểm tra con đội bị mòn | Kiểm tra, so sánh với kích thước tỉêu chuẩn của con đội |
| Độ chính xác khi kiểm tra đũa đẩy bị cong, nứt | Quan sát quá trình kiểm tra, so sánh với cân bẩy tiêu chuẩn |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi kiểm tra đòn gánh | Quan sát quá trình kiểm tra, so sánh với đòn gánh tiêu chuẩn |
| Sự hợp lý và chính xác khi sử dụng dụng cụ | Quan sát, đối chiếu với quy trình chuẩn |
| Sự phù hợp khi thay thế các chi tiết so với yêu cầu kỹ thuật | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp cơ cấu phân phối khí theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: lắp giàn xu páp vào nắp máy, lắp con đội, lắp đũa đẩy, cần bẩy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các xu páp được lắp đúng vị trí quy định;

- Con đội, lắp đúng vị trị và theo thứ tự đã đánh dấu;

- Lắp đúng vị trí và thứ tự đã đánh dấu;

- Tuân thủ quy trình lắp xu páp và lò xo xu páp;

- Quy trình lắp đũa đẩy, đòn gánh;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo vam xu páp;

- Bôi dầu nhờn đúng vị trí vào con đội trước khi lắp;

- Bôi dầu nhờn đúng vị trí trước khi lắp cần bẩy.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình lắp xu páp;

- Nêu được quy trình lắp con đội;

- Nêu được quy trình lắp đũa đẩy, cần bẩy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của cơ cấu phân phối khí;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Vam lắp xu páp;

- Dầu bôi trơn;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với bảng quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi lắp dàn xu páp lên nắp máy | Theo dõi quá trình lắp, kiểm tra các dấu trên xu páp |
| Sự thuần thục khi sử dụng vam lắp xu páp | Quan sát quá trình lắp, so sánh với quy trình sử dụng vam lò xo |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi lắp con đội vào lỗ con đội | Theo dõi quá trình lắp con đội, so sánh với quy trình chuẩn |
| Độ chính xác khi lắp đũa đẩy với, đòn gánh | Quan sát quá trình lắp đũa đẩy, đòn gánh, kiểm tra các vị trí đánh dấu |
| Sự hợp lý khi sử dụng các dụng cụ, vật tư trong quá trình lắp ghép | Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của các bước thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐẶT CAM CHO CƠ CẤU PHÂN PHốI KHÍ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đặt cam cho cơ cấu phân phối khí theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: lắp bánh răng cam vào trục cam, lắp trục cam vào gối đỡ, điều chỉnh bánh răng cam theo dấu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bánh răng cam phải được lắp chắc chắn trên trục cam, lắp đúng chiều;

- Trục cam phải được lắp chắc chắn;

- Trục quay nhẹ nhàng sau khi lắp;

- Dấu trên bánh răng cam phải trùng với dấu trên bánh răng chủ động;

- Tuân thủ quy trình lắp bánh răng cam vào trục;

- Tuân thủ quy trình lắp;

- Tuân thủ quy trình đặt cam;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo vam 3 càng;

- Sử dụng dụng cụ thành thạo;

- Điều chỉnh bánh răng cam thành thạo.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình lắp bánh răng cam vào trục cam;

- Nêu được quy trình lắp trục cam;

- Nêu được quy trình đặt cam có dấu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Búa cao su;

- Gỗ kê;

- Vam 3 càng;

- Hộp dụng cụ cơ khí cầm tay;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Đối chiếu với bảng quy trình thực hiện |
| Độ cẩn thận, chính xác khi lắp bánh răng cam vào trục cam | Quan sát quá trình lắp, kiểm tra dấu trên bánh răng, kiểm tra ê cu đầu trục |
| Sự khéo léo cẩn thận khi lắp trục cam vào các gối đỡ | Kiểm tra quá trình thực hiện, so sánh với yêu cầu kỹ thuật |
| Độ chính xác về lực khi xiết các gối đỡ trục cam | Theo dõi quá trình xiết, đối chiếu với quy trình xiết trục cam |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi điều chỉnh bánh răng cam theo dấu trên bánh răng và dấu cố định | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra dấu trên bánh răng và dấu cố định |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỂU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT CỦA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh khe hở nhiệt của cơ cấu phân phối khí theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: xác định đúng điểm chết trên của máy số 1, xác định đúng thứ tự nổ, điều chỉnh khe hở nhiệt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dấu trên bánh đà phải trùng với dấu trên vỏ bánh đà;

- Máy số 1 nằm đúng điểm chết trên;

- Xác định chính xác thứ tự nổ của máy;

- Khe hở nhiệt được điều chỉnh chính xác theo tiêu chuẩn;

- Tuân thủ quy trình điều chỉnh khe hở nhiệt;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định chính xác điểm chết trên của máy số 1;

- Xác định chính xác thứ tự nổ;

- Đánh dấu chính xác trên thân máy;

- Điều chỉnh chính xác khe hở nhiệt theo thứ tự nổ.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp tìm điểm chết trên;

- Nêu được tác dụng của điểm chết trên;

- Nêu được phương pháp xác định thứ tự nổ của máy;

- Nêu được quy trình điều chỉnh khe hở nhiệt theo thứ tự nổ;

- Nắm được khe hở nhiệt tiêu chuẩn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Cơ cấu phân phối khi lắp hoàn chỉnh;

- Tô vít dẹt;

- Tập căn lá;

- Hộp dụng cụ chuyên dùng;

- Via máy;

- Que dò;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Mức độ thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với bảng quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi xác định điểm chết trên của máy số 1 | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra dấu trên bánh đà |
| Sự hợp lý, sáng tạo trong các phương pháp tìm điểm chết trên | Theo dõi, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Độ chính xác khi xác định thứ tự nổ của máy | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra sự đóng mở của xu páp hút |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự sáng tạo trong phương pháp tìm thứ tự nổ của máy | Quan sát, so sánh với yêu cầu kỹ thuật |
| Độ chính xác khi điều chỉnh khe hở nhiệt cho cơ cấu phân phối khí | Quan sát quá trình điều chỉnh, đối chiếu với quy trình chuẩn |
| Sự hợp lý, sáng tạo trong khi điều chỉnh khe hở nhiệt và sử dụng dụng cụ | Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ SAU KHI SỬA CHỨA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra cơ cấu phân phối khí sau khi sửa chữa theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: nổ máy chạy thử, kiểm tra tình trạng làm việc của cơ cấu phân phối khí, bàn giao máy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dễ khởi động, không có tiếng kêu, gõ bất thường của cơ cấu phối khí;

- Máy nổ êm;

- Nồng độ khí xả đạt tiêu chuẩn ở mọi chế độ vòng quay;

- Thống kê đầy đủ các số liệu, các thông số kỹ thuật của máy;

- Chấp hành quy trình khởi động máy;

- Hoàn thiện biên bản nghiệm thu bàn giao;

- Tuân thủ quy trình kiểm tra;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Khởi động máy chạy không tải đúng quy trình;

- Phát hiện chính xác gioăng phớt của cơ cấu phân phối khí bị hở, chảy dầu;

- Kiểm tra chính xác nồng độ khí xả của máy;

- Đánh giá chính xác tổng thể chất lượng làm việc của cơ cấu phân phối khí.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình khởi động máy chạy không tải;

- Nêu được nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí;

- Nêu được cách sử dụng máy đo nồng độ khí xả;

- Nắm được các thông số kỹ thuật của cơ cấu phân phối khí.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Máy đo nồng độ khí xả;

- Nhiên liệu điêzen;

- Giẻ lau;

- Biên bản nghiệm thu bàn giao máy;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với bảng quy trình thực hiện |
| Sự chuẩn bị tốt trong quá trình chuẩn bị nổ máy | Đối chiều với quy trình |
| Sự thành thục, chính xác khi nổ máy chạy không tải | Quan sát với đối chiều quy trình vận hành |
| Độ chính xác khi kiểm tra tình trạng làm việc của cơ cấu phân phối khí | Quan sát trong quá trình kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi sử dụng máy đo nồng độ khí xả | Quan sát, kiểm tra các số liệu thu được |
| Mức độ ổn định của cơ cấu phân phối khí sau khi chạy thử | Theo dõi quá trình làm việc, so sánh với tiêu chuẩn của cơ cấu phân phối khí |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG BÔI TRƠN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra hệ thống bôi trơn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo bơm đề dầu và bơm dầu, tháo bầu lọc, tháo bầu sinh hàn, vệ sinh chi tiết.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo đều từ từ và đối xứng;

- Xả hết dầu ra khỏi động cơ;

- Xả hết dầu, cặn nước ra khỏi bầu sinh hàn;

- Bầu sinh hàn không bị biến dạng;

- Các chi tiết sạch sẽ, không dính dầu mỡ;

- An toàn cháy nổ;

- Tuân thủ quy trình tháo;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;

- Sử dụng đúng chất tẩy rửa làm sạch;

- Sử dụng thành thạo thiết bị chữa cháy.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo bơm đề dầu và bơm dầu;

- Nêu được phương pháp tháo bầu sinh hàn;

- Nêu được phương pháp làm sạch chi tiết;

- Nắm được kỹ thuật phòng và chữa cháy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của hệ thống bôi trơn;

- Động cơ tổng thành;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng ;

- Xô, phễu;

- Khay đựng chi tiết;

- Dầu rửa;

- Máy nén khí;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự gọn gàng, ngăn nắp sau khi tháo các chi tiết của hệ thống bôi trơn | Quan sát quá trình tháo rời các chi tiết và cụm chi tiết và để vào khay đựng |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự phù hợp khi chọn dụng cụ để tháo hệ thống bôi trơn | Đối chiếu với bảng trình tự thực hiện |
| Sự hợp lý khi sử dụng các chất tẩy rửa chi tiết sau khi tháo | So sánh với bảng trình tự thực hiện |
| Mức độ sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp sau khi vệ sinh chi tiết của hệ thống bôi trơn | Quan sát trên khay đựng chi tiết |
| Độ chính xác khi kiểm tra chi tiết của hệ thống bôi trơn | Quan sát quá trình kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BƠM DẦU NHỜN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sữa chữa bơm dầu nhờn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo các bộ phận của bơm, sửa chữa mặt phẳng nắp bơm, kiểm tra, sửa chữa lò xo van ổn áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Tháo đều và đối xứng;

- Mặt phẳng nắp bơm không có gờ và vết lõm;

- Lò xò phải đàn hồi tốt;

- Lò xo không bị gẫy;

- Tuân thủ quy trình tháo bơm dầu nhờn;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ và máy nén khí;

- Rà thành thạo nắp bơm bằng bột rà;

- Sử dụng thành thạo máy kiểm tra độ đàn hồi của lò xo;

- Sử dụng thành thạo thước kiểm phẳng.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo bơm dầu;

- Nêu được phương pháp rà mặt phẳng;

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ đàn hồi của lò xo van ổn áp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của bơm dầu nhờn;

- Bảng trình tự thực hiện công việc;

- Hộp dụng cụ cơ khí cầm tay;

- Khay đựng chi tiết;

- Máy xì khô;

- Thước kiểm phẳng;

- Bột rà;

- Máy kiểm tra đàn tính lò xo;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với bảng quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ để tháo các chi tiết bôi trơn | Theo dõi quá trình tháo, đối chiếu với bảng trình tự |
| Sự ngăn nắp, gọn gàng sau khi tháo rời các chi tiết của bơm | Quan sát sự bố trí các chi tiết trên khay đựng |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi sửa chữa mặt phẳng của nắp bơm | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Mức độ khéo léo khi mài mặt phẳng nắp bơm | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với bảng trình tự |
| Sự hợp lý khi chọn bột rà, mặt phẳng chuẩn để mài mặt phẳng nắp bơm | Theo dõi, so sánh với bảng trình tự |
| Độ chính xác khi kiểm tra, sửa chữa lò xo van ổn áp của bơm | Theo dõi, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BẦU LỌC DẦU NHỜN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sữa chữa bầu lọc dầu nhờn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của bầu lọc dầu nhờn, kiểm tra, vệ sinh, kiểm tra lò xo van an toàn, thay thế lõi lọc dầu nhờn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Tháo đều và từ từ;

- Tháo đối xứng;

- Xả hết dầu trước khi tháo;

- Lò xo phải còn nguyên vẹn, đàn hồi tốt;

- Lõi lọc dầu không bị rách, thủng;

- Đúng chủng loại;

- Ngâm lõi lọc trong dầu sạch;

- Tuân thủ quy trình tháo bầu lọc dầu nhờn;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;

- Làm tốt vệ sinh chi tiết;

- Sử dụng thành thạo máy kiểm tra độ đàn hồi của lò xo;

- Chọn và kiểm tra lõi lọc dầu thành thạo.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo bầu lọc dầu nhờn;

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ đàn hồi của lò xo;

- Nêu được phương pháp thay lõi lọc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của bầu lọc dầu nhờn;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Khay đựng chi tiết;

- Khay đựng dầu nhờn;

- Dầu rửa;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Máy xì khô;

- Máy kiểm tra đo đàn hồi của lò xo;

- Lõi lọc mới;

- Dầu nhờn sạch;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo định mức thời gian | Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với thời gian quy định |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự bố trí khoa học vệ sinh ngăn nắp, an toàn nơi làm việc | Quan sát thực hiện công việc |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ trong quá trình tháo bầu lọc dầu nhờn | So sánh với bảng quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi kiểm tra lò xo van an toàn của bầu lọc | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Độ chính xác khi thay thế lõi lọc dầu mới | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của lõi lọc, chủng loại lõi lọc |
| Mức độ chắc chắn khi lắp lõi lọc dầu mới | Đối chiếu với lực xiết quy định |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA  BẦU SINH HÀN DẦU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bầu sinh hàn dầu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời chi tiết của bầu lọc, vệ sinh, kiểm tra chi tiết, thông rửa bầu sinh hàn dầu, kiểm tra lò xo van an toàn của bầu sinh hàn dầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bầu sinh hàn không bị biến dạng;

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Các chi tiết xếp gọn gàng vào khay đựng;

- Các gioăng dầu phải sạch, không bị tắc;

- Đường dầu không bị thủng;

- Lò xo van an toàn phải còn nguyên vẹn, đàn hồi tốt;

- Tuân thủ quy trình tháo bầu sinh hàn dầu;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ thành thạo;

- Sử dụng chính xác dung dịch để thông rửa, làm sạch;

- Sử dụng chính xác máy kiểm tra độ đàn hồi của lò xo.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo bầu sinh hàn;

- Nêu được phương pháp thông rửa bầu sinh hàn;

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ đàn hồi của lò xo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của bầu sinh hàn dầu;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Hộp dụng cụ cơ khí cầm tay;

- Khay đựng;

- Dầu rửa;

- Que thông;

- Dung dịch rửa;

- Máy kiểm tra độ đàn hồi lò xo;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Mức độ gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp nơi làm việc | Quan sát sự bố trí, sắp xếp dụng cụ, thiết bị |
| Mức độ an toàn lao động và phòng chống cháy nổ | Theo dõi sự sắp xếp khoảng cách với nguồn điện, nguồn nhiệt |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự cẩn thận, khoa học khi tháo bầu sinh hàn | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ, chất tẩy rửa để thông rửa bầu sinh hàn | Theo dõi, so sánh với bảng quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi kiểm tra đàn tính của lò xo van an toàn của bầu sinh hàn dầu | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của lò xo van an toàn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BƠM ĐỀ DẦU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bơm đề dầu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của bơm đề dầu, vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ điện một chiều của bơm, kiểm tra khe hở giữa vỏ bơm và bánh răng bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Tháo đều từ từ, đối xứng;

- Các chi tiết được vệ sinh sạch sẽ;

- Động cơ điện được thổi sạch bằng máy nén khí;

- Lau sạch bên ngoài;

- Khe hở của vỏ bơm và bánh răng không vượt quá quy định;

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy trình tháo bơm;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo bơm;

- Làm tốt vệ sinh rôto và stato của động cơ;

- Sử dụng thành thạo căn lá để kiểm tra.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo bơm đề dầu;

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng động cơ điện 1 chiều của bơm đề dầu;

- Nêu được quy trình sửa chữa vỏ và bánh răng bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của bơm đế dầu;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Hộp dụng cụ cơ khí cầm tay;

- Khay đựng;

- Dầu rửa;

- Máy xì khô;

- Máy nén khí;

- Giấy giáp mịn;

- Tập căn lá;

- Khay đựng chi tiết;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo định mức thời gian | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Mức độ thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với bảng trình tự thực hiện |
| Sự hợp lý, khoa học trong việc bố trí nơi làm việc | Theo dõi quá trình thực hiện, sự bố trí sắp xếp nơi làm việc |
| Sự cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác khi tháo rời các chi tiết của bơm | Đối chiếu với bảng trình tự thực hiện |
| Sự an toàn, bình tĩnh khi thực hiện công việc | Quan sát trong quá trình thực hiện |
| Độ chính xác khi bảo dưỡng trong cơ điện 1 chiều | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của động cơ điện 1 chiều |
| Độ chính xác khi sửa chữa vỏ bơm và bánh răng bơm | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG BÔI TRƠN SAU KHI SỬA CHỮA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra hệ thống bôi trơn sau khi sửa chữa theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: lắp bơm dầu, lắp bầu sinh hàn và bầu lọc dầu, lắp bơm đề dầu và các ống dầu, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bánh răng bơm ăn khớp với bánh răng dẫn động;

- Bơm làm việc êm, không mắc kẹt;

- Bầu sinh hàn và bầu lọc lắp đúng vị trí;

- Các mối ghép không bị chẩy dầu;

- Bơm đề dầu được lắp chắc chắn, làm việc ổn định;

- Đường ống không chẩy dầu;

- Hệ thống bôi trơn làm việc ổn định: nhiệt độ dầu bôi trơn ≤ 80oC;

- Áp suất: 6 ÷ 9 kg/cm2;

- Chấp hành quy trình lắp bơm;

- Tuân thủ quy trình lắp bầu sinh hàn và bầu lọc dầu;

- Chấp hành quy trình vận hành;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;

- Sử dụng đúng gioăng phớt;

- Chọn đúng gioăng đệm;

- Kiểm tra chính xác nhiệt độ và áp suất dầu bôi trơn;

- Phát hiện kịp thời sự cố của hệ thống bôi trơn khi làm việc.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình lắp bơm dầu;

- Nêu được quy trình lắp bầu sinh hàn và bầu lọc dầu;

- Nêu được quy trình lắp bơm đề dầu và đường ống dầu;

- Nêu được quy trình vận hành máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của hệ thống bôi trơn;

- Bảng trình tự thực hiện công việc;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Gioăng phớt các loại;

- Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ dầu bôi trơn;

- Dầu bôi trơn sạch; nhiên liệu điêzen sạch;

- Nước sạch; Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ lắp bơm dầu | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự cẩn thận, chính xác khi lắp bầu sinh hàn, đường ống dầu | So sánh với bảng tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Sự cẩn thận, an toàn khi lắp bơm để dầu | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với bảng quy trình |
| Độ chính xác khi kiểm tra áp suất dầu bôi trơn trong khi máy chạy thử | Kiểm tra lại thông số kỹ thuật của đồng hồ báo áp suất dầu bôi trơn |
| Độ chính xác khi kiểm tra nhiệt độ dầu bôi trơn trong khi máy chạy thử | Kiểm tra lại thông số của đồng hồ báo nhiệt độ dầu bôi trơn |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng gioăng phớt trong quá trình lắp | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO HỆ THỐNG LÀM MÁT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo hệ thống làm mát theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo bơm nước trong, bơm nước ngoài, tháo bầu sinh hàn và các đường ống nước, tháo van bằng nhiệt, vệ sinh chi tiết.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xả hết nước, dầu ra khỏi động cơ;

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Tháo đều, đối xứng;

- Bầu sinh hàn không bị bẹp;

- Van đóng mở tốt;

- Các chi tiết sạch sẽ;

- Chấp hành quy trình tháo bơm;

- Chấp hành quy trình tháo bầu sinh hàn;

- Tuân thủ quy trình tháo van hằng nhiệt;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;

- Xả dầu, nước ra khỏi máy thành thạo;

- Xả nước ra khỏi bầu sinh hàn thành thạo;

- Sử dụng đúng dung dịch tẩy rửa, phòng cháy chữa cháy.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo bơm nước;

- Nêu được quy trình tháo bầu sinh hàn;

- Nêu được quy trình tháo van bằng nhiệt;

- Nêu được phương pháp làm sạch chi tiết;

- Nắm được kỹ thuật phòng chữa cháy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của hệ thống làm mát;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Hệ thống làm mát của động cơ;

- Hộp dụng cụ chuyên dùng;

- Xô, phễu;

- Khay đựng;

- Dầu rửa;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ hoàn thành công việc theo thời gian | Theo dõi, so sánh với thời gian tiêu chuẩn |
| Sự hợp lý trong sử dụng dụng cụ khi tháo hệ thống làm mát | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác, cẩn thận khi tháo bơm nước làm mát | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ sạch sẽ của chi tiết sau khi vệ sinh | Theo dõi, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Độ chính xác khi tháo van bằng nhiệt | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của van bằng nhiệt |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BƠM NƯỚC LÀM MÁT TRONG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  G02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bơm nước làm mát trong theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo các chi tiết của bơm, vệ sinh chi tiết, sửa chữa trục và bánh xe công tác, thay thế vòng bi đỡ trục bơm, lắp bơm nước trong.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo đều từ từ và đối xứng;

- Các chi tiết được vệ sinh sạch sẽ;

- Trục không bị cong;

- Bánh xe công tác không bị mòn;

- Ren đầu trục không bị chờn;

- Thay vòng bi đúng chủng loại;

- Trục và vòng bi làm việc êm, nhẹ nhàng;

- Lắp đúng vị trí đã đánh dấu;

- Xiết từ từ, đều, đối xứng;

- Bơm làm việc nhẹ nhàng, êm;

- Chấp hành quy trình tháo bơm;

- Chấp hành quy trình thay vòng bi;

- Chấp hành quy trình lắp bơm nước làm mát trong;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Làm tốt vệ sinh chi tiết;

- Sử dụng thành thạo thiết bị sửa chữa trục và bánh xe công tác;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ để thay vòng bi;

- Chọn chính xác vòng bi;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ vật tư để lắp bơm.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo bơm nước làm mát trong;

- Nêu được quy trình sửa chữa trục và bánh xe công tác;

- Nêu được quy trình thay vòng bi;

- Nêu được quy trình lắp bơm nước làm mát trong.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của bơm nước làm mát trong;

- Bảng trình tự thực hiện công việc;

- Hộp dụng cụ chuyên dùng;

- Khay đựng;

- Van 3 càng;

- Gỗ kê;

- Búa cao su;

- Gioăng đệm;

- Mỡ chịu nước;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc với định mức thời gian | Theo dõi quá trình thực hiện, so sánh với thời gian quy định |
| Sự gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận khi tháo các chi tiết của bơm | Quan sát quá trình thực hiện và sự bố trí sắp xếp các chi tiết trong khay đựng |
| Độ khéo léo khi tháo các chi tiết của bơm | Quan sát quá trình thực hiện |
| Độ chính xác khi sửa chữa trục và bánh xe công tác | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của trục và bánh xe công tác |
| Sự phù hợp khi chọn vòng bi để thay thế | Đối chiếu với vòng bi cũ và tiêu chuẩn của vòng bi |
| Độ chính xác khi thay thế vòng bi mới | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của vị trí lắp ghép |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY THẾ VAN HẰNG NHIỆT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  G03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay thế van hằng nhiệt theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của van hằng nhiệt, vệ sinh chi tiết của van, kiểm tra van hằng nhiệt, thay thế van hằng nhiệt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo các chi tiết của van hằng nhiệt đều, từ từ và đối xứng;

- Các chi tiết được xếp gọn gàng vào khay;

- Các chi tiết của van được vệ sinh sạch sẽ;

- Van đóng mở tốt;

- Lắp van đúng chiều;

- Thay thế van đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Tuân thủ quy trình tháo lắp các chi tiết của van hằng nhiệt;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;

- Sử dụng thành thạo thước cặp để kiểm tra độ mở của van;

- Chọn chính xác van hằng nhiệt để thay thế.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo van hằng nhiệt;

- Nêu được phương pháp kiểm tra, vệ sinh van hằng nhiệt;

- Nêu được quy trình thay thế van hằng nhiệt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của van bằng nhiệt;

- Bảng trình tự thực hiện công việc;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Khay đựng;

- Nhiệt kế;

- Thước cặp;

- Van hằng nhiệt;

- Gioăng phớt;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi thực hiện tháo van hằng nhiệt | Quan sát, đối chiếu với bảng trình tự thực hiện |
| Sự gọn gàng, ngăn nắp, khi thực hiện tháo van hằng nhiệt | Quan sát, bố trí sắp xếp cụm van và dụng cụ trong khay đựng |
| Độ chính xác khi kiểm tra việc đóng mở của van hằng nhiệt | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của van hằng nhiệt |
| Độ chính xác khi chọn và thay thế van hằng nhiệt mới | Đối chiếu với van hằng nhiệt cũ và tiêu chuẩn kỹ thuật của van hằng nhiệt |
| Mức độ khéo léo sử dụng hợp lý dụng cụ khi thực hiện công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với quy trình |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BẦU SINH HÀN NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bầu sinh hàn nước theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của bầu sinh hàn nước, vệ sinh, sửa chữa lõi và vỏ bầu sinh hàn, thay gioăng nắp bầu sinh hàn, lắp các chi tiết của bầu sinh hàn nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Tháo đều từ từ và đối xứng;

- Vệ sinh sạch sẽ;

- Lõi bầu sinh hàn không bi tắc, thủng, khả năng làm mát tốt;

- Gioăng đúng chủng loại chất lượng tốt;

- Lắp đủ, đúng vị trí của chi tiết;

- Lắp đều từ từ, đối xứng;

- Bầu sinh hàn không bị biến dạng;

- Tuân thủ quy trình tháo rời bầu sinh hàn nước;

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng sửa chữa lõi vỏ bầu sinh hàn nước;

- Tuân thủ quy trình lắp bầu sinh hàn nước;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp;

- Làm tốt vệ sinh chi tiết;

- Sử dụng thành thạo mỏ hàn đồng;

- Hàn vỏ bầu sinh hàn nước thành thạo;

- Chọn gioăng chính xác;

- Cắt gioăng thành thạo.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo rời các chi tiết của bầu sinh hàn nước;

- Nêu được quy trình sửa chữa, bảo dưỡng lõi và vỏ bầu sinh hàn;

- Nêu được phương pháp thay gioăng nắp bầu sinh hàn;

- Nêu được quy trình lắp các chi tiết của bầu sinh hàn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của bầu sinh hàn nước;

- Bảng trình tự thực hiện công việc;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Khay đựng;

- Giẻ lau;

- Que thông;

- Dung dịch rửa;

- Gioăng nắp bầu sinh hàn;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự gọn gàng, ngăn nắp khi tháo các chi tiết của bầu sinh hàn | Theo dõi sự bố trí sắp xếp các chi tiết trên khay |
| Sử dụng đúng dụng cụ, vật tư khi vệ sinh bầu sinh hàn | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với bảng trình tự |
| Độ chính xác khi kiểm tra bầu sinh hàn | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của bầu sinh hàn |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi sửa chữa bầu sinh hàn | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của bầu sinh hàn |
| Sự phù hợp khi chọn và thay gioăng nắp bầu sinh hàn | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với gioăng cũ và tiêu chuẩn của gioăng |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BƠM NƯỚC LÀM MÁT NGOÀI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bơm nước làm mát ngoài theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo các chi tiết của bơm, vệ sinh sửa chữa trục và gioăng bơm thay gioăng chắn nước, lắp các chi tiết của bơm nước ngoài.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Tháo đều và đối xứng;

- Vệ sinh sạch sẽ các chi tiết;

- Trục không bị cong;

- Ren đầu trục không bị chờn;

- Bánh xe công tác không bị mòn, sứt mẻ;

- Gioăng làm kín tốt;

- Gioăng đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Lắp đúng vị trí đánh dấu;

- Lắp đều, đối xứng;

- Bơm quay nhẹ nhàng, không kẹt;

- Tuân thủ quy trình tháo bơm;

- Tuân thủ quy trình lắp bơm;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp bơm;

- Làm tốt vệ sinh chi tiết của bơm;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị, sửa chữa trục và bánh xe công tác;

- Lắp chính xác gioăng chắn nước vào trục bơm.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo chi tiết của bơm nước ngoài;

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục và bánh xe công tác bơm nước ngoài;

- Nêu được phương pháp thay gioăng chắn nước của bơm nước ngoài;

- Nêu được quy trình lắp bơm nước ngoài.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo bơm nước làm mát ngoài;

- Bơm nước làm mát ngoài;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Khay đựng;

- Taro ren;

- Búa nguội;

- Gỗ kê;

- Giấy giáp;

- Búa cao su;

- Gioăng chắn nước;

- Gioăng đệm;

- Mỡ;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Quan sát, đối chiếu với định mức thời gian |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ để tháo các chi tiết của bơm nước ngoài | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự gọn gàng, ngăn nắp, sau khi tháo và vệ sinh các chi tiết của bơm | Theo dõi quá trình thực hiện và sự bố trí sắp xếp các chi tiết trong khay đựng |
| Độ chính xác khi sửa chữa trục và bánh xe công tác | Quan sát, kiểm tra lại các thông số của trục và bánh xe công tác |
| Độ chính xác khi chọn và thay gioăng chắn nước | Kiểm tra lại chiều lắp gioăng, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA  LƯỚI CHẮN RÁC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa lưới chắn rác theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo lưới chắn rác, vệ sinh sửa chữa, thay thế lưới chắn rác khi bị hỏng, lắp lưới chắn rác vào cửa hút của bơm nước ngoài.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo đều và đối xứng;

- Lưới còn nguyên vẹn, không bị rách thủng;

- Lưới không bị tắc;

- Lưới có khả năng chắn rác, lọc nước;

- Thay lưới đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Lắp đủ các bu lông ê cu;

- Lắp chắc chắn không bị hở;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo bàn chải và dụng cụ tháo;

- Sử dụng thành thạo máy hàn;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;

- Chọn lưới chắn rác phù hợp.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp tháo và vệ sinh lưới chắn rác;

- Nêu được phương pháp sửa chữa lưới chắn rác;

- Nêu được phương pháp thay thế lưới chắn rác;

- Nêu được phương pháp lắp lưới chắn rác.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện công việc;

- Bàn chải sắt;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Máy hàn;

- Bàn chải;

- Giẻ lau;

- Lưới chắn rác bằng vật liệu không gỉ;

- Gioăng cao su chịu nước;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự an toàn, cẩn thận khi tháo lưới chắn rác | Quan sát quá trình thực hiện tháo lưới chắn rác |
| Sự hợp lý khi sửa chữa lưới chắn rác | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của lưới chắn rác |
| Độ chính xác khi chọn và thay thế lưới chắn rác | Theo dõi, so sánh với tiêu chuẩn và lưới chắn rác được thay thế |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công viêc: KIỂM TRA SAU KHI SỬA CHỮA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra hệ thống làm mát sau khi sửa chữa theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: lắp bơm nước trong, bơm nước ngoài, lắp bầu sinh hàn, lắp van hằng nhiệt và đường ống nước, chạy thử nghiệm thu bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xiết từ từ, đối xứng;

- Bơm nước không bị sứt, chảy nước;

- Bơm nước được lắp đúng vị trí được đánh dấu;

- Lực xiết vừa đủ;

- Các đường ống kín khít;

- Lắp đủ các bộ phận và đúng vị trí đã đánh dấu;

- Không bị chảy nước;

- Nhiệt độ ổn định 75oC;

- Hệ thống làm mát làm việc ổn định;

- Tuân thủ quy trình lắp bơm;

- Tuân thủ quy trình lắp hệ thống làm mát;

- Tuân thủ quy trình vận hành máy;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo;

- Chọn đúng gioăng đệm;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp;

- Kiểm tra chính xác sự làm việc của hệ thống làm mát.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình lắp bơm nước;

- Nêu được quy trình lắp bầu sinh hàn, van hằng nhiệt;

- Nêu được quy trình vận hành máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của hệ thống làm mát;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Động cơ tổng thành;

- Gioăng đệm;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Nước sạch;

- Đồng hồ nhiệt độ nước; Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện việc lắp hệ thống làm mát đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ lắp hệ thống làm mát | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi lắp các chi tiết của hệ thống làm mát | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Sự bố trí khoa học nơi làm việc | Quan sát hiện trường nơi làm việc |
| Mức độ thực hiện việc chạy thử đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với bảng quy trình vận hành |
| Độ chính xác khi thống kê các thông số kỹ thuật của hệ thống làm mát | Kiểm tra lại các thông số kỹ thuật của hệ thống làm mát |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra cơ cấu trục khuỷu thanh truyền theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo nắp máy và các te ra khỏi thân máy, tháo cụm pít tông thanh truyền, tháo bánh đà ra khỏi trục khuỷu, tháo trục khuỷu ra khỏi bệ đỡ, làm vệ sinh sạch sẽ các chi tiết.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắp máy và các te không bị cong vênh, trầy xước, các vít cấy không bị chờn ren;

- An toàn cho người và thiết bị;

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Chi tiết được sắp xếp gọn gang;

- Trục khuỷu phải được kê trên gỗ;

- Tuân thủ quy trình thực hiện tháo nắp máy, các te;

- Tuân thủ quy trình tháo trục khuỷu, bánh đà;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng được pa lăng;

- Sử dụng đúng dụng cụ;

- Tháo nắp máy, các te khỏi thân máy thành thạo;

- Tháo cụm pít tông thanh truyền thành thạo;

- Làm tốt vệ sinh chi tiết;

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo nắp máy và các te;

- Nêu được quy trình tháo cụm pít tông, thanh truyền;

- Nêu được quy trình tháo trục khuỷu và bánh đà.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của cơ cấu trục trục khuỷu thanh truyền;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Xô, phễu;

- Pa lăng 3 ≥ tấn;

- Khay đựng;

- Dao cạo bạc;

- Clê chuyên dùng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng dụng cụ, thiết bị khi tháo cơ cấu trục khuỷu thanh truyền | Quan sát quá trình thực hiện và sắp xếp các chi tiết trong khay đựng |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi tháo bu lông nắp máy | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Độ chính xác khi tháo trục khuỷu và bánh đà | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA NẤP MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  H02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa nắp máy theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa mặt phẳng của nắp máy, các lỗ ren bị chờn, thông đường dầu, đường nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Độ phẳng của nắp máy ≥ 80 %;

- Mặt phẳng của nắp máy không bị cào xước;

- Các lỗ ren phải đảm bảo việc lắp ghép chắc chắn;

- Các lỗ dầu, lỗ nước không bị tắc;

- Chấp hành quy trình sửa chữa mặt phẳng nắp máy;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy mài phẳng và thước kiểm phẳng;

- Sử dụng đúng bột rà và máy mài rà;

- Sử dụng thành thạo ta rô ren, máy nén khí;

- Sử dụng đúng dụng cụ làm sạch và chất tẩy rửa.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra mặt phẳng của nắp máy;

- Nêu được quy trình sửa chữa mặt phẳng nắp máy;

- Nêu được phương pháp sửa chữa các gờ đỡ xi lanh của thân máy;

- Nêu được phương pháp thông đường dầu, đường nước bị tắc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Nắp máy;

- Thước kiểm phẳng;

- Máy mài phẳng;

- Máy nén khí;

- Bột rà;

- Bàn máp;

- Ta rô;

- Khoan tay;

- Que thông ;

- Giẻ lau;

- Dung dịch rửa;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác của mặt phẳng nắp máy sau khi sửa chữa | Quan sát quá trình sửa chữa, kiểm tra lại bằng thước kiểm phẳng |
| Sự hợp lý khi sử dụng các phương pháp tạo mặt phẳng nắp máy | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phù hợp khi sử dụng các loại ta rô ren | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn các loại ren |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự bố trí khoa học, hợp lý tại nơi làm việc. | Quan sát hiện trường làm việc. |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA THÂN MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa thân máy theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa thân máy bị thủng, nứt, sửa chữa gờ đỡ xi lanh của thân máy bị lún, sửa chữa lỗ ren trên thân máy bị chờn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thân máy phải kín không bị chảy nước;

- Độ lệch nhau của gờ đỡ ≤ 0,01 mm;

- Các gờ đỡ xi lanh của thân máy phải đều nhau;

- Các lỗ ren phải đảm bảo việc lắp ghép chắc chắn;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy thử áp lực;

- Sử dụng đúng bột rà và máy mài rà;

- Sử dụng thành thạo pan me đo sâu.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa vết thủng, nứt trên thân máy;

- Nêu được phương pháp sửa chữa gờ đỡ xi lanh của thân máy;

- Nắm được phương pháp sử dụng pan me đo sâu;

- Nêu được phương pháp ta rô ren;

- Nêu được phương pháp tháo, lắp mối ghép ren.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Khoan tay;

- Búa nguội;

- Máy hàn;

- Máy thử áp lực;

- Bột rà;

- Pan me đo sâu;

- Máy rà;

- Ta rô;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng phương pháp sửa chữa thân máy bị thủng, nứt | Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Kiểm tra quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi sửa chữa thân máy bị thủng, nứt | Quan sát, kiểm tra bằng máy thử áp lực |
| Độ đồng đều của các gờ đỡ xi lanh trên thân máy | Kiểm tra lại bằng pan me |
| Sự phù hợp khi sử dụng các loại ta rô để sửa chữa các lỗ ren | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA XI LANH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  H04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa xi lanh theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa xi lanh bị cào xước, xi lanh bị mòn côn, sửa chữa xi lanh bị mòn ô van.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Độ bóng của mặt gương xi lanh ≥  9;

- Mặt gương xi lanh không có vết cào xước;

- Độ mòn côn của xi lanh phải đều, trong giới hạn cho phép: < 0,05mm;

- Tuân thủ quy trình doa xi lanh;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy đánh bóng;

- Chọn giấy giáp đúng tiêu chuẩn;

- Sử dụng thành thạo máy doa;

- Kiểm tra chính xác độ mòn côn bằng đồng hồ so;

- Sử dụng thành thạo đồng hồ so.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa vết cào xước của xi lanh;

- Nêu được phương pháp sửa chữa độ mòn côn của xi lanh;

- Nêu được phương pháp sửa chữa độ mòn ô van của xi lanh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Giấy giáp mịn;

- Máy đánh bóng;

- Đồng hồ so đo trong;

- Máy doa xi lanh;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý, khoa học trong việc bố trí nơi làm việc. | Quan sát hiện trường làm việc. |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng giấy giáp để sửa chữa vết xước của xi lanh | Đối chiếu với tiêu chuẩn giấy giáp |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của xi lanh sau khi sửa chữa mòn côn | Kiểm tra lại độ côn của xi lanh |
| Độ chính xác của xi lanh sau khi sửa chữa mòn ô van | Quan sát, kiểm tra lại độ ô van của xi lanh |
| Độ đồng đều của các xi lanh sau khi sửa chữa | Kiểm tra, ghi lại kích thước của từng xi lanh, đối chiếu với kích thước tiêu chuẩn |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA CÁC TE

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa các te theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa mặt phẳng của các te, sửa chữa lỗ ren bị chờn, bu lông bị gẫy, sửa chữa các te bị thủng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Diện tích tiếp xúc của mặt phẳng lắp ghép với thân máy phải ≥ 80%;

- Các lỗ ren phải đầy đủ, đảm bảo việc lắp ghép chắc chắn;

- Các te phải kín tuyệt đối không chảy dầu;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dao cạo rà;

- Chọn giấy giáp đúng loại;

- Sử dụng thành thạo ta rô và máy hàn;

- Sử dụng thành thạo máy hàn hồ quang.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa mặt phẳng của các te;

- Nêu được phương pháp sửa chữa lỗ ren bị chờn và bu lông bị gẫy;

- Nêu được phương pháp sửa chữa các te bị thủng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Các te;

- Dao cạo bạc;

- Thước kiểm phẳng;

- Giấy giáp mịn;

- Ta rô;

- Khoan tay;

- Máy hàn;

- Giẻ lau;

- Dầu rửa;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi kiểm tra và sửa chữa mặt phẳng lắp ghép của các te với thân máy | Quan sát, kiểm tra lại mặt phẳng, so sánh với mặt phẳng tiêu chuẩn |
| Sự hợp lý khi sử dụng ta rô để sửa chữa lỗ ren bị chờn | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phù hợp khi lựa chọn phương pháp để sửa chữa các te bị thủng | Quan sát, đối chiếu với quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA PÍT TÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa pít tông theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa pít tông bị cào xước, rãnh và đỉnh pít tông bị bám nhiều muội than, thay thế pít tông bị nứt, vỡ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bề mặt làm việc của pít tông không có vết cào xước cháy rỗ;

- Rãnh và đỉnh pít tông phải sạch, không có muội than;

- Trọng lượng của pít tông thay thế so với pít tông tiêu chuẩn không quá 9g;

- Pít tông thay thế đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Tuân thủ phương pháp lắp pít tông;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn và sử dụng giấy giáp đúng loại;

- Sử dụng dao cạo đúng cách;

- Kiểm tra chính xác hình dạng, trọng lượng và vật liệu của pít tông thay thế.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa vết xước trên thân pít tông;

- Nêu được phương pháp cạo muội than trên rãnh và đỉnh pít tông;

- Nêu được phương pháp chọn lắp pít tông.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Pit tông;

- Dao cạo;
	- Tô vít dẹt;

- Thước cặp;

- Cân đĩa;

- Giấy giáp mịn;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Quan sát, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phù hợp khi chọn giấy giáp để sửa chữa vết xước trên pít tông | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn của giấy giáp |
| Sự phù hợp khi chọn dụng cụ để làm sạch muội than trên đỉnh và rãnh pít tông | Quan sát, đối chiếu với quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Độ bóng đạt được sau khi pít tông được khắc phục vết cào xước và làm sạch | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn của pít tông |
| Độ chính xác khi chọn pít tông thay thế đúng kiểu dáng | Quan sát, so sánh với kiểu dáng của pít tông được thay thế |
| Độ chính xác khi chọn pít tông thay thế đúng trọng lượng | Kiểm tra lại trọng lượng của pít tông, so sánh với trọng lượng tiêu chuẩn |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA CHỐT PÍT TÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa chốt pít tông theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa chốt pít tông bị cào xước, chốt pít tông bị mòn, chọn thay chốt pít tông bị nứt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Độ bóng của chốt pít tông đạt ≥ 9;

- Bệ mặt chốt pít tông không có vết cào xước;

- Chốt pít tông phải đảm bảo khe hở lắp ghép với đầu nhỏ thanh truyền và lỗ bệ chốt;

- Chốt pít tông đúng chủng loại, cùng cốt sửa chữa;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn và sử dụng giấy giáp đúng cỡ, đúng cách;

- Kiểm tra chính xác độ mòn của chốt pít tông;

- Thay thế thành thạo chốt pít tông mới.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa vết xước trên chốt pít tông;

- Nêu được phương pháp sửa chữa chốt pít tông bị mòn;

- Nêu được phương pháp kiểm tra, chọn chốt pít tông.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Chốt pít tông;

- Giấy giáp mịn;

- Thước cặp;

- Pan me;

- Thước cặp;

- Cân đĩa;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Quan sát, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phù hợp khi chọn phương pháp sửa chữa vết cào xước của chốt pít tông | Quan sát, đối chiếu với quy trình và tiêu chuẩn của chốt pít tông |
| Độ bóng của chốt pít tông đạt được sau khi sửa chữa vết cào xước | Quan sát, so sánh với độ bóng tiêu chuẩn |
| Độ chính xác của chốt pít tông sau khi sửa chữa | Quan sát, so sánh với độ tiêu chuẩn của chốt pít tông |
| Độ chính xác về kích thước và trọng lượng khi chọn chốt pít tông thay thế. | Quan sát so sánh với kich thước và trọng lượng tiêu chuẩn. |
| Sự phù hợp khi chọn phương pháp lắp thay thế chốt pít tông | Quan sát, đối chiếu với quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật về tháo, lắp chốt pít tông |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY THẾ XÉC MĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay thế xéc măng theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra, sửa chữa khe hở miệng, khe hở cạnh, khe hở lưng. Thay thế xéc măng bị gẫy, hỏng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khe hở miệng từ 0,20,5mm;

- Khe hở cạnh từ 0,020,04 mm;

- Khe hở lưng biểu hiện bằng cung lọt sáng không quá 30o;

- Khe hở lắp ghép nằm trong tiêu chuẩn cho phép;

- Xéc măng đúng chủng loại, đúng cốt sửa chữa;

- Tuân thủ quy trình chọn lắp xéc măng;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dũa;

- Sử dụng thành thạo tập căn lá;

- Thay xéc măng mới đúng chủng loại.

2. Kiến thức

- Nắm được cấu tạo của xéc măng;

- Nêu được phương pháp kiểm tra khe hở miệng xéc măng;

- Nêu được phương pháp kiểm tra khe hở cạnh, khe hở lưng xéc măng;

- Nêu được phương pháp chọn, tháo lắp xéc măng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Xi lanh;

- Pít tông;

- Bộ xéc măng;

- Tập căn lá;

- Dũa mịn;

- Vam xéc măng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi kiểm tra sửa chữa khe hở miệng xéc măng | Quan sát, so sánh với khe hở tiêu chuẩn |
| Sự phù hợp khi chọn tập căn lá kiểm tra khe hở cạnh xéc măng | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác của khe hở cạnh xéc măng được kiểm tra | Quan sát kiểm tra lại khe hở của xéc măng |
| Sự hợp lý khi chọn phương pháp kiểm tra khe hở lưng xéc măng | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi chọn xéc măng thay thế | Kiểm tra so sánh với xéc măng tiêu chuẩn |
| Độ chính xác khi lắp xéc măng đúng chiều | Quan sát, so sánh với quy trình lắp xéc măng |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TRỤC KHUỶU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa trục khuỷu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa cổ trục bị cào xước; cổ trục, cổ biên bị mòn côn và ô van; trục khuỷu bị tắc đường dầu bôi trơn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Độ bóng đạt ≥ 9;

- Cổ trục, cổ biên không có vết cào xước;

- Độ mòn côn và ô van: ≤ 0,05mm;

- Mốc lọc ly tâm sạch, không có cặn dầu;

- Đường dầu bôi trơn trên trục khuỷu không bị tắc;

- Chấp hành quy trình mài trục khuỷu;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn và sử dụng giấy giáp đúng cách;

- Sử dụng thành thạo máy mài cổ trục khuỷu, máy đánh bóng cổ trục;

- Sử dụng dụng cụ và dung dịch tẩy rửa chính xác.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp đánh bóng cổ trục khuỷu, cổ biên;

- Nêu được quy trình mài cổ trục, cổ biên;

- Nêu được phương pháp thông rửa đường dầu và hốc lọc ly tâm của trục khuỷu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Trục khuỷu;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng ;

- Khối chữ V;

- Giấy giáp mịn;

- Dầu bôi trơn;

- Pan me đo ngoài;

- Máy mài cổ trục khuỷu;

- Máy đánh bóng cổ trục khuỷu;

- Máy nén khí;

- Que thông;

- Dầu rửa;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ bóng đạt được sau khi sửa chữa cổ trục, cổ biên | Quan sát, so sánh với độ bóng tiêu chuẩn của cổ trục, cổ biên |
| Sự phù hợp khi chọn phương pháp sửa chữa vết xước trên cổ trục, cổ biên | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ đồng đều của các cổ trục, cổ biên sau khi sửa chữa | Quan sát, kiểm tra lại so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Mức độ sạch sẽ của đường dầu bôi trơn, hốc lọc ly tâm sau khi vệ sinh | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ siết đủ lực của các nút chuy e | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn xiết nút chuy e |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA THANH TRUYỀN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa thanh truyền theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa thanh truyền bị cong, thay bạc đầu nhỏ thanh truyền, thông đường dẫn bôi trơn trong thanh truyền.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thanh truyền phải đạt tiêu chuẩn không bị cong, xoắn;

- Bạc đầu nhỏ có khe hở lắp ghép với chốt pít tông nằm trong tiêu chuẩn;

- Đường dẫn dầu bôi trơn không bị tắc;

- Chấp hành quy trình sửa chữa thanh truyền;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy ép thuỷ lực;

- Chọn, kiểm tra bạc đầu nhỏ thanh truyền thành thạo;

- Sử dụng thành thạo máy nén khí và dầu rửa.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình sửa chữa thanh truyền bị cong xoắn;

- Nêu được phương pháp lắp bạc đầu nhỏ thanh truyền;

- Nêu được phương pháp thông lỗ dầu bôi trơn trong thanh truyền.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Thanh truyền;

- Máy kiểm tra độ cong thanh truyền;

- Máy ép thuỷ lực;

- Giấy giáp mịn;

- Bạc đầu nhỏ;

- Que thông;

- Dầu rửa;

- Máy xì khô;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng dụng cụ trang thiết bị | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác của thanh truyền sau khi sửa chữa | Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của thanh truyền |
| Sự phù hợp khi chọn bạc đầu nhỏ thanh truyền để thay | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật bạc đầu nhỏ thanh truyền |
| Độ chính xác của bạc đầu nhỏ thanh truyền sau khi thay thế | Quan sát, kiểm tra khe hở bạc đầu nhỏ với chốt pít tông |
| Độ chính xác về kiểu dáng và kích thước của thanh truyền được chọn và thay thế | Quan sát, so sánh với thanh truyền tiêu chuẩn |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BẠC CỔ TRỤC, BẠC ĐẦU TO THANH TRUYỀN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bạc cổ trục, bạc đầu to thanh truyền theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: chọn bạc theo cốt sửa chữa trục khuỷu, cạo bạc cổ trục, cạo bạc đầu to thanh truyền.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bạc đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Đúng cốt sửa chữa;

- Cạo bạc làm nhiều lần;

- Khe hở dầu của bạc cổ trục khuỷu đạt 0,03  0,05mm;

- Bề mặt không có vết cào xước;

- Khe hở dầu đảm bảo từ 0,04  0,06mm;

- Bề mặt không có vết xước;

- Sử dụng dao cạo bạc;

- Kiểm tra khe hở dầu của bạc với cổ trục khuỷu;

- Tuân thủ quy trình cạo bạc;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn chính xác bộ bạc trục khuỷu theo cốt sửa chữa;

- Kiểm tra chính xác khe hở dầu;

- Sử dụng thành thạo dao cạo bạc.

2. Kiến thức

- Nêu được đặc điểm của bạc cổ trục, cổ biên;

- Nêu được quy trình cạo bạc cổ trục khuỷu;

- Nêu được quy trình cạo bạc đầu to thanh truyền.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Hộp trục khuỷu, thanh truyền;

- Bộ bạc cổ trục, cổ biên;

- Dao cạo bạc;

- Giấy giáp mịn;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi chọn bộ bạc theo cốt sửa chữa | Quan sát, kiểm tra cốt sửa chữa của cổ trục, cổ biên |
| Mức độ phù hợp của khe hở cổ trục sau khi cạo bạc | Theo dõi quá trình cạo bạc, kiểm tra khe hở, so sánh với khe hở tiêu chuẩn |
| Mức độ phù hợp của khe hở cổ biên sau khi cạo bạc | Theo dõi, so sánh với khe hở tiêu chuẩn |
| Độ chính xác của lực xiết cổ trục, cổ biên sau khi lắp bạc | Quan sát, so sánh với lực xiết tiêu chuẩn |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BÁNH ĐÀ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bánh đà theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: vệ sinh làm sạch dầu mỡ, sửa chữa vết cào xước, sửa chữa lỗ ren bị chờn, sửa chữa vành răng bánh đà.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bánh đà phải sạch sẽ, không bị cào xước;

- Các lỗ ren phải đảm bảo việc lắp ghép chắc chắn;

- Các răng của vành răng phải còn đầy đủ không bị sứt mẻ;

- Chấp hành quy trình sửa chữa bánh răng, bánh đà;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;

- Chọn đúng giấy giáp và dung dịch tẩy rửa;

- Sử dụng thành thạo ta rô và khoan tay;

- Sử dụng thành thạo máy mài, máy hàn.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp làm sạch bánh đà và sửa chữa vết cào xước;

- Nêu được phương pháp ta rô ren;

- Nêu được quy trình sửa chữa vành răng bánh đà.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bánh đà;

- Máy nén khí;

- Giấy giáp mịn;

- Ta rô ren;

- Khoan tay;

- Máy mài;

- Máy hàn;

- Dũa;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, so sánh với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phù hợp khi chọn phương pháp vệ sinh bánh đà | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn vệ sinh bánh đà |
| Độ chính xác của mặt phẳng bánh đà sau khi sửa chữa các vết xước | Quan sát, kiểm tra lại mặt phẳng của bánh đà, so sánh với mặt phẳng tiêu chuẩn |
| Sự hợp lý khi sử dụng ta rô để sửa chữa các lỗ ren bị chờn | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ đồng đều của các răng trên vành răng sau khi sửa chữa | Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của vành răng |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIểM TRA SAU KHI SỬA CHỮA CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra sau khi sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: lắp trục khuỷu vào gối đỡ trục; lắp cụm pít tông, xéc măng, thanh truyền vào trục khuỷu; lắp nắp máy và bánh đà; chạy thử, nghiệm thu, bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lắp đúng chiều;

- Đúng thứ tự đã được đánh dấu;

- Đặt gioăng lắp máy đúng chiều;

- Bánh đà lắp cân, chắc chắn;

- Máy chạy ổn định;

- Không có tiếng kêu gõ của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền;

- Vòng quay chạy máy đạt 100% vòng quay định mức;

- Chấp hành quy trình lắp trục khuỷu;

- Tuân thủ quy trình lắp nắp máy và bánh đà;

- Tuân thủ quy trình chạy máy;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng dung dịch tẩy rửa dụng cụ chuyên dùng;

- Sử dụng dung dịch tẩy rửa vam xéc măng;

- Sử dụng dung dịch tẩy rửa pa lăng;

- Theo dõi chính xác sự làm việc của máy.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình lắp trục khuỷu;

- Nêu được quy trình lắp cụm pít tông, xéc măng, thanh truyền với trục khuỷu;

- Nêu được quy trình lắp nắp máy và bánh đà.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ tổng thành;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bảng sơ đồ cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền;

- Đồng hồ cân lực;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Vam xéc măng;

- Búa tay;

- Pa lăng 1 tấn;

- Dầu nhờn; Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 4 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi lắp trục khuỷu vào gối đỡ trục | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác về vị trí khi lắp cụm pít tông, xéc măng, thanh truyền | Kiểm tra dấu của cụm pít tông, xéc măng, thanh truyền |
| Mức độ phù hợp về lực khi xiết nắp máy | So sánh với tiêu chuẩn lực xiết nắp máy |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ trang thiết bị để lắp cơ cấu trục khuỷu thanh truyền | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo bầu lọc thô, đường ống, tháo bơm tay, bơm chuyển nhiên liệu, bầu lọc tinh, bơm cao áp, vòi phun nhiên liệu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Sắp xếp gọn gàng vào khay đựng;

- Vòi phun phải ngâm trong dầu điêzen;

- Các chi tiết không còn dầu mỡ muội than;

- Tuân thủ quy trình tháo;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ và chất tẩy rửa;

- Tháo được các bộ phận của hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật;

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo bầu lọc thô, đường ống, bơm chuyển nhiên liệu;

- Nêu được quy trình tháo bơm tay, bầu lọc tinh nhiên liệu;

- Nêu được quy trình tháo bơm cao áp và vòi phun;

- Nêu được phương pháp làm sạch các chi tiết;

- Nắm được kỹ thuật phòng và chữa cháy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo của hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng ;

- Vam vòi phun;

- Khay đựng;

- Dầu rửa;

- Dầu điêzen;

- Giẻ lau;

- Dung dịch rửa;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ gọn gàng, ngăn nắp trong việc sắp xếp các chi tiết sau khi tháo | Quan sát việc bố trí các chi tiết trên khay đựng |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ trong quá trình tháo hệ thống cung cấp nhiên liệu | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Mức độ khoa học, hợp lý trong việc bố trí nơi làm việc | Quan sát hiện trường làm việc, so sánh với tiêu chuẩn về vệ sinh công nghiệp |
| Độ sạch sẽ của các chi tiết sau khi vệ sinh | Theo dõi quá trình vệ sinh, chi tiết, so sánh với tiêu chuẩn |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BƠM CHUYỂN NHIÊN LIỆU THẤP ÁP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bơm chuyển nhiên liệu thấp áp theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của bơm, vệ sinh, kiểm tra sửa chữa lò xo bơm, thay gioăng phớt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chi tiết được ngâm trong dầu điêzen;

- Lò xo bơm phải còn nguyên vẹn, đàn hồi tốt;

- Khả năng làm kín tốt;

- Gioăng phớt phải đúng chủng loại, chất lượng tốt, không bị rách;

- Tuân thủ quy trình tháo bơm;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp và máy kiểm tra độ đàn hồi của lò xo;

- Làm sạch chi tiết;

- Chọn và kiểm tra được gioăng phớt.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo rời chi tiết của bơm chuyển nhiên liệu;

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ đàn hồi của lò xo bơm;

- Nêu được phương pháp thay gioăng phớt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo của bơm chuyển nhiên liệu;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Khay đựng chi tiết;

- Dầu điêzen sạch;

- Máy kiểm tra đàn tính;

- Tô vít;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự gọn gàng, ngăn nắp khi tháo bơm chuyển nhiên liệu thấp áp | Kiểm tra sự sắp xếp chi tiết trong khay đựng |
| Mức độ hợp lý khi sử dụng tháo bơm | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi kiểm tra sửa chữa lò xo bơm | Quan sát, kiểm tra sức căng của lò xo, so sánh với tiêu chuẩn của lò xo |
| Độ chính xác khi chọn thay gioăng phớt của bơm | So sánh với tiêu chuẩn của chủng loại gioăng |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP NHIÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bơm cao áp nhiên liệu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của bơm, kiểm tra sửa chữa lò xo bơm, cân chỉnh bơm cao áp, lắp các chi tiết của bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chi tiết của bơm được tháo trong dầu điêzen sạch;

- Pít tông và xi lanh của từng phân bơm phải để riêng;

- Lò xo phải còn nguyên vẹn, độ đàn hồi tốt;

- Lượng nhiên liệu cung cấp của các phân bơm phải đồng đều;

- Tuân thủ quy trình tháo bơm;

- Tuân thủ quy trình cân bơm cao áp;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp bơm cao áp;

- Sử dụng thành thạo máy kiểm tra độ đàn hôì của lò xo;

- Sử dụng thành thạo máy cân chỉnh bơm cao áp.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo rời các chi tiết của bơm cao áp;

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ đàn hồi của lò xo;

- Nêu được quy trình lắp bơm cao áp;

- Nêu được quy trình cân bơm cao áp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ cấu tạo của bơm cao áp nhiên liệu;

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng ;

- Khay đựng chi tiết;

- Máy kiểm tra độ đàn hồi của lò xo;

- Máy cân bơm cao áp;

- Tô vít dẹt;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi thực hiện tháo các chi tiết của bơm cao áp | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự hợp lý khi sử dụng các dụng cụ để tháo các chi tiết của bơm cao áp | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi kiểm tra lò xo bơm cao áp | Kiểm tra lại, so sánh với tiêu chuẩn của lò xo |
| Độ chính xác khi lắp các chi tiết của bơm cao áp | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác của bơm cao áp khi cân chỉnh | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm cao áp |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA VÒI PHUN NHIÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa vòi phun nhiên liệu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của vòi phun, vệ sinh, kiểm tra thay thế kim phun, căn chỉnh vòi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chi tiết sau khi tháo được ngâm trong dầu điêzen sạnh;

- Lỗ kim phun không bị tắc;

- Kim phun không bị kẹt;

- Áp suất phun đạt 21010kg/cm2;

- Nhiên liệu phun phải tơi sương không bị nhỏ giọt;

- Chấp hành quy trình tháo vòi phun;

- Tuân thủ quy trình cân vòi phun;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo vòi phun;

- Rà thành thạo kim phun với đầu vòi phun;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp vòi phun;

- Sử dụng thành thạo máy căn chỉnh vòi phun.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo vòi phun;

- Nêu được phương pháp kiểm tra, thay thế kim phun;

- Nêu được quy trình cân chỉnh vòi phun nhiên liệu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo vòi phun nhiên liệu;

- Vòi phun nhiên liệu;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Tôvít dẹt;

- Khay đựng;

- Ê tô;

- Dầu điêzen sạch;

- Bột rà;

- Máy cân chỉnh vòi phun;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi tháo, kiểm tra các chi tiết của vòi phun | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn của vòi phun |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác về chủng loại của kim phun được chọn để thay thế | So sánh với kim phun cũ và tiêu chuẩn của kim phun |
| Độ chính xác khi điều chỉnh áp suất phun | Kiểm tra áp suất phun lúc cân chỉnh |
| Mức độ phù hợp khi chọn dụng cụ lắp vòi phun | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện và tiêu chuẩn của vòi phun |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BƠM TAY, CỐC LỌC LẮNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bơm tay, cốc lọc lắng theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời chi tiết bơm tay, vệ sinh, kiểm tra thay thế gioăng, bảo dưỡng cốc lọc lắng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chi tiết của tổ bơm được tháo trong dầu điêzen sạch;

- Gioăng phải còn nguyên vẹn, không bị mòn rách;

- Gioăng đúng chủng loại;

- Cốc lọc sạch sẽ không đóng cặn;

- Vít xả khí, xả cặn không bị tắc;

- Tuân thủ quy trình tháo bơm;

- Tuân thủ quy trình vệ sinh cốc lọc lắng;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng chủng loại giăng của bơm tay;

- Sử dụng đúng dụng cụ tháo, lắp;

-  Làm sạch cốc lọc.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo bơm tay, cốc lọc lắng;

- Nêu được phương pháp kiểm tra, thay thế gioăng của bơm tay;

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng cốc lọc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Khay đựng dầu điêzen;

- Gioăng của pít tông bơm;

- Tô vít dẹt;

- Dầu rửa;

- Khay đựng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện theo định mức thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi tháo các chi tiết của bơm tay, cốc lọc lắng | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ sạch sẽ khi vệ sinh các chi tiết của bơm tay, cốc lọc lắng | So sánh với tiêu chuẩn của bơm tay, cốc lọc lắng |
| Mức độ phù hợp khi chọn gioăng cao su để thay thế | Quan sát, đối chiếu với gioăng cũ, so sánh với tiêu chuẩn của gioăng bơm |
| Mức độ cẩn thận chính xác khi thay thế gioăng bơm | Kiểm tra vị trí của gioăng bơm |
| Mức độ hợp lý khi bảo dưỡng, lắp ghép cốc lọc lắng | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn của cốc lọc lắng |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA THÙNG CHỨA NHIÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa thùng chứa nhiên liệu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa khoá thùng chứa, vít xả cặn, xả khí thùng chứa và xúc rửa thùng chứa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khoá thùng chứa phải đóng mở nhẹ nhàng, không bó kẹt;

- Các vít xả cặn xả khí phải làm việc tốt, không bị tắc;

- Thùng chứa phải được xúc rửa sạch sẽ, không có cặn bẩn;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra sự đóng mở và độ kín của khoá thùng chứa;

- Sử dụng thành thạo máy nén khí;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa;

- Sử dụng đúng chất tẩy rửa.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra, khoá thùng chứa nhiên liệu;

- Nêu được phương pháp sửa chữa bảo dưỡng vít xả cặn, xả khí;

- Nêu được phương pháp vệ sinh thùng chứa;

- Nêu được phương pháp phòng cháy chữa cháy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện sửa chữa thùng chứa nhiên liệu;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Dầu điêzen sạch;

- Que thông;

- Máy nén khí;

- Tô vít dẹt;

- Xô đựng;

- Xà phòng;

- Giẻ lau;

- Nước sạch;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc theo định mức thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức về thời gian |
| Độ chính xác trong việc bảo dưỡng, sửa chữa khóa thùng chứa nhiên liệu | Quan sát, kiểm tra độ đóng mở, độ kín khít của khóa |
| Độ chính xác khi bảo dưỡng, sửa chữa vít xả cặn, xả khí thùng chứa | Kiểm tra vít xả cặn, xả khí của thùng chứa nhiên liệu |
| Mức độ sạch sẽ của thùng chứa sau khi được sửa chữa | So sánh với tiêu chuẩn của thùng chứa nhiên liệu |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BẦU LỌC THÔ NHIÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bầu lọc thô nhiên liệu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của bầu lọc thô, kiểm tra sửa chữa lõi lọc, sửa chữa lò xo của bầu lọc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu các vị trí trước khi tháo;

- Các chi tiết được xếp gọn gàng trong khay đựng;

- Lõi lọc phải nguyên vẹn không bị rách, thủng;

- Khả năng lọc tốt;

- Lò xo phải còn nguyên vẹn, không bị gẫy;

- Lò xo phải đàn hồi tốt không bị liệt;

- Tuân thủ quy trình tháo;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp;

- Sử dụng đúng dụng cụ làm sạch lõi lọc;

- Sử dụng thành thạo máy kiểm tra độ đàn hồi của lò xo.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo các chi tiết của bầu lọc thô;

- Nêu được phương pháp kiểm tra sửa chữa lõi lọc;

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ đàn hồi của lò xo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo của bầu lọc thô nhiên liệu;

- Bầu lọc thô nhiên liệu;

- Máy kiểm tra đàn tính lò xo;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Khay đựng;

- Dầu rửa;

- Bàn chải mềm;

- Dầu điêzen sạch;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi tháo rời các chi tiết của bầu lọc thô | So sánh với tiêu chuẩn của bầu lọc thô |
| Mức độ gọn gàng, ngăn nắp sau khi tháo các chi tiết của bầu lọc | Theo dõi quá trình thực hiện, quan sát khay đựng |
| Mức độ phù hợp khi chọn lõi lọc thay thế | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn của lõi lọc |
| Mức độ sạch sẽ khi bảo dưỡng, vệ sinh vỏ bầu lọc | Theo dõi, so sánh với tiêu chuẩn của vỏ bầu lọc |
| Độ chính xác khi kiểm tra lò xo bầu lọc | So sánh với tiêu chuẩn của lò xo |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BẦU LỌC TINH NHIÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bầu lọc tinh nhiên liệu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của bầu lọc tinh, sửa chữa lõi lọc, sửa chữa ống đồng bị gẫy nứt, túi lụa bị rách.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chi tiết sau khi tháo vệ sinh sạch sẽ, được xắp xếp gọn gàng vào khay đựng

- Lõi lọc không bị tắc;

- Các tấm lọc phải được vệ sinh sạch sẽ, đủ về số lượng;

- Ống đồng của lõi lọc phải thẳng đứng, không nghiêng, cong;

- Túi lụa không bị rách;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa lõi lọc;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo;

- Làm sạch tấm lọc nỉ trong dầu điêzen;

- Thay thế được các tấm lọc bị rách;

- Nắn thẳng ống đồng bị cong;

- Thay thế được túi lụa bị rách.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo rời các chi tiết của bầu lọc tinh nhiên liệu;

- Nêu được phương pháp sửa chữa lõi lọc;

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng ống đồng, túi lụa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo của bầu lọc tinh nhiên liệu;

- Bầu lọc tinh nhiên liệu;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Khay đựng;

- Dầu rửa;

- Ê tô bàn;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 1 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ sạch sẽ của các tấm lọc sau khi bảo dưỡng | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn của tấm lọc |
| Mức độ đạt yêu cầu của ống đồng và túi lụa sau khi được sửa chữa | So sánh với tiêu chuẩn của ống đồng và túi lụa |
| Độ kín khít của bầu lọc tinh sau khi được sửa chữa và lắp ghép | Kiểm tra bên ngoài sau khi đổ đầy dầu sạch vào bầu lọc |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  I09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng máy phát điện 1 chiều theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo máy phát điện 1 chiều, rửa các cuộn dây của máy phát điện 1 chiều bảo dưỡng vòng bi, bảo dưỡng cổ góp, chổi than.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chi tiết khô ráo, sạch sẽ;

- Các cuộn dây sạch, khô;

- Đảm bảo sự cách điện tốt;

- Vòng bi không bị dơ;

- Có đủ mỡ bôi trơn cho vòng bi;

- Cổ góp chổi than sạch sẽ;

- Chiều cao của chổi than ≥ 22 mm;

- Tuân thủ quy trình tháo máy phát điện 1 chiều;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp;

- Sử dụng thành thạo máy sấy;

- Chọn đúng mỡ chịu nhiệt;

- Sử dụng thành thạo thước cặp.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo máy phát điện 1 chiều;

- Nêu được phương pháp rửa các cuộn dây của máy phát;

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng vòng bi của máy phát điện;

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng cổ góp, chổi than;

- Nêu được phương pháp phòng và chữa cháy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo của máy phát điện 1 chiều;

- Máy phát điện 1 chiều;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Thước cặp;

- Khay đựng;

- Vam;

- Máy sấy;

- Mỡ chịu nhiệt;

- Dầu rửa;

- Xăng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Mức độ thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện theo thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Độ chính xác khi tháo các chi tiết của máy phát điện 1 chiều | Quan sát, kiểm tra các dấu của chi tiết |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Mức độ gọn gàng, ngăn nắp khi tháo các chi tiết của máy phát điện 1 chiều | Kiểm tra các dấu của chi tiết |
| Độ chính xác khi bảo dưỡng vòng bi của máy phát | So sánh với tiêu chuẩn của vòng bi máy phát điện 1 chiều |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG RƠ LE NẠP VÀ CHỐNG DÒNG ĐIỆN NGƯỢC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  I10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng rơ le nạp và chống dòng điện ngược theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: bảo dưỡng các tiếp điểm, bảo dưỡng các cuộn dây và kiểm tra bảo dưỡng lò xo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các tiếp điểm không bị cháy rỗ bề mặt;

- Tiếp xúc tốt;

- Các cuộn dây phải khô;

- Cánh điện tốt;

- Lò xo đàn hồi tốt, không bị gẫy;

- Đảm bảo chi phí vật tư theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo giấy giáp và dũa mịn;

- Sử dụng thành thạo máy sấy;

- Sử dụng thành thạo máy kiểm tra tính đàn hồi của lò xo.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp làm sạch tiếp điểm;

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng các cụm dây của rơle;

- Nêu được phương pháp phòng và chữa cháy;

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ đàn hồi của lò xo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo của rơ le nạp và chống dòng điện ngược;

- Máy kiểm tra đàn tính lò xo;

- Máy sấy;

- Giấy giáp;

- Dũa mịn;

- Xăng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ gọn gàng, ngăn nắp, khi tháo các chi tiết | Quan sát các chi tiết trên khay đựng |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ để tháo, lắp | Theo dõi, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác, khéo léo khi tháo các chi tiết của rơ le | Kiểm tra các dấu trên chi tiết |
| Sự hợp lý khi dùng chủng loại giấy giáp để sửa chữa tiếp điểm | So sánh với tiêu chuẩn dùng giấy giáp |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG RƠ LE KHỞI ĐỘNG VÀ BỘ LỌC SÓNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng rơ le khởi động và bộ lọc sóng theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: bảo dưỡng tiếp điểm của rơ le khởi động, bảo dưỡng cuộn dây của rơ le và bộ lọc sóng, bảo dưỡng tụ của bộ lọc sóng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tiếp xúc tốt;

- Không cháy rỗ;

- Khô, sạch sẽ;

- Cách điện tốt;

- Tụ phải phóng và tích điện tốt;

- Đảm bảo chi phí vật tư theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo giấy giáp mịn;

- Sử dụng thành thạo máy sấy;

- Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ phòng cháy chữa cháy

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng tiếp điểm của rơ le khởi động;

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng các cuộn dây của rơ le;

- Nêu được phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng tụ của bộ lọc sóng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo của rơ le khởi động và bộ lọc sóng;

- Máy sấy;

- Rơ le khởi động;

- Giấy giáp;

- Dũa mịn;

- Giẻ sạch;

- Xăng;

- Đồng hồ vạn năng;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy định | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác trong việc bảo dưỡng, sửa chữa rơ le khởi động | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của rơ le khởi động |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự làm việc ổn định của rơ le khởi động sau khi được bảo dưỡng, sửa chữa | Kiểm tra sự làm việc của rơ le khởi động |
| Sự làm việc của bộ lọc sóng sau khi bảo dưỡng | Kiểm tra sự làm việc của bộ lọc sóng, so sánh với tiêu chuẩn |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY ĐỀ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  I12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng máy đề theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: bảo dưỡng cuộn dây máy đề, bảo dưỡng chổi than vành góp, bảo dưỡng vòng bi của máy đề.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các cuộn dây phải khô;

- Cách điện tốt;

- Chổi than không bị sứt mẻ chiều cao ≥ 22 mm;

- Cổ góp sạch tiếp xúc tốt;

- Vòng bi không bị mòn, dơ;

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy sấy;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ phòng và chữa cháy;

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

- Chọn và sử dụng đúng mỡ chịu nhiệt.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng cuộn dây máy đề;

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng chổi than vành góp;

- Nêu được phương pháp bảo dưỡng vòng bi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo của máy đề;

- Máy đề;

- Máy sấy;

- Thước cặp;

- Mỡ chịu nhiệt;

- Bàn chải mềm;

- Giẻ lau;

- Xăng;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ để tháo máy đề | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Mức độ cẩn thận, khéo léo khi tháo máy đề | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của vành góp sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của vành góp |
| Sự phù hợp của các tấm ma sát bộ ly hợp được thay thế | Kiểm tra các tấm ma sát trước khi thay thế, so sánh với tiêu chuẩn của tấm ma sát |
| Sự làm việc của máy đề sau khi được bảo dưỡng | Quan sát sự làm việc của máy đề, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA SAU KHI SỬA CHỮA HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU, HỆ THốNG ĐIỆN 1 CHIỀU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC:  I13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm tra sau khi sửa chữa hệ thống cung cấp nhiên liệu và hệ thống điện 1 chiều theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu, lắp hệ thống điện 1 chiều, chạy thử nghiệm thu, bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hệ thống nhiên liệu được lắp đầy đủ;

- Không rò rỉ dầu;

- Không có không khí trong hệ thống;

- Điện áp đạt ≥ 24V;

- Khả năng khởi động tốt;

- Không bị rò rỉ nhiên liệu;

- Dòng điện nạp ổn định từ 18  20 A;

- Điện áp của máy phát 28  30 V;

- Chấp hành quy trình lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Chấp hành quy trình lắp hệ thống điện 1 chiều;

- Chấp hành quy trình vận hành máy;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;

- Xả hết không khí ra khỏi hệ thống;

- Đo được điện áp ắc quy;

- Khởi động được máy đúng quy trình;

- Theo dõi và xử lý được tình trạng máy làm việc.

2. Kiến thức

- Trình bày đúng quy trình lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Trình bày đúng quy trình hệ thống điện 1 chiều;

- Trình bày đúng quy trình vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu;

- Bản vẽ cấu tạo hệ thống điện 1 chiều;

- Động cơ tổng thành;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Đồng hồ vạn năng;

- Nước sạch;

- Nhiên liệu;

- Dầu bôi trơn;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý trong công việc sử dụng dụng cụ, thiết bị để lắp các dụng cụ chi tiết | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Mức độ kín khít của hệ thống cung cấp nhiên liệu sau khi lắp | So sánh với tiêu chuẩn của hệ thống cung cấp nhiên liệu |
| Sự làm việc tốt của hệ thống điện 1 chiều | Theo dõi lúc khởi động động cơ, so sánh với thời gian và số lần khởi động |
| Mức độ ổn định của dòng điện nạp cho ắc quy | Quan sát đồng hồ V-A so sánh với tiêu chuẩn của dòng nạp |
| Mức độ làm việc linh hoạt của bơm cao áp và bộ điều tốc hệ thống cung cấp nhiên liệu | Theo dõi động cơ làm việc ở nhiều chế độ khác nhau |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LY HỢP, HỘP SỐ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo ly hợp, hộp số theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo ly hợp ra khỏi bánh đà và tháo rời các chi tiết của ly hợp, tháo hộp số phụ, tháo hộp số chính, vệ sinh chi tiết của ly hợp và hộp số.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu trước khi tháo, tháo từ từ và đối xứng;

- Các chi tiết để gọn gàng vào khay đựng;

- Hộp số chính phải được kê trên gỗ;

- Các chi tiết phải sạch sẽ, không dính dầu mỡ;

- Tuân thủ quy trình tháo ly hợp;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp;

- Sử dụng được pa lăng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo ly hợp;

- Nêu được quy trình tháo hộp số phụ;

- Nêu được quy trình tháo hộp số chính.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo ly hợp, hộp số;

- Ly hợp, hộp số đồng bộ;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng ;

- Via máy;

- Khay đựng;

- Pa lăng xích;

- Dầu rửa;

- Gỗ kê;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ để tháo lắp ly hợp, hộp số | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phù hợp khi sử dụng, chất tẩy rửa chi tiết sau khi tháo | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi phân loại chi tiết sau khi vệ sinh | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của ly hợp, hộp số |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TANG CÔN, LANH GHE VÀ CON ĐỘI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tang côn, lanh ghe, con đội theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa những hư hỏng của tang côn, sửa chữa lanh ghe, sửa chữa con đội.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tang côn phải nguyện vẹn, không bị nứt, sứt mẻ;

- Lanh ghe phải di chuyển một cách linh hoạt, nhẹ nhàng khi đóng mở ly hợp;

- Con đội phải chuyển động nhẹ nhàng, không bị mắc kẹt;

- Tuân thủ yêu cầu kỹ thuật;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy nén khí;

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy mài;

- Điều chỉnh chính xác khe hở con đội ;

- Thay được con đội bị mòn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa tang côn;

- Nêu được phương pháp kiểm tra sửa chữa lanh ghe;

- Nêu được phương pháp kiểm tra, điều chỉnh con đội.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Tang côn, lanh ghe, con đội;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy nén khí;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Giấy giáp;

- Tô vít dẹt;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Quan sát, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự ngăn nắp, gọn gàng sau khi tháo tang côn, lanh ghe, con đội | Kiểm tra sự sắp xếp, bố trí trong khay đựng |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự phù hợp khi chọn phương pháp sửa chữa tang côn | So sánh với tiêu chuẩn của tang côn |
| Mức độ làm việc của lanh ghe sau khi được sửa chữa | Kiểm tra sự làm việc của lanh ghe, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Mức độ làm việc của con đội sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của con đội |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA ĐĨA MA SÁT, ĐĨA ÉP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa đĩa ma sát, đĩa ép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa đĩa ma sát bị cào xước, thay thế đĩa ma sát bị mòn, nứt vỡ, sửa chữa đĩa ép.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bề mặt đĩa ma sát không bị các vết cào xước;

- Không dính dầu mỡ;

- Chiều dày của đĩa ma sát phải đạt ≥ 9 mm;

- Đĩa ma sát phải đúng chủng loại;

- Đĩa ép không bị nứt vỡ, sứt mẻ và hoạt động tốt;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng đúng giấy giáp để khắc phục vết cào xước;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ phòng và chữa cháy;

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa đĩa ma sát bị cào xước;

- Nêu được phương pháp chọn và thay thế đĩa ma sát;

- Nêu được phương pháp sửa chữa đĩa ép.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Đĩa ma sát;

- Đĩa ép;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Thước cặp;

- Xăng;

- Giấy giáp mịn;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Quan sát, đối chiếu với định mức thời gian |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự phù hợp khi dùng loại giấy giáp để sửa chữa vết cào xước trên đĩa ma sát | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi chọn loại đĩa ma sát để thay thế | Kiểm tra đĩa ma sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của đĩa ma sát |
| Sự phù hợp khi sử dụng dung dịch rửa đĩa ép | Quan sát, đối chiếu với quy trình |
| Mức độ làm việc của đĩa ép, đĩa ma sát sau khi bảo dưỡng, sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của đĩa ép, đĩa ma sát |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TRỤC BÁNH RĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa trục bánh răng theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa trục bánh răng truyền động cho máy phát điện xoay chiều, sửa chữa trục bánh răng truyền động cho bơm bùn, thay thế trục hộp số bị gãy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trục không bị mòn thắt;

- Then hoa lắp bánh răng không bị dập;

- Trục đặc không bị mòn;

- Then trên trục không bị dập;

- Ren đầu trục không bị chờn;

- Trục phải còn nguyên vẹn, không nứt gãy;

- Chấp hành quy trình sửa chữa trục;

- Tuân thủ quy trình lắp trục hộp số;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra phát hiện được các hiện tượng hư hỏng của trục;

- Sử dụng thành thạo ta rô ren;

- Sử dụng thành thạo vam và máy nén khí;

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng trục truyền động cho máy phát điện xoay chiều;

- Nêu được phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng trục truyền động cho bơm bùn;

- Nêu được quy trình lắp trục hộp số.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Máy nén khí;

- Trục hộp số;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng ;

- Vam 3 càng;

- Ta rô;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của trục rỗng sau khi bảo dưỡng, sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của trục rỗng |
| Sự phù hợp trong việc chọn phương pháp sửa chữa trục đặc | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng dung dịch rửa để thông rửa lỗ trục đặc | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác của trục đặc sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của trục đặc |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY THẾ CÁC VÒNG BI TRỤC BÁNH RĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay thế các vòng bi trục bánh răng theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra vòng bi, thay thế vòng bi đỡ trục truyền động cho máy phát điện xoay chiều, thay thế vòng bi đỡ trục truyền động cho bơm bùn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các vòng bi không bị nứt, vỡ;

- Không bị dơ;

- Vòng bi đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Chấp hành quy trình lắp vòng bi;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo đồng hồ so;

- Sử dụng thành thạo máy ép thủy lực;

- Sử dụng thành thạo vam vòng bi.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng của vòng bi;

- Nêu được quy trình lắp vòng bi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Vòng 3518;

- Vam vòng bi;

- Vòng bi 210;

- Đồng hồ so;

- Máy ép thủy lực;

- Giẻ lau;

- Dầu rửa;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác trong việc kiểm tra vòng bi | So sánh với tiêu chuẩn của vòng bi |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự hợp lý trong việc chọn phương pháp lắp vòng bi cho trục rỗng | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi chọn vòng bi thay thế | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của vòng bi |
| Sự ổn định của trục rỗng, trục đặc sau khi đã thay thế vòng bi mới | Kiểm tra sự làm việc của các trục, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BÁNH RĂNG HỘP GIẢM TỐC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bánh răng hộp giảm tốc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa cặp bánh răng và máy phát điện xoay chiều, sữa chữa cặp bánh răng vẩy dầu, sửa chữa cặp bánh răng bơm bùn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cặp bánh răng ăn khớp tốt, truyền chuyển động nhẹ nhàng, các răng không bị sứt mẻ;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa bánh răng;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo máy hàn, máy mài.

2. Kiến thức

Nêu được phương pháp sửa chữa cặp bánh răng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Máy hàn, máy mài;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Quan sát, đối chiếu với định mức thời gian |
| Mức độ phù hợp trong việc chọn phương pháp sửa chữa bánh răng | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi lắp các cặp bánh răng vào trục | So sánh với tiêu chuẩn, lắp ghép bánh răng |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ ổn định làm việc của các cặp bánh răng sau khi sửa chữa | Kiểm tra sự làm việc của các cặp bánh răng, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BẠC CHẶN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bạc chặn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bạc chặn vệ sinh, sửa chữa bạc chặn bị cào xước, cháy rỗ, thay thế bạc chặn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bạc chặn phải còn nguyên vẹn, bề mặt không bị cào xước, cháy rỗ;

- Bạc chặn thay thế phải đúng chủng loại;

- Chất lượng tốt;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

- Chọn và sử dụng đúng giấy giáp;

- Sử dụng thành thạo vam 3 càng.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra, vệ sinh bạc chặn;

- Nêu được phương pháp sửa chữa vết cào xước, cháy nổ trên bạc chặn;

- Nêu được phương pháp thay thế bạc chặn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bạc chặn đồng;

- Thước cặp;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Dầu rửa;

- Giấy giáp mịn;

- Vam 3 càng;

- Mỡ;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc theo thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Phương pháp vệ sinh bạc chặn đúng cách | Theo dõi, so sánh với tiêu chuẩn của bạc chặn |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Mức độ phù hợp trong việc chọn phương pháp sửa chữa bạc chặn bị cào xiên, cháy rỗ | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác của bạc chặn được chọn để thay thế | Kiểm tra, so sánh với bạc cũ và tiêu chuẩn của bạc chặn |
| Mức độ làm việc của hộp giảm tốc sau khi thay và sửa chữa bạc chặn | Kiểm tra sự làm việc của hộp giảm tốc, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA SAU KHI SỬA CHỮA LY HỢP, HỘP SỐ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra sau khi sửa chữa ly hợp, hộp số theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: lắp các chi tiết của ly hợp, lắp các chi tiết của hộp số, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đóng mở nhẹ nhàng;

- Các chi tiết được lắp ghép theo đúng tiêu chuẩn;

- Ly hợp làm việc tốt;

- Các chi tiết được lắp ghép theo đúng tiêu chuẩn;

- Hộp số làm việc ổn định;

- Ly hợp, hộp số phải làm việc ổn định, không có tiếng ồn;

- Tuân thủ quy trình lắp;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp;

- Điều chỉnh chính xác khe hở lắp ghép theo yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra phát hiện được tình trạng làm việc của ly hợp, hộp số.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình lắp ly hợp;

- Nêu được quy trình lắp hộp số;

- Nêu được quy trình vận hành máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Ly hợp, hộp số;

- Động cơ tổng thành;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Vam 3 càng;

- Mỡ;

- Búa cao su;

- Nhiên liệu điêzen;

- Dầu bôi trơn;

- Giẻ lau

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng dụng cụ, thiết bị để lắp ly hợp, hộp số | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn lắp ghép và đo lường |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác về lực trong việc lắp ghép các mối ghép ren | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn lắp ghép mối ghép ren |
| Mức độ ổn định của ly hợp, hộp số sau khi chạy thử | Theo dõi, kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRONG BUỒNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra các thiết bị cơ khí trong buồng máy theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo hộp tăng tốc, tháo bơm bùn, tháo khớp nối máy phát điện xoay chiều.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo rời hộp tăng tốc ra khỏi trục số và trục bơm;

- Tháo đều và đối xứng;

- An toàn cho người và thiết bị;

- Tháo từ từ và đối xứng tại các mối ghép;

- Đánh dấu vị trí trước khi tháo;

- Tuân thủ quy trình tháo hộp tăng tốc;

- Tuân thủ quy trình tháo bơm;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo;

- Sử dụng thành thạo pa lăng;

- Sử dụng thành thạo clê chuyên dùng;

- Sử dụng thành thạo kích thuỷ lực.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo hộp tăng tốc;

- Nêu được quy trình tháo bơm bùn;

- Nêu được quy trình tháo khớp nối máy phát điện xoay chiều.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Các thiết bị cơ khí trong buồng máy;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Pa lăng xích;

- Tay đòn;

- Vam 3 càng;

- Tay công;

- Kích thuỷ lực;

- Gỗ kê;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 4 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc đúng định mức thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc an toàn, tiết kiệm vật tư, đạt hiệu quả | Theo dõi, đối chiếu với tiêu chuẩn về an toàn, định mức tiêu hao vật tư |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng dụng cụ thiết bị để tháo chi tiết | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý trong việc bố trí nơi làm việc đảm bảo vệ sinh công nghiệp | So sánh với tiêu chuẩn về vệ sinh công nghiệp |
| Độ chính xác khi tháo hộp tăng tốc bơm bùn, khớp nối máy phát | Kiểm tra các dấu của các chi tiết |
| Mức độ gọn gàng, ngăn nắp sau khi tháo các chi tiết | Quan sát sự sắp xếp bố trí của các chi tiết tháo rời |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA HỘP TĂNG TỐC CHO MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa hộp tăng tốc cho máy phát điện xoay chiều theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của hộp tăng tốc, sửa chữa trục, bánh răng, kiểm tra thay thế vòng bi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chi tiết của hộp tăng tốc được sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ;

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Trục không bị mòn;

- Bánh răng phải còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ;

- Vòng bi đỡ trục không bị mòn, nứt vỡ;

- Vòng bi thay thế đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Tuân thủ quy trình tháo;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;

- Sử dụng thành thạo vam;

- Sử dụng được máy tiện, máy hàn, máy mài;

- Sử dụng thành thạo máy ép vòng bi.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình tháo các chi tiết của hộp tăng tốc;

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục và bánh răng hộp tăng tốc;

- Nêu được phương pháp tháo lắp vòng bi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo của hộp tăng tốc;

- Hộp tăng tốc cho máy phát điện xoay chiều;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy tiện;

- Máy ép vòng bi;

- Giấy giáp;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Vam 3 càng;

- Dầu rửa;

- Khay đựng;

- Mỡ; Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |
| Mức độ hợp lý khi sử dụng dụng cụ, thiết bị trong sửa chữa | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự sáng tạo trong quá trình sửa chữa | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Mức độ ngăn nắp, gọn gàng khi tháo các chi tiết của hộp tăng tốc | Kiểm tra sự sắp xếp các chi tiết sau khi tháo rời |
| Độ chính xác của trục và bánh răng sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của trục và bánh răng |
| Độ chính xác của vòng bi được chọn để thay thế | Kiểm tra, so sánh với vòng bi cũ và tiêu chuẩn của vòng bi |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA KHỚP NỐI MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa khớp nối máy phát điện xoay chiều theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra tình trạng kỹ thuật của khớp nối, sửa chữa mặt bích, sửa chữa lỗ lắp bu lông các đăng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khớp nối không bị đảo;

- Các lỗ lắp bu lông các đăng không bị mòn;

- Mặt bích phải tròn đều

- Mặt phẳng lắp ghép không bị đảo;

- Các lỗ ren sau khi sửa chữa cách đều nhau 60o;

- Các lỗ lắp bu lông, các đăng phải tròn đều, không bị mòn ô van;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa;

- Tuân thủ phương pháp sửa chữa;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo đồng hồ so;

- Sử dụng được máy tiện đảm bảo kỹ thuật;

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy khoan.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra khớp nối;

- Nêu được phương pháp sửa chữa và kiểm tra độ đảo mặt bích;

- Nêu được phương pháp sửa chữa lỗ bu lông các đăng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Khớp nối máy phát điện xoay chiều;

- Máy tiện;

- Đồng hồ so;

- Máy hàn;

- Máy khoan;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, so sánh với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng dụng cụ thiết bị khi sửa chữa | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của mặt bích sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Độ chính xác của rãnh then sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của rãnh then |
| Sự hợp lý khi sửa chữa các lỗ trên mặt bích khớp nối | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của lỗ bu lông khớp nối |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA KHỚP NỐI TRỤC BƠM BÙN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa khớp nối trục bơm bùn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra, vệ sinh khớp nối trục bơm, sửa chữa mặt bích của khớp nối, sửa chữa lỗ lắp bu lông các đăng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khớp nối trục bơm đảm bảo độ đồng tâm, không bị đảo;

- Độ phẳng của mặt bích phải đảm bảo;

- Các lỗ cách đều nhau 60o;

- Các lỗ lắp bu lông, các đăng không bị mòn ô van;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo đồng hồ so và thước thẳng;

- Sử dụng được máy tiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy khoan.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa khớp nối, trục bơm bùn;

- Nêu được phương pháp kiểm tra sửa chữa độ đảo của mặt bích;

- Nêu được phương pháp sửa chữa lỗ lắp bu lông các đăng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng trình tự thực hiện;

- Khớp nối trục bơm bùn;

- Máy tiện;

- Máy hàn;

- Máy khoan;

- Thước thẳng;

- Thước kiểm phẳng;

- Đồng hồ so;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, so sánh với định mức thời gian |
| Mức độ sạch sẽ sau khi vệ sinh, khớp nối trục bơm | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn của khớp nối trục bơm |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của mặt bích khớp nối trục bơm sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của mặt bích khớp nối trục bơm |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ, thiết bị trong sửa chữa khớp nối trục bơm bùn | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác của các lỗ bu lông các đang sau khi sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật của lỗ bu lông các đăng |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY THẾ VÒNG BI ĐỠ TRỤC BƠM BÙN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay thế vòng bi đỡ trục bơm bùn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra vòng bi bơm bùn, căn chỉnh vòng bi, thay thế vòng bi bị vỡ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các vòng bi đỡ trục không bị sứt mẻ, nứt vỡ;

- Độ dơ trong phạm vi cho phép;

- Điều chỉnh căn đệm của vòng bi;

- Khe hở lắp ghép nằm trong tiêu chuẩn cho phép;

- Vòng bi thay thế phải đúng chủng loại;

- Chất lượng vòng bi tốt;

- Làm việc êm;

- Chấp hành quy tắc điều chỉnh;

- Tuân thủ quy trình lắp vòng bi;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo đồng hồ so;

- Chọn đúng căn đệm, vòng bi;

- Sử dụng thành thạo vam vòng bi.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra vòng bi;

- Nêu được phương pháp điều chỉnh khe hở lắp ghép vòng bi bơm bùn;

- Nêu được phương pháp thay vòng bi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Vòng bi;

- Vam vòng bi;

- Dầu rửa;

- Thước cặp;

- Các căn đệm;

- Đồng hồ so;

- Giẻ lau;

- Dầu rửa;

- Mỡ;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, so sánh với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự phù hợp trong việc lựa chọn sử dụng dụng cụ thiết bị trong sửa chữa | Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn và quy trình thực hiện công việc |
| Độ chính xác của vòng bi sau khi được căn chỉnh | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn lắp ghép của vòng bi |
| Độ chính xác của vòng bi được chọn để thay thế | Kiểm tra, so sánh với vòng bi cũ và tiêu chuẩn của vòng bi |
| Sự hợp lý trong việc chọn phương pháp lắp vòng bi | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BÁNH XE CÔNG TÁC BƠM BÙN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bánh xe công tác bơm bùn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bánh xe công tác, sửa chữa các cánh của bánh xe công tác, thay thế bánh xe công tác bị vỡ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khe hở lắp ghép nằm trong giới hạn cho phép;

- Bánh xe công tác không bị rỗ, sứt mẻ;

- Các cánh không bị sứt mẻ;

- Chiều dài đều nhau;

- Bánh xe công tác thay thế phải đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Làm việc êm, nhẹ nhàng;

- Chấp hành tiêu chuẩn sửa chữa;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Điều chỉnh chính xác khe hở bánh xe công tác với nắp trước, nắp sau;

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy mài;

- Sử dụng thành thạo pa lăng, vam.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra bánh xe công tác;

- Nêu được phương pháp sửa chữa cánh bơm;

- Nêu được quy trình lắp bánh xe công tác.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Bánh xe công tác;

- Máy mài;

- Máy hàn;

- Pa lăng;

- Vam;

- Búa;

- Thước lá;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 4 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác trong việc đánh giá hư hỏng của bánh xe công tác | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của bánh xe công tác |
| Độ chính xác của các cánh bơm sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của cách bơm |
| Độ chính xác của bánh xe công tác được chọn để thay thế | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của bánh xe công tác |
| Sự phù hợp trong việc chọn phương pháp lắp ghép bánh xe công tác | Đối chiếu với tiêu chuẩn lắp ghép bánh xe công tác |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TẤM BảO VỆ (BLATO) TRƯỚC VÀ SAU CỦA BƠM BÙN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tấm bảo vệ (blato) trước và sau của bơm bùn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra tấm bảo vệ bơm bùn, sửa chữa tấm bảo vệ bơm bùn, thay thế các tấm bảo vệ bị vỡ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các tấm bảo vệ không bị sứt mẻ, nứt, vỡ;

- Khe hở lắp ghép đạt tiêu chuẩn từ 4 - 6 mm;

- An toàn cho người và thiết bị;

- Đảm bảo khe hở lắp ghép;

- Chấp hành quy trình sửa chữa;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy mài;

- Sử dụng thành thạo pa lăng.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra tấm bảo vệ;

- Nêu được phương pháp sửa chữa tấm bảo vệ;

- Nêu được quy trình thay thế tấm bảo vệ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Que hàn;

- Cờ lê 24;

- Pa lăng;

- Tấm bảo vệ trước, sau;

- Thước cặp;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác trong việc kiểm tra các tấm bảo vệ (blatô) | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của tấm bảo vệ |
| Độ chính xác của tấm bảo vệ sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của tấm bảo vệ |
| Độ chính xác của tấm bảo vệ được chọn thay thế | Kiểm tra, so sánh với tấm bảo vệ cũ |
| Sự phù hợp khi chọn phương pháp lắp ghép tấm bảo vệ | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn về dung sai lắp ghép |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA VỎ BƠM BÙN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa vỏ bơm bùn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa vết nứt, sửa chữa các lỗ ren bị chờn, thay thế vỏ bơm bị hỏng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vỏ bơm phải đảm bảo độ kín tuyệt đối, không có các vết rỗ, cào sâu bên trong;

- Các lỗ ren phải đảm bảo lắp ghép chắc chắn;

- Vỏ bơm thay thế phải đúng chủng loại;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy mài;

- Sử dụng thành thạo ta rô ren;

- Sử dụng thành thạo pa lăng;

- Sử dụng được cẩu đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa vết nứt vỏ bơm;

- Nêu được phương pháp sửa chữa ta rô lỗ ren;

- Nêu được quy trình thay thế vỏ bơm bùn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Vỏ bơm bùn;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy khoan;

- Pa lăng 1 tấn;

- Cẩu 2 tấn;

- Bộ clê chuyên dùng;

- Gỗ kê;

- Căn đệm;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác sau khi sửa chữa vết nứt trên vỏ bơm | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của vỏ bơm |
| Sự hợp lý khi chọn phương pháp sửa chữa các lỗ ren bị chờn | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác của vỏ bơm được chọn để thay thế | Kiểm tra, so sánh với vỏ bơm cũ |
| Sự phù hợp trong việc thay thế vỏ bơm mới | Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn lắp ghép vỏ bơm |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TRỤC BƠM BÙN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa trục bơm bùn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa cổ trục bị mòn, sửa chữa ren đầu trục bị chờn, sửa chữa rãnh then trên trục, sửa chữa ống hút, ống xả bị thủng, thay thế gioăng ống hút, ống xả bị rách.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đường kính cổ trục phải đều không bị mòn thắt;

- Cổ trục không bị cào xước, cháy rỗ;

- Ren không bị chờn;

- Đảm bảo lắp ghép với ê cu đầu trục một cách chắc chắn;

- Rãnh then trên trục phải đảm bảo không bị dập;

- Mối ghép then đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Ống hút ống xả không bị thủng;

- Đảm bảo kín tuyệt đối;

- Gioăng ống hút, ống xả phải đảm bảo kín khít, không chảy nước;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy mài;

- Sử dụng được máy tiện, máy phay;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp, ta rô, thước cặp;

- Chọn đúng gioăng.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục bơm  bị mòn;

- Nêu được phương pháp sửa chữa ren ê cu đầu trục bơm bùn;

- Nêu được phương pháp sửa chữa rãnh then;

- Nêu được phương pháp sửa chữa ống hút, ống xả bị thủng;

- Nêu được phương pháp thay gioăng ống hút, ống xả.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Trục bơm bùn;

- Máy hàn;

- Máy tiện;

- Bộ ta rô ren;

- Thước cặp;

- Gioăng cao su;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 3 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, so sánh với định mức thời gian |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự hợp lý trong việc bố trí nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp | Quan sát việc sắp xếp dụng cụ, vật tư, thiết bị |
| Độ chính xác của cổ trục sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của ổ trục bơm |
| Độ chính xác của ren đầu trục bơm sau khi sửa chữa | Kiểm tra, vặn ê cu đầu trục để thử |
| Độ lắp chặt của then với rãnh then sau khi sửa chữa | Kiểm tra, lắp then vào rãnh then, so sánh với tiêu chuẩn của mối ghép then |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA Ê CU ĐẦU TRỤC BƠM BÙN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa ê cu đầu trục bơm  bùn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra hư hỏng của ê cu đầu trục, sửa chữa ren ê cu bị chờn, thay thế ê cu bị hỏng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Ê cu đầu trục phải còn nguyên vẹn về hình dạng;

- Ren không bị chờn;

- Đảm bảo việc lắp ghép với trục một cách chắc chắn;

- Ren đầu trục phải cùng bước ren với ren trên trục đầu trục bơm;

- Ê cu thay thế phải đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tháo, lắp được ê cu với trục đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Làm sạch và bảo dưỡng được ê cu;

- Sử dụng thành thạo ta rô ren;

- Chọn đúng ê cu đầu trục bơm.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp kiểm tra ren của ê cu đầu trục bơm bùn;

- Nêu được phương pháp sửa chữa ren ê cu đầu trục bơm bùn;

- Nêu được phương pháp thay thế ê cu đầu trục bơm bùn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Ta rô;

- Ê cu đầu trục;

- Dầu rửa;

- Mỡ;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác khi đánh giá hư hỏng của ê cu đầu trục bơm | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của ê cu đầu trục bơm |
| Độ chính xác của ê cu đầu trục sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của ren ê cu đầu trục |
| Độ chính xác của ê cu đầu trục được chọn để thay thế | Kiểm tra, so sánh với ê cu đầu trục cũ |
| Sự hợp lý trong việc chọn phương pháp sửa chữa ê cu | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA ỐNG HÚT, ỐNG XẢ BƠM BÙN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa ống hút, ống xả bơm bùn theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa các thanh chắn rác của ống hút bị gẫy, sửa chữa ống hút, ống xả bị thủng, thay thế gioăng ống hút, ống xả bị rách.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các thanh chắn rác không bị cong, gãy;

- Các thanh chắn rác đủ về số lượng;

- An toàn cho người và thiết bị;

- Ống hút ống xả không bị thủng;

- Đảm bảo kín khít;

- Gioăng ống hút, ống xả phải đảm bảo kín khít, không chảy nước;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy hàn;

- Sử dụng thành thạo máy mài;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa;

- Chọn đúng gioăng.

2. Kiến thức

- Nêu được phương pháp sửa chữa các thanh chắn rác của ống hút;

- Nêu được phương pháp sửa chữa ống hút, ống xả bị thủng;

- Nêu được phương pháp thay gioăng ống hút, ống xả.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Ống hút, ống xả;

- Pa lăng xích;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Gioăng ống hút, gioăng ống xả;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc theo thời gian | Theo dõi, đối chiếu với định mức thời gian |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Sự hợp lý trong việc chọn phương pháp sửa chữa ống hút | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Độ chính xác khi chọn gioăng lắp ống hút, ống xả | Kiểm tra, so sánh với gioăng tiêu chuẩn |
| Độ kín khít của ống hút, ống xả sau khi sửa chữa | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn của ống hút, ống xả |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIểM TRA SAU KHI SỬA CHỮA THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRONG BUỒNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra sau khi sửa chữa thiết bị cơ khí trong buồng máy theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: lắp hộp tăng tốc cho máy phát điện xoay chiều, lắp bệ và bơm bùn, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hộp tăng tốc phải làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ;

- Máy vận chuyển bùn đất không sinh nhiệt ở các vị trí ổ đỡ, vòng bi;

- Bệ và bơm bùn lắp ghép theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Bơm bùn làm việc êm;

- Bệ không bị rung;

- Máy vận chuyển bùn đất làm việc ổn định;

- Không có tiếng kêu gõ;

- Tuân thủ quy trình lắp hộp tăng tốc;

- Tuân thủ quy trình lắp bơm và bệ bơm;

- Tuân thủ quy trình vận hành;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo pa lăng;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp;

- Vận hành máy đúng quy trình công nghệ;

- Theo dõi và xử lý được chế độ làm việc của máy vận chuyển bùn đất.

2. Kiến thức

- Nêu được quy trình lắp hộp tăng tốc;

- Nêu được quy trình lắp bệ và bơm bùn;

- Nêu được quy trình vận hành máy vận chuyển bùn đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo của hệ thống thiết bị cơ khí;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Thước kiểm phẳng;

- Đồng hồ so;

- Pa lăng;

- Xà beng;

- Nhiên liệu;

- Dầu bôi trơn;

- Mỡ;

- Nước sạch;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 4 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự hợp lý trong việc sử dụng dụng cụ thiết bị khi lắp | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ đồng tâm của hộp tăng tốc và máy phát điện xoay chiều | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn lắp ghép của khớp nối mặt bích |
| Độ chính xác của bệ bơm và bơm bùn sau khi lắp | Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn lắp ghép của bệ và bơm bùn |
| Độ ổn định của máy vận chuyển bùn đất sau khi lắp ghép chạy thử | Theo dõi quá trình làm việc, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của máy vận chuyển bùn đất |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA LƯỠI CẮT ĐẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa lưỡi cắt đất theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra xác định hư hỏng của lưỡi cắt đất, sửa chữa lưỡi cắt đất, lắp ghép, căn chỉnh lưỡi cắt đất vào cụm cắt đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lưỡi cắt đất phải sắc;

- Không bị sứt mẻ;

- Lưỡi cắt không bị biến dạng;

- Hình dạng, kích thước lưỡi cắt đất phải đúng quy định;

- Đảm bảo độ đồng tâm giữa trục với cụm cắt đất;

- Mối ghép ren, then phải chắc chắn;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa lưỡi cắt;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện từ 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Xác định được độ mòn, vết nứt của lưỡi cắt;

- Sử dụng thành thạo dưỡng kiểm tra;

- Sử dụng thành thạo máy mài, máy hàn, máy nắn;

- Sử dụng thành thạo pa lăng và các loại dụng cụ.

2. Kiến thức:

- Nêu được đặc điểm, cấu tạo, công dụng của các loại lưỡi cắt;

- Nêu được tính chất của các loại vật liệu làm lưỡi cắt;

- Nêu được quy trình sửa chữa lưỡi cắt đất;

- Nêu được quy trình lắp ghép lưỡi cắt đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy nắn;

- Dưỡng kiểm tra;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Pa lăng;

- Búa tạ;

- Giẻ lau;

- Số người tham gia: 03 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự bố trí khoa học vị trí để sửa chữa lưỡi cắt đất | Kiểm tra quá trình thực hiện |
| Độ chính xác khi lắp ghép và căn chỉnh lưỡi cắt | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn lắp ghép lưỡi cắt đất |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG NÂNG HẠ CỤM CẮT ĐẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa hệ thống nâng hạ cụm cắt đất theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: kiểm tra bắt chặt cơ cấu dẫn động cáp, kiểm tra độ đồng tâm giữa động cơ điện và hộp giảm tốc, vệ sinh bảo dưỡng khớp nối mềm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo cơ cấu dẫn động cáp được bắt chặt trên bệ;

- Pu ly dẫn và các con lăn phải trơn, làm việc êm;

- Đảm bảo độ đồng tâm;

- Đảm bảo khớp nối không dính dầu mỡ;

- Các đăng không bị mòn rách;

- Tuân thủ quy trình định tâm;

- Tuân thủ quy trình bảo dưỡng cơ cấu nâng hạ cụm cắt đất;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa;

- Định tâm chính xác khớp nối;

- Sử dụng thành thạo đồng hồ so;

- Chọn đúng và thay thế được các đăng.

2. Kiến thức:

- Nắm được phương pháp tháo lắp các mối lắp ghép;

- Nắm được đặc điểm cấu tạo các loại ổ đỡ;

- Nêu được quy trình bảo dưỡng cơ cấu nâng hạ cụm cắt đất;

- Nêu được phương pháp định tâm khớp nối giữa động cơ điện và hộp giảm tốc;

- Nêu được phương pháp vệ sinh khớp nối mềm;

- Nêu được đặc điểm, tính chất công dụng của vật liệu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình bảo dưỡng;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Tuốc nơ vít;

- Căn lá;

- Đồng hồ so;

- Thước lá;

- Các đăng khớp nối mềm;

- Bơm mỡ;

- Mỡ;

- Giẻ lau;

- Số người tham gia: 03 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của khớp nối giữa động cơ điện và hộp giảm tốc sau khi định tâm | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra độ đồng tâm tại khớp nối |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TRỤ CỤM CẮT ĐẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa trục cụm cắt đất theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa trục cụm cắt đất bị mòn thắt, sửa chữa trục cụm cắt đất bị chờn ren đầu trục, sửa chữa rãnh then trục cụm cắt đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trục cụm cắt đất không bị mòn thắt;

- Không bị cong;

- Ren đầu trục không bị chờn;

- Đúng bước ren so với êcu;

- Rãnh then không bị dập;

- Đảm bảo độ sâu của rãnh then;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng được máy hàn, máy tiện, máy phay;

- Sử dụng thành thạo thước cặp, dưỡng ren.

2. Kiến thức:

- Nắm được đặc điểm, cấu tạo, của trục;

- Nêu được quy trình sửa chữa trục cụm cắt đất;

- Nêu được quy trình sửa chữa ren đầu trục;

- Nêu được quy trình sửa chữa rãnh then trên trục.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa trục cụm cắt đất;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Máy hàn;

- Máy tiện;

- Thước cặp;

- Giấy giáp mịn;

- Dưỡng ren;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng thiết bị, dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của bước ren sau khi được sửa chữa | Kiểm tra chất lượng bước ren |
| Độ sâu của rãnh then sau khi được sửa chữa | Đối chiếu quá trình thực hiện, kiểm tra chất lượng rãnh then |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BẠC ĐỠ TRỤC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bạc đỡ trục theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa bạc đỡ trục bị cào xước, sửa chữa bạc đỡ trục bị mòn, thay thế bạc bị vỡ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bề mặt của bạc không có vết cào xước;

- Chiều dầy của bạc phải đủ;

- Bạc thay thế phải đúng chủng loại;

- Trục phải quay trơn, nhẹ nhàng không bó kẹt;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chọn và sử dụng đúng giấy giáp;

- Sử dụng thành thạo máy mài, máy hàn, dũa;

- Chọn đúng bạc đỡ trục.

2. Kiến thức:

- Nêu được cấu tạo của bạc;

- Nêu được phương pháp sửa chữa vết cào xước;

- Nêu được phương pháp sửa chữa bạc bị mòn;

- Nêu được phương pháp thay thế bạc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa bạc;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Máy mài;

- Máy hàn;

- Dũa;

- Giấy giáp mịn;

- Mỡ chịu nước;

- Giẻ lau;

- Số người tham gia: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng thiết bị, dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Đảm bảo độ dày của bạc sau khi sửa chữa | So sánh với bạc tiêu chuẩn |
| Độ chính xác của bạc được chọn thay thế | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với bạc tiêu chuẩn |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA HỘP GIẢM TỐC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa hộp giảm tốc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của hộp giảm tốc, sửa chữa trục và bánh răng hộp giảm tốc, sửa chữa vỏ hộp giảm tốc, kiểm tra, thay thế vòng bi đỡ trục.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Các chi tiết của hộp giảm tốc được sắp xếp gọn gàng;

- Trục không bị mòn;

- Bánh răng phải còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ;

- Vỏ không bị rạn nứt, thủng;

- Chân đế không bị vỡ;

- Vòng bi đỡ trục không bị mòn, dơ, nứt vỡ;

- Vòng bi thay thế đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Tuân thủ quy trình tháo lắp vòng bi;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ chuyên dùng;

- Sử dụng thành thạo vam;

- Sử dụng được máy tiện, máy hàn, máy mài;

- Sử dụng thành thạo máy ép vòng bi.

2. Kiến thức:

- Nêu được quy trình tháo các chi tiết của hộp giảm tốc;

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục và bánh răng hộp giảm tốc;

- Nêu được phương pháp sửa chữa vỏ hộp giảm tốc;

- Nêu được phương pháp tháo lắp vòng bi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo hộp giảm tốc;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy tiện;

- Máy ép vòng bi;

- Giấy giáp;

- Dầu rửa;

- Giẻ lau;

- Mỡ;

- Số người thực hiện: 03 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng thiết bị, dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của vòng bi được thay thế | So sánh với tiêu chuẩn lắp ghép vòng bi |
| Mức độ hợp lý khi chọn phương pháp sửa chữa trục | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với quy trình |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA KHỚP NỐI GIỮA ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ HỘP GIẢM TỐC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa khớp nối giữa động cơ điện và hộp giảm tốc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa rãnh then của khớp nối, sửa chữa pu ly khớp nối bị mòn, thay thế các đăng cao su bị mòn rách.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Rãnh then không bị dập;

- Đảm bảo độ sâu của rãnh then;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Pu ly phải đảm bảo độ tròn đều;

- Độ đảo hướng kính 01mm;

- Các đăng còn nguyên vẹn không bị mòn, rách;

- Các đăng thay thế đúng chủng loại;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa rãnh then;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa pu ly;

- Đảm bảo chi phí vật tư theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng được máy hàn, máy phay, máy tiện;

- Sử dụng thành thạo thước cặp, đồng hồ so;

- Chọn đúng các đăng.

2. Kiến thức:

- Nêu được quy trình sửa chữa rãnh then;

- Nêu được quy trình sửa chữa pu ly;

- Nêu được phương pháp thay thế các đăng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa khớp nối;

- Máy hàn;

- Máy phay;

- Máy tiện;

- Thước cặp 500mm;

- Đồng hồ so;

- Các đăng cao su;

- Kìm;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng thiết bị, dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ đồng tâm của khớp nối sau khi được sửa chữa | Kiểm tra bằng đồng hồ so |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA KHỚ NỐI RĂNG (KHỚP NỐI CĂN - ĐUYA)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa khớp nối răng theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa răng ăn khớp trong, ngoài, sửa chữa rãnh then của khớp nối răng, thay thế khớp nối răng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khớp nối răng phải còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ;

- Rãnh then không bị dập;

- Đảm bảo độ sâu của rãnh then;

- Khớp nối răng đúng chủng loại;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa rãnh then của khớp nối răng;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng được máy tiện, máy hàn, máy mài;

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

- Chọn đúng khớp nối răng.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp sửa chữa khớp nối răng;

- Nêu được quy trình sửa chữa rãnh then của khớp nối răng;

- Nêu được phương pháp thay thế khớp nối răng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Quy trình sửa chữa khớp nối răng;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy tiện;

- Máy phay;

- Giấy giáp;

- Thước cặp 500mm;

- Khớp nối răng;

- Vam 3 càng;

- Búa tạ;

- Gỗ kê;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 03 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng thiết bị, dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự bố trí khoa học tại nơi sửa chữa | Theo dõi, quan sát hiện trường nơi sửa chữa |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ tiếp xúc các răng của khớp nối răng sau khi được sửa chữa | So sánh với tiêu chuẩn của khớp nối răng |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA CƠ CẤU RÒNG RỌC TỜI NÂNG CẦN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa cơ cấu ròng rọc tời nâng cần theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa ròng rọc tời nâng cần, sửa chữa trục ròng rọc tời nâng cần, thay thế vòng bi ròng rọc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Ròng rọc không bị sứt mẻ;

- Ròng rọc không có gờ;

- Trục không bị mòn;

- Vòng bi đỡ trục không bị mòn, dơ, nứt vỡ;

- Vòng bi thay thế đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Tuân thủ quy trình tháo lắp vòng bi;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng được máy hàn, máy tiện;

- Sử dụng thành thạo thước cặp, dụng cụ;

- Sử dụng thành thạo máy ép vòng bi.

2. Kiến thức:

- Nêu được quy trình sửa chữa ròng rọc tời nâng cần;

- Nêu được cấu tạo của cơ cấu ròng rọc tời nâng cần;

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục ròng rọc;

- Nêu được phương pháp tháo lắp vòng bi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Quy trình sửa chữa ròng rọc tời nâng cần;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy tiện;

- Dụng cụ chuyên dùng;

- Thước cặp 500mm;

- Dũa;

- Máy ép vòng bi;

- Vòng bi;

- Mỡ;

- Giẻ lau;

- Giấy giáp;

- Số người tham gia: 03 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng thiết bị, dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ quay trơn của ròng rọc sau khi được sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn của ròng rọc |
| Độ chính xác về chủng loại của vòng bi được thay thế | So sánh với tiêu chuẩn của vòng bi |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA HỘP GIẢM TỐC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa hộp giảm tốc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tháo rời các chi tiết của hộp giảm tốc, sửa chữa trục và bánh răng hộp giảm tốc, sửa chữa vỏ hộp giảm tốc, kiểm tra, thay thế vòng bi đỡ trục.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh dấu trước khi tháo;

- Các chi tiết của hộp giảm tốc được sắp xếp gọn gàng;

- Trục không bị mòn;

- Bánh răng phải còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ

- Vỏ không bị rạn nứt, thủng;

- Chân đế không bị vỡ;

- Tuân thủ quy trình tháo lắp vòng bi;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa;

- Sử dụng thành thạo vam;

- Sử dụng được máy tiện, máy hàn, máy mài;

- Sử dụng thành thạo máy ép vòng bi.

2. Kiến thức:

- Nêu được quy trình tháo các chi tiết của hộp giảm tốc;

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục và bánh răng hộp giảm tốc;

- Nêu được phương pháp sửa chữa vỏ hộp giảm tốc;

- Nêu được phương pháp tháo lắp vòng bi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Bản vẽ cấu tạo hộp giảm tốc;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy tiện;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Máy ép vòng bi;

- Giấy giáp;

- Dũa;

- Vòng bi;

- Mỡ;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 03 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng thiết bị, dụng cụ | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của vòng bi được thay thế | So sánh với tiêu chuẩn lắp ghép vòng bi |
| Mức độ hợp lý khi chọn phương pháp sửa chữa trục | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với quy trình |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BÁNH RĂNG TANG CUỐN CÁP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa bánh răng tang cuốn cáp theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa răng bị sứt mẻ, sửa chữa rãnh then moay ơ bánh răng, thay thế bánh răng tang bị vỡ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các răng còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ;

- Đường kính đỉnh răng đúng tiêu chuẩn;

- Rãnh then không bị dập;

- Đảm bảo độ sâu của rãnh then;

- Bánh răng đúng chủng loại;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa bánh răng tang cuốn cáp;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa rãnh then;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng được máy tiện, máy hàn, máy mài, máy xọc răng, máy phay;

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

- Chọn đúng bánh răng tang cuốn cáp.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp sửa chữa bánh răng;

- Nêu được quy trình sửa chữa rãnh then;

- Nêu được phương pháp thay thế bánh răng tang cuốn cáp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa bánh răng tang cuốn cáp;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy xọc răng;

- Máy phay;

- Thước cặp 500mm;

- Bánh răng;

- Búa nguội;

- Gỗ kê;

- Giấy giáp;

- Dưỡng răng;

- Giẻ lau;

- Số người tham gia: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ đo kiểm | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của bánh răng tang cuốn cáp được thay thế | So sánh với tiêu chuẩn của bánh răng tang cuốn cáp |
| Mức độ hợp lý khi chọn phương pháp sửa rãnh then | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với quy trình sửa chữa rãnh then |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TANG CUỐN CÁP TỜI BIÊN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tang cuốn cáp tời biên theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa mặt bích tang, sửa chữa trục tang, thay thế tang cuốn cáp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mặt bích tang cuốn cáp còn nguyên vẹn, không nứt vỡ, cong vênh;

- Trục không bị mòn;

- Tang cuốn cáp đúng chủng loại;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sửa chữa được các hư hỏng mặt bích tang cuốn cáp;

- Sử dụng được máy tiện, máy hàn, máy mài;

- Chọn đúng tang cuốn cáp.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp sửa chữa mặt bích tang cuốn cáp;

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục tang cuốn cáp;

- Nêu được phương pháp thay thế tang cuốn cáp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa tang cuốn cáp;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy tiện;

- Tang cuốn cáp;

- Búa nguội;

- Giấy giáp;

- Gỗ kê;

- Thước cặp 500mm;

- Thước lá;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của tang cuốn cáp được thay thế | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn của tang cuốn cáp |
| Độ chính xác của trục tang sau khi được sửa chữa | Đối chiếu với quy trình sửa chữa trục tang tiêu chuẩn |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG XẾP CÁP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa hệ thống xếp cáp theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa con lăn xếp cáp, sửa chữa trục xếp cáp, sửa chữa bánh răng của cơ cấu xếp cáp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Con lăn không bị mòn thắt, mòn thành rãnh;

- Con lăn phải quay trơn nhẹ nhàng không bị mắc kẹt;

- Trục không bị mòn;

- Các rãnh trên trục không bị biến dạng;

- Các răng còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ;

- Đường kính đỉnh răng đúng tiêu chuẩn;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa con lăn xếp cáp;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa trục xếp cáp;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa bánh răng;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng được máy hàn, máy tiện, máy xọc răng;

- Sử dụng thành thạo thước cặp, dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa.

2. Kiến thức:

- Nêu được quy trình sửa chữa con lăn xếp cáp;

- Nêu được cấu tạo của cơ cấu con lăn xếp cáp;

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục xếp cáp;

- Nêu được phương pháp sửa chữa bánh răng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa cơ cấu xếp cáp;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy tiện;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Thước cặp 500mm;

- Giấy giáp;

- Máy xọc răng;

- Dưỡng răng;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Mức độ quay trơn của con lăn và trục cơ cấu xếp cáp sau khi sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn của cơ cấu xếp cáp |
| Độ chính xác của bánh răng cơ cấu xếp cáp sau khi được sửa chữa | Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật của bánh răng |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA CƠ CẤU ĐÓNG MỞ TANG CUỐN CÁP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa cơ cấu đóng mở tang cuốn cáp theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa ly hợp vấu, sửa chữa, thay thế lò xo của ly hợp; sửa chữa trục của cơ cấu đóng mở.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các vấu ăn khớp không bị biến dạng;

- Đóng mở nhẹ nhàng;

- Lò xo đảm bảo độ đàn hồi;

- Lò xo không bị gẫy, liệt;

- Lò xo thay thế đúng chủng loại;

- Trục không bị mòn, biến dạng;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa ly hợp vấu;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa lò xo;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa trục;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy mài, thước cặp;

- Sử dụng thành thạo máy kiểm tra độ đàn hồi lò xo.

2. Kiến thức:

- Nêu được quy trình sửa chữa ly hợp vấu;

- Nêu được quy trình kiểm tra độ đàn tính của lò xo;

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Quy trình sửa chữa cơ cấu đóng mở tang cuốn cáp;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Thước cặp;

- Dũa;

- Máy kiểm tra độ đàn hồi lò xo;

- Mỡ chịu nhiệt;

- Lò xo;

- Giấy giáp;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Mức độ đóng mở nhẹ nhàng của ly hợp vấu sau khi sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn của ly hợp vấu sau |
| Độ đàn hồi của lò xo sửa chữa, thay thế | Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật của lò xo |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỬA CƠ CẤU PHANH ĐIỆN TỪ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa cơ cấu phanh điện từ theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa má phanh, điều chỉnh khe hở từ, thay thế má phanh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Má phanh đủ chiều dầy quy định, không có vết cào xước, cháy rỗ;

- Khe hở từ 2 ÷ 3mm;

- Má phanh đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Tuân thủ quy trình kiểm tra, điều chỉnh;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Đảm bảo chi phí vật tư theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo thước cặp, thước đo khe hở;

- Sử dụng giấy giáp;

- Chọn và thay thế được má phanh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp sửa chữa má phanh;

- Nêu được quy trình kiểm tra, điều chỉnh khe hở từ;

- Nêu được phương pháp thay thế má phanh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Thước cặp 150mm;

- Giấy giáp mịn;

- Thước đo khe hở 20mm;

- Tô vít dẹt;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Má phanh;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự bố trí khoa học tại hiện trường nơi sửa chữa | So sánh với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp |
| Mức độ đóng mở của cơ cấu phanh điện từ sau khi sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn của phanh điện từ |
| Độ chính xác của khe hở từ sau điều chỉnh | So sánh với tiêu chuẩn của khe hở từ |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỬA CƠ CẤU PHANH THỦY LỰC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa cơ cấu phanh thủy lực theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa má phanh, thay dầu thủy lực của hệ thống phanh, thay thế má phanh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Má phanh đủ chiều dầy quy định, không có vết cào xước, cháy rỗ;

- Trong hệ thống thủy lực phanh không có không khí;

- Má phanh đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Tuân thủ quy trình thay dầu;

- Dầu thủy lực đúng chủng loại, đủ số lượng;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

- Chọn đúng dầu thủy lực;

- Chọn đúng và thay thế được má phanh.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp sửa chữa má phanh;

- Nêu được quy trình thay dầu thủy lực của hệ thống phanh;

- Nêu được phương pháp thay thế má phanh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Sơ đồ nguyên lý của cơ cấu phanh thủy lực;

- Thước cặp 150mm;

- Giấy giáp mịn;

- Thước đo dầu thủy lực;

- Xô, phễu;

- Má phanh;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự bố trí khoa học tại hiện trường nơi sửa chữa | So sánh với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp |
| Mức độ đóng mở của cơ cấu phanh thủy lực sau khi sửa chữa | So sánh với tiêu chuẩn của phanh thủy lực |
| Mức độ đủ về số lượng của dầu thủy lực sau khi thay thế | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỬA KHỚP NỐI GIỮA ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ HỘP GIẢM TỐC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa khớp nối giữa động cơ điện và hộp giảm tốc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa rãnh then của khớp nối, sửa chữa pu ly khớp nối bị mòn, thay thế các đăng cao su bị mòn rách.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Rãnh then không bị dập;

- Đảm bảo độ sâu của rãnh then;

- Pu ly phải đảm bảo độ tròn đều;

- Độ đảo hướng kính: 01mm;

- Các đăng còn nguyên vẹn không bị mòn, rách;

- Các đăng thay thế đúng chủng loại;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa rãnh then;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa pu ly;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng được máy hàn, máy phay, máy tiện;

- Sử dụng thành thạo thước cặp, đồng hồ so;

- Chọn đúng các đăng.

2. Kiến thức:

- Nêu được quy trình sửa chữa rãnh then;

- Nêu được quy trình sửa chữa pu ly;

- Nêu được phương pháp thay thế các đăng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa khớp nối;

- Máy hàn;

- Máy phay;

- Máy tiện;

- Thước cặp 500mm;

- Đồng hồ so;

- Các đăng cao su;

- Kìm;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng thiết bị, dụng cụ | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ đồng tâm của khớp nối sau khi được sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra bằng đồng hồ so |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỬA HỆ THỐNG BÁNH RĂNG TỜI QUAY TAY PHAO ĐUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa hệ thống bánh răng tời quay tay phao đuôi theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa răng bị sứt mẻ, sửa chữa rãnh then moay ơ bánh răng, thay thế bánh răng bị vỡ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các răng còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ;

- Đường kính đỉnh răng đúng tiêu chuẩn;

- Rãnh then không bị dập;

- Đảm bảo độ sâu của rãnh then;

- Bánh răng đúng chủng loại;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa bánh răng;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa rãnh then;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 90 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng được máy tiện, máy hàn, máy mài, máy xọc răng, máy phay;

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

- Chọn và thay thế được bánh răng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp sửa chữa bánh răng;

- Nêu được quy trình sửa chữa rãnh then;

- Nêu được phương pháp thay thế bánh răng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa bánh răng tời quay tay phao đuôi;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy xọc răng;

- Máy phay;

- Thước cặp 500mm;

- Bánh răng;

- Búa nguội;

- Gỗ kê;

- Giấy giáp;

- Dưỡng răng;

- Dụng cụ chuyên dùng;

- Giẻ lau;

- Số người tham gia: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ đo kiểm | Quan sát đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ chính xác của bánh răng được thay thế | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn của bánh răng |
| Mức độ hợp lý khi chọn phương pháp sửa rãnh then | Đối chiếu với quy trình sửa chữa rãnh then |
| Mức độ làm việc ổn của tời quay tay phao đuôi sau khi sửa chữa bánh răng | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỬA TRỤC BÁNH RĂNG CỦA TỜI QUAY TAY PHAO ĐUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa trục bánh răng của tời quay tay phao đuôi theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa trục bánh răng, thay thế vòng bi đỡ trục, thay thế cóc hãm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vòng bi đỡ trục không bị mòn, dơ, nứt vỡ;

- Vòng bi thay thế đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Cóc hãm đúng chủng loại;

- Tuân thủ quy trình tháo lắp;

- Tuân thủ quy trình tháo lắp vòng bi;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa trục bánh răng;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo máy hàn, máy mài;

- Sử dụng thành thạo máy ép vòng bi;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo, lắp, chọn đúng loại cóc hãm.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục bánh răng;

- Nêu được phương pháp tháo lắp vòng bi;

- Nêu được phương pháp thay thế cóc hãm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa trục bánh răng tời quay tay phao đuôi;

- Máy ép vòng bi;

- Vòng bi;

- Giấy giáp;

- Mỡ chịu nước;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Cóc hãm;

- Lò xo cóc hãm;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 2 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Sự hợp lý khi sử dụng dụng cụ đo kiểm | Đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Độ quay trơn của trục sau khi thay thế vòng bi | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế |
| Mức độ hãm của cóc hãm sau khi thay thế | So sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật |
| Mức độ làm việc ổn của tời quay tay phao đuôi sau khi sửa chữa trục bánh răng | Theo dõi quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỬA CƠ CẤU PHANH HÃM CỦA TỜI QUAY TAY PHAO ĐUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa cơ cấu phanh hãm của tời quay tay phao đuôi theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa má phanh, điều chỉnh khe hở má phanh, thay thế má phanh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Má phanh đủ chiều dầy quy định, không có vết cào xước, cháy rỗ;

- Khe hở giữa má phanh và moay ơ: 3 ÷ 5mm;

- Má phanh đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Tuân thủ quy trình kiểm tra, điều chỉnh;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo thước cặp;

- Sử dụng thành thạo thước đo khe hở;

- Chọn và thay thế được má phanh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp sửa chữa má phanh;

- Nêu được quy trình kiểm tra, điều chỉnh khe hở giữa má phanh và moay ơ;

- Nêu được phương pháp thay thế má phanh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình thực hiện;

- Thước cặp 150mm;

- Giấy giáp mịn;

- Thước đo khe hở 20mm;

- Tô vít dẹt;

- Bộ dụng cụ chuyên dùng;

- Má phanh;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 01 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự bố trí khoa học tại hiện trường nơi sửa chữa | So sánh với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp |
| Mức độ hiệu quả phanh của cơ cấu phanh sau khi sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn của phanh cơ khí |
| Độ chính xác của khe hở giữa má phanh và moay ơ sau khi điều chỉnh | So sánh với tiêu chuẩn của phanh cơ khí |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỬA CƠ CẤU TRỤC VÍT, BÁNH VÍT CỦA TỜI NÂNG HẠ ỐNG XẢ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa cơ cấu trục vít, bánh vít của tời nâng hạ ống xả theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: sửa chữa bánh vít, sửa chữa trục vít, thay thế vòng bi đỡ trục.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các răng trên bánh vít còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ;

- Đường kính đỉnh răng đúng tiêu chuẩn;

- Các ren trên trục vít còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ;

- Trục không bị cong;

- Vòng bi đỡ trục không bị mòn, dơ, nứt vỡ;

- Vòng bi thay thế đúng chủng loại, chất lượng tốt;

- Tuân thủ quy trình tháo lắp vòng bi;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa bánh vít;

- Tuân thủ quy trình sửa chữa trục vít;

- Đảm bảo chi phí vật tư, nhiên liệu theo định mức cho phép;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện 60 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng được máy tiện, máy hàn, máy mài, máy xọc răng;

- Sử dụng thành thạo máy ép vòng bi.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp sửa chữa bánh vít;

- Nêu được phương pháp sửa chữa trục vít;

- Nêu được phương pháp tháo lắp vòng bi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình sửa chữa trục vít, bánh vít;

- Máy hàn;

- Máy mài;

- Máy xọc răng;

- Giấy giáp;

- Dưỡng răng;

- Máy tiện;

- Máy ép vòng bi;

- Vòng bi;

- Mỡ chịu nước;

- Giẻ lau;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện công việc đúng thời gian quy định | Theo dõi, đối chiếu với thời gian quy định |
| Thực hiện công việc đúng quy trình sửa chữa | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện các bước |
| Sự bố trí khoa học tại hiện trường nơi sửa chữa | So sánh với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp |
| Mức độ quay trơn của trục vít bánh vít sau khi sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế |
| Độ chính xác của vòng bi được thay thế | So sánh với tiêu chuẩn của vòng bi |
| Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong thực hiện | Đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý lao động theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: tìm hiểu về nhu cầu, năng lực và các quy luật tham gia hoạt động của người lao động, lập kế hoạch hoạt động sản xuất, tổ chức các hoạt động sản xuất, kiểm tra trong quản lý lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo nắm vững về nhu cầu, năng lực và các quy luật tham gia hoạt động sản xuất của người lao động;

- Đảm bảo mục tiêu, nội dung, qui mô, địa điểm, thời gian, kinh phí;

- Đảm bảo lựa chọn, thiết lập và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý;

- Đảm bảo nâng cao cơ cấu nhân lực, trang thiết bị vật tư;

- Đảm bảo các hoạt động sản xuất theo đúng kế hoạch đề ra;

- Đảm bảo phát hiện các sai khác so với kế hoạch, thiết kế;

- Yêu cầu xác định đúng các nguyên nhân sai khác;

- Thời gian thực hiện 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc và phân tích chính xác tài liệu, thông tin;

- Xác định được các công việc cụ thể trong kế hoạch sản xuất;

- Xây dựng được cơ cấu tổ chức quản lý con người và máy móc, thiết bị, nhiên liệu;

- Sử dụng và vận hành máy móc, thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Đánh giá đúng kết quả thực hiện của người lao động trong sản xuất;

- Xây dựng được mẫu phiếu kiểm tra.

2. Kiến thức:

- Hiểu biết tương đối đầy đủ về bản chất con người;

- Nêu được các phương pháp xây dựng hoạt động kinh doanh sản xuất;

- Nêu được các phương pháp tổ chức quản lý;

- Nêu được các phương pháp sắp xếp nhân lực và các hoạt động sản xuất;

- Tổng hợp được các kiến thức về chuyên môn kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình quản lý lao động;

- Tài liệu;

- Tư liệu;

- Các thông tin về bản chất con người;

- Các bảng kế hoạch tiến độ, kinh phí, nhiên liệu, sửa chữa;

- Nhu cầu nhân lực của đơn vị;

- Máy móc, thiết bị;

- Nhiên liệu;

- Các thông tin về chuyên môn kỹ thuật;

- Các báo cáo số liệu kiểm tra;

- Phiếu kiểm tra;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý | Đối chiếu với quy định |
| Kế hoạch nhân lực gắn với mục tiêu, tiến độ sản xuất | Đối chiếu kế hoạch nhân lực với số lượng cơ cấu nhân lực, có đảm báo tính hiệu quả và phù hợp với tiến độ sản xuất |
| Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép | So sánh với tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp |
| Kế hoạch sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. | Xem xét kế hoạch có đối chiếu với các tiêu chuẩn và chính sách của doanh nghiệp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ THIẾT BỊ, MÁY MÓC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý thiết bị máy móc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quản lý hệ thống điện buồng máy, quản lý máy động lực và máy công trình.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắm vững về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của hệ thống điện buồng máy;

- Nắm vững sử dụng hệ thống điện buồng máy hiệu quả;

- Nắm vững về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của máy động lực và máy công trình;

- Đảm bảo sử dụng máy động lực và máy công trình hiệu quả;

- Thời gian thực hiện 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Giám sát được thiết bị máy móc đúng yêu cầu;

- Vận hành an toàn hệ thống điện buồng máy;

- Vận hành được máy động lực và máy công trình đúng kỹ thuật.

2. Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện, máy phát điện một chiều;

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của ắc qui;

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điêzen;

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số và bơm bùn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ điện một chiều;

- Động cơ điêzen; hộp số;

- Máy phát điện một chiều;

- Đồng hồ V-A, rơ le trung gian, ắc qui, tiết chế;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Quy trình chuẩn bị thiết bị, dụng cụ theo quy định của cơ sở | Quy định về chuẩn bị thiết bị, dụng cụ |
| Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép. | So sánh với tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. |
| Tiếp nhận tích cực thông tin phản hồi từ cấp trên về kế hoạch sử dụng thiết bị | # Quan sát việc lập và trình duyệt kế hoạch sử dụng thiết bị |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý vật tư, nguyên liệu theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quản lý dầu điêzen, quản lý dầu thủy lực, quản lý dầu bôi trơn, quản lý mỡ bôi trơn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắm vững về thành phần, công dụng của dầu điêzen;

- Đảm bảo sử dụng dầu điêzen hiệu quả;

- Nắm vững về thành phần, công dụng của dầu thủy lực;

- Nắm vững quy định sử dụng dầu thủy lực hiệu quả;

- Nắm vững về cấu tạo, thành phần, công dụng của mỡ bôi trơn;

- Nắm vững quy định sử dụng mỡ bôi trơn hiệu quả;

- Nắm vững về cấu tạo, thành phần, công dụng của dầu bôi trơn;

- Thời gian thực hiện 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Giám sát đúng tốt vật tư, nguyên liệu;

- Sử dụng đúng dầu điêzen;

- Sử dụng đúng dầu thủy lực;

- Sử dụng đúng dầu bôi trơn;

- Sử dụng đúng mỡ bôi trơn.

2. Kiến thức:

- Phân biệt được các loại hóa chất;

- Phân biệt được các loại nhiên liệu;

- Phân biệt được các loại dầu thủy lực;

- Phân biệt được các loại dầu bôi trơn;

- Phân biệt được các loại mỡ bôi trơn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dầu điêzen;

- Dầu thủy lực;

- Dầu bôi trơn;

- Mỡ bôi trơn;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp | Đối chiếu với quy định về lập và trình duyệt kế hoạch nguyên vật liệu |
| Số lượng, chủng loại và yêu cầu chất lượng của nguyên, vật liệu được dự trù theo kế hoạch sản xuất. | Đối chiếu với kế hoạch sản xuất |
| Kế hoạch sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. | Xem xét kế hoạch có đối chiếu với các tiêu chuẩn và chính sách của doanh nghiệp |
| Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép. | So sánh với thời hạn đồng và quy trình lập kế hoạch của doanh nghiệp. |
| Tiếp nhận tích cực thông tin phản hồi từ cấp trên về kế hoạch nguyên vật liệu. | # Quan sát việc lập và trình duyệt kế hoạch nguyên vật liệu. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SỬA CHỬA VÀ SAU KHI SỬA CHỬA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý chất lượng trong sửa chữa và sau khi sửa chữa theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: quản lý chất lượng trước khi sửa chữa, quản lý chất lượng trong quá trình sửa chữa, duy tu và bảo trì thiết bị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu nắm vững về cấu tạo, đặc điểm, tính chất của thiết bị;

- Đảm bảo sử dụng thiết bị hiệu quả;

- Yêu cầu nắm vững về cấu tạo, đặc điểm, tính chất của thiết bị;

- Yêu cầu định kỳ phải tu sửa và bảo trì thiết bị trong quá trình sử dụng;

- Thời gian thực hiện 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Giám sát đúng chất lượng trong và sau khi sửa chữa;

- Kiểm tra được chất lượng thiết bị trước khi sử dụng;

- Thực hiện được các biện pháp duy tu và bảo trì thiết bị đúng kỹ thuật.

2. Kiến thức:

- Nêu được quy trình quản lý thiết bị;

- Nêu được quy trình bảo dưỡng thiết bị;

- Nêu được qui trình bảo trì máy tầu cuốc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu;

- Máy tầu cuốc;

- Nhiên liệu;

- Vật tư;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Quy trình kiểm tra theo quy định của cơ sở | Quan sát đối chiếu với bảng kiểm tra quy trình |
| Chất lượng thiết bị trước khi sửa chữa | Quan sát, theo dõi trên bảng tiêu chuẩn |
| Chất lượng thiết bị sau khi sửa chữa | Kiểm tra đánh giá trên bảng tiêu chuẩn |
| Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép | So sánh với thời hạn và quy trình lập kế hoạch sửa chữa |
| Tiếp nhận tích cực thông tin phản hồi trong quá trình sửa chữa | # Quan sát, theo dõi thông tin |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG VẬN HÀNH MÁY TẦU CUốC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý chất lượng trong vận hành máy tầu cuốc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: lập kế hoạch điều độ, lập kế hoạch tác nghiệp, xác định các điều kiện vật chất, kỹ thuật; kiểm tra, đôn đốc bộ phận, cá nhân hoàn thành công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắm vững về nhân lực, trang thiết bị, máy móc, qui mô sản xuất;

- Đảm bảo mục tiêu, yêu cầu về chất lượng, thời hạn và sản lượng;

- Nắm vững về nhân lực, trang thiết bị, máy móc, qui mô sản xuất;

- Đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận hiệu quả;

- Có danh mục các hạng mục trang thiết bị máy móc;

- Đảm bảo xác định đúng các điều kiện vật chất, kỹ thuật đáp ứng cho sản xuất;

- Đảm bảo phát hiện các sai khác so với kế hoạch, qui trình;

- Yêu cầu xác định đúng các nguyên nhân sai khác;

- Thời gian thực hiện 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lập được kế hoạch điều độ khả thi trong vận hành và sửa chữa;

- Xác định chính xác các công việc cụ thể cần làm;

- Xây dựng và thực hiện qui chế phối hợp;

- Lập được kế hoạch tác nghiệp khả thi;

- Đánh giá đúng kết quả thực hiện của người lao động trong sản xuất;

- Xây dựng được mẫu phiếu kiểm tra đúng quy định.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp xây dựng các hoạt động kinh doanh sản xuất;

- Nắm được các phương pháp sửa chữa cơ bản;

- Tổng hợp được các kiến thức về chuyên môn kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng kế hoạch điều độ;

- Bảng kế hoạch tác nghiệp;

- Bảng danh mục máy móc, thiết bị;

- Các thông tin về chuyên môn kỹ thuật;

- Các báo cáo số liệu kiểm tra;

- Phiếu kiểm tra;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Quy trình vận hành đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật | Đối chiếu thời gian vận hành với thời gian quy định |
| Quy trình sửa chữa đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật | Đối chiếu với bảng quy trình sửa chữa |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh công nghiệp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA MÁY TẦU CUỐC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả vận hành, sửa chữa máy tầu cuốc theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: nghiên cứu sự bất hợp lý trong quy trình bảo dưỡng, cải tiến quy trình, đầu tư thiết bị công nghệ mới.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu tìm ra sự  không hợp lý trong quy trình bảo dưỡng;

- Đảm bảo phù hợp với quá trình vận hành;

- Đảm bảo tăng năng suất lao động;

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm;

- Phù hợp với điều kiện sản xuất;

- Phù hợp với quy trình công nghệ;

- Thời gian thực hiện 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc thành thạo bản vẽ;

- Tra cứu được các tài liệu kỹ thuật;

- Lập được quy trình công nghệ khả thi;

- Cập nhật được công nghệ mới;

2. Kiến thức:

- Đọc thành thạo bản vẽ kỹ thuật;

- Nắm vững các quy định về dung sai đo lường;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành và sửa chữa máy tầu cuốc;

- Hiểu  biết về công nghệ máy tầu cuốc;

- Nắm vững định mức lao động;

- Hiểu  biết về thiết bị tầu cuốc mới;

- Hiểu  biết về công nghệ sửa chữa mới;

- Hiểu  biết về kinh tế công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Kết cấu tầu máy;

- Bản vẽ kỹ thuật;

- Bản danh mục và đặc tính kỹ thuật của thiết bị mới dùng đối với nghề vận hành và sửa chữa;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Chất lượng trong quá trình bảo dưỡng | Thiết bị được kiểm tra dựa trên sản phẩm mẫu và bảng kiểm chất lượng sản phẩm |
| Sự phối hợp nhóm đạt hiệu quả về thời gian, chất lượng công việc | Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức về thời gian |
| Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh công nghiệp |
| Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép | So sánh với thời hạn và quy trình lập kế hoạch sửa chữa |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Kế HOẠCH KÈM CẶP BẬC THỢ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kế hoạch kèm cặp bậc thợ theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện công việc gồm: phát hiện sự thiếu hụt kỹ năng, đánh giá năng lực tay nghề của nhóm thợ được phân công bồi dưỡng, xây dựng chương trình bồi dưỡng, lập kế hoạch bồi dưỡng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo phát hiện được sự thiếu hụt do khâu nào chất lượng không đảm bảo, khâu nào thiếu nhân lực;

- Đảm bảo đầu tư thiết bị công nghệ mới;

- Đảm bảo đánh giá chính xác năng lực tay nghề của thợ bậc thấp bằng công cụ phù hợp với đặc điểm tâm lý của người thợ;

- Phù hợp với trình độ và điều kiện của tầu cuốc;

- Mục tiêu và nội dung rõ ràng;

- Phù hợp với điều kiện sản xuất của tầu cuốc và của các công nhân cần bồi dưỡng;

- Đúng nội dung và tiến độ trong kế hoạch;

- Nghiêm túc đảm bảo chất lượng;

- Khách quan;

- Thời gian thực hiện 120 phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tra cứu được tài liệu;

- Đánh giá được năng lực chuyên môn của thợ bậc dưới;

- Bố trí đúng nhân lực;

- Soạn thảo được các loại đề trắc nghiệm;

- Sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng;

- Soạn thảo được chương trình đào tạo;

2. Kiến thức:

- Trình bày được tính năng, công dụng của các thiết bị công nghệ mới;

- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm;

- Nêu được các phương pháp kiểm tra đánh giá trong đào tạo;

- Nêu được các phương pháp xây dựng chương trình đào tạo;

- Nắm vững kiến thức về tâm lý học, dạy học;

- Nêu được các phương pháp tổ chức sản xuất và quá trình đào tạo;

- Thực hiện tốt các phương pháp dạy học;

- Tổ chức tốt các quá trình dạy học;

- Nắm vững các phương pháp kiểm tra đánh giá trong đào tạo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các tài liệu chuyên môn;

- Tài liệu thiết bị công nghệ mới;

- Số liệu về quá trình vận hành máy;

- Phương tiện để soạn các trắc nghiệm;

- Các phương tiện để kiểm tra tay nghề;

- Thiết bị văn phòng;

- Bản đánh giá tổng hợp trình độ của nhóm thợ;

- Kế hoạch sản xuất tầu cuốc;

- Chương trình bồi dưỡng;

- Thông tin về điều kiện của nhóm thợ;

- Bản kế hoạch chương trình bồi dưỡng;

- Phòng học lý thuyết, bảng, phấn, máy chiếu;

- Chương trình bồi dưỡng;

- Số người thực hiện: 02 người.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Bổ sung nhân lực theo kế hoạch | Theo dõi, đối chiếu với định mức công việc |
| Mức độ thực hiện công việc đúng quy trình | Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện |
| Sự phù hợp trong việc chọn phương án kèm cặp | Đối chiếu với tiêu chuẩn thợc hiện công việc |
| Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình vận hành, sửa chữa | Quan sát quá trình thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh công nghiệp |
| Tiếp nhận tích cực thông tin phản hồi trong quá trình vận hành, sửa chữa | # Quan sát, theo dõi thông tin |